روش‌های نوین مبتی بر هوش مصنوعی در ارزیابی سریع وضعیت بهداشت محیط در شرایط بحرانی: مروری روایتی

حسین فراش خیالو1، مرتضی بهلگردی2، احمد جنیدی جعفری3*
1.کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط, دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
)hosseinfarash@gmail.com(
2. کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت محیط, دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
(mortezabahlgerdi@gmail.com)

3. استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
(ahmad_jonidi@yahoo.com)

چکیده
افزایش تواتر بلایای طبیعی و حوادث آلودگی زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، چالش‌های جدی برای مدیریت بحران و سلامت عمومی ایجاد کرده است، به‌طوری‌که روش‌های سنتی پایش محیطی مبتنی بر نمونه‌برداری دستی به دلیل محدودیت‌های زمانی و هزینه‌ای کارایی لازم را ندارند. این مطالعه به‌صورت مروری روایتی، نقش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و سنجش از دور را در بهبود سرعت و دقت ارزیابی‌های بهداشت محیط در شرایط بحرانی بررسی کرده است. منابع پژوهش شامل پایگاه‌های بین‌المللی Scopus، PubMed، Web of Science، ScienceDirect و Google Scholar از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ بودند. تحلیل متون نشان داد که همگرایی هوش مصنوعی و حسگرهای محیطی، پارادایم پایش را از رویکرد واکنشی به پیش‌دستانه تغییر داده است؛ به‌طوری‌که آرایه‌های حسگر فلورسنت با الگوریتم‌های یادگیری ماشین، گونه‌های سمی آرسنیک را با دقت بیش از ۹۶٪ شناسایی می‌کنند و پهپادهای مجهز به حسگرهای چندطیفی و شبکه‌های عصبی کانولوشنال، دقت ارزیابی خسارات ساختمانی پس از زلزله را به بیش از ۸۵٪ رسانده و زمان نقشه‌برداری خطر را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهند. همچنین، تکنیک‌های سوپر-رزولوشن مبتنی بر یادگیری عمیق وضوح تصاویر ماهواره‌ای را برای پایش سفره‌های آب زیرزمینی شهری بهبود بخشیده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که فناوری‌های هوشمند با پایش بلادرنگ و کاهش خطای انسانی، تاب‌آوری سیستم‌های بهداشت محیط را به‌طور معناداری افزایش می‌دهند، هرچند توسعه پلتفرم‌های یکپارچه و پروتکل‌های استاندارد جهانی برای رفع چالش‌های داده‌ای و امنیت سایبری ضروری است.

واژه‌های کلیدی: هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT)، ارزیابی خطر، مدیریت بحران، بهداشت محیط.

مقدمه
در عصر حاضر، جوامع بشری با چالش‌های زیست‌محیطی فزاینده و بلایای طبیعی پیچیده‌ای مواجه هستند که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، پایداری اکوسیستم‌ها و زیرساخت‌های حیاتی محسوب می‌شوند (کاظمی و همکاران، 2019). تشدید تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع آبی و وقوع حوادث ناگهانی نظیر سیل، زلزله و زمین‌لغزش، مدیریت بحران را به یکی از دغدغه‌های اصلی در سطح جهانی تبدیل کرده است (عرب و همکاران، 2025). در شرایط بحرانی و پس از وقوع بلایا، زمان عاملی حیاتی است و ارزیابی سریع و دقیق مؤلفه‌های بهداشت محیط، از جمله شناسایی آلاینده‌های شیمیایی در منابع آب آشامیدنی یا برآورد استحکام سازه‌ها برای اسکان اضطراری، نقشی تعیین‌کننده در کاهش تلفات جانی و خسارات مالی ایفا می‌کند (احمدی و همکاران، 2020). با این وجود، روش‌های سنتی پایش محیطی که عمدتاً بر نمونه‌برداری‌های دستی، آنالیزهای آزمایشگاهی زمان‌بر و مشاهدات میدانی استوار هستند، در مواجهه با حجم، سرعت و گستردگی حوادث امروزی ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند (پوری و همکاران، 2024). این روش‌ها اغلب با محدودیت‌های مکانی، هزینه‌های گزاف و تأخیر در پردازش داده‌ها مواجه بوده و توانایی لازم برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های بلادرنگ را ندارند (Das et al., 2025; Miller et al., 2025). به عنوان نمونه، در حوادث آلودگی آب، روش‌های متداول قادر به تفکیک و شناسایی سریع گونه‌های شیمیایی خطرناک مانند آرسنیک در محل حادثه نیستند که این امر استراتژی‌های پاسخگویی اضطراری را با چالش جدی مواجه می‌سازد (Valskys et al., 2022; Wei et al., 2025). از این‌رو، گذار از رویکردهای سنتی به سیستم‌های هوشمند و داده‌محور برای پر کردن این شکاف تکنولوژیکی و ارتقای تاب‌آوری در برابر مخاطرات محیطی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ادبیات پژوهشی اخیر نشان می‌دهد که همگرایی فناوری‌های نوین، به‌ویژه ادغام هوش مصنوعی (AI) با اینترنت اشیاء (IoT) و سنجش از دور (Remote Sensing)، افق‌های تازه‌ای را در مدیریت بلایا و پایش محیط‌زیست گشوده است (Ali et al., 2025). این پارادایم جدید که گاهی تحت عنوان حسگرهای نسل ششم (6GS) یا هوش مصنوعی اشیاء (AIoT) شناخته می‌شود، امکان نظارت پیوسته، تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و تصمیم‌گیری‌های خودکار را فراهم آورده است (Abubakar et al., 2025; Das et al., 2025). مرور مطالعات پیشین حاکی از آن است که کاربرد این فناوری‌ها در ابعاد مختلف بهداشت محیط گسترش قابل‌توجهی یافته است (Alotaibi & Nassif, 2024; Fan et al., 2023; Nti et al., 2023). در حوزه پایش منابع آب، تحقیقات اخیر بر استفاده از یادگیری عمیق (Deep Learning) برای ارتقای وضوح تصاویر سنجش از دور متمرکز شده‌اند که این امر منجر به ارزیابی دقیق‌تر کیفیت آب‌های زیرزمینی و شناسایی تغییرات محیطی در مناطق شهری شده است (Sheffield et al., 2018; Tipon Tanchangya et al., 2024; Zou et al., 2025). همچنین، ابداع آرایه‌های حسگر فلورسنت مبتنی بر یادگیری ماشین، توانایی تفکیک سریع و هم‌زمان گونه‌های مختلف آرسنیک)  AsIII و AsV) را در منابع آبی آلوده میسر ساخته است که پیشرفتی چشمگیر در مدیریت سوانح شیمیایی محسوب می‌شود (Chen et al., 2025; Kim et al., 2021; Wei et al., 2025).

علاوه بر منابع آبی، مدیریت بلایای طبیعی و ارزیابی خسارات فیزیکی نیز از این تحولات بی‌نصیب نمانده است (Krichen et al., 2024). بهره‌گیری از پهپادها (UAV) مجهز به حسگرهای پیشرفته و فناوری لیدار (LiDAR)، امکان دسترسی ایمن به مناطق صعب‌العبور و جمع‌آوری داده‌های با وضوح بالا را در حوادثی نظیر سیل و زلزله فراهم کرده است (Chen, 2024). همگام با این فناوری‌ها، الگوریتم‌های بینایی ماشین و مدل‌های شبکه عصبی کانولوشنال (CNN) در ارزیابی سریع و خودکار آسیب‌های ساختمانی پس از سوانح به کار گرفته شده‌اند که این امر سرعت و دقت عملیات امداد و اسکان را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد (Al Shafian & Hu, 2024; Nex et al., 2019; Rao et al., 2021; Xiong et al., 2020). افزون بر این، هوش مصنوعی با تحلیل کلان‌داده‌های محیطی، قابلیت‌های نوینی در پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها، پایش آلودگی هوا و مدیریت بهینه پسماند در شرایط اضطراری ایجاد کرده و به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) عمل می‌کند (Bari et al., 2023; Rahaman, 2025). با وجود این پیشرفت‌ها، متون علمی موجود نشان می‌دهند که چالش‌هایی نظیر ناهمگونی داده‌ها، عدم قطعیت مدل‌ها و نیاز به چارچوب‌های یکپارچه برای تفسیر داده‌های پیچیده همچنان به عنوان موانع اصلی در پیاده‌سازی تمام‌عیار این سیستم‌ها باقی مانده‌اند (Kumar et al., 2024; Mishra et al., 2025; Sinha & Lee, 2024).

این مقاله مروری روایتی با هدف ارائه تصویری جامع و منسجم از کاربردهای هوش مصنوعی در ارزیابی سریع بهداشت محیط تدوین شده است تا ضمن یکپارچه‌سازی یافته‌های پراکنده پیشین، مسیرهای آتی پژوهش را روشن سازد. اهداف اصلی این مطالعه شامل بررسی و طبقه‌بندی روش‌های نوین مبتنی بر AI و IoT در پایش آلاینده‌ها، تحلیل نقش فناوری‌های سنجش از دور در ارزیابی بلادرنگ خطرات، و شناسایی شکاف‌های موجود در پیاده‌سازی عملیاتی این فناوری‌ها است. بر مبنای شواهد علمی مرور شده، این پژوهش بر این فرضیات استوار است که ادغام الگوریتم‌های یادگیری عمیق با داده‌های حسگری، دقت و سرعت ارزیابی پارامترهای حیاتی محیطی را نسبت به روش‌های مرسوم به طور معناداری افزایش می‌دهد.  همچنین فرض بر این است که استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده هوشمند، امکان مداخله زودهنگام در حوادث زیست‌محیطی را فراهم کرده و توسعه سیستم‌های خودمختار، وابستگی به نیروی انسانی در مناطق پرخطر را کاهش و کارایی عملیات بازیابی را بهبود می‌بخشد.

### روش تحقیق

در این مطالعه مروری برای گردآوری منابع علمی مرتبط و به‌روز، پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین‌المللی شامل Scopus، PubMed، Web of Science،  ScienceDirectو Google Scholar در بازه زمانی ژانویه 2018 تا 24 نوامبر ۲۰۲۵ جستجو شدند. انتخاب این بازه زمانی با توجه به جهش چشمگیر تکنولوژی از روش‌های سنجش از دور سنتی به سمت الگوریتم‌های یادگیری عمیق و اینترنت اشیاء در مدیریت بحران‌های محیطی صورت گرفت.

جستجو با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی زیر و ترکیبات منطقی آن‌ها (با عملگرهای AND, OR) انجام شد: هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، اینترنت اشیاء (Internet of Things)، سنجش از دور (Remote Sensing)، بهداشت محیط (Environmental Health)، مدیریت بلایا (Disaster Management)، پایش کیفیت آب (Water Quality Monitoring)، ارزیابی ریسک (Risk Assessment)، یادگیری عمیق (Deep Learning)، پهپاد (UAV) و پاسخ اضطراری (Emergency Response).

معیارهای ورود شامل مقالات پژوهشی اصیل، مطالعات مروری و گزارش‌های فنی بود که به طور مستقیم به کاربرد عملیاتی الگوریتم‌های هوشمند در شناسایی آلاینده‌های محیطی (نظیر آرسنیک و فلزات سنگین)، پایش سیل و زلزله، و یا ارزیابی خسارات زیرساختی پرداخته بودند. مقالاتی که صرفاً به جنبه‌های تئوری پردازش داده بدون کاربرد میدانی در بهداشت محیط پرداخته بودند، یا دسترسی به متن کامل آن‌ها امکان‌پذیر نبود، از مطالعه حذف شدند. در نهایت، اطلاعات کلیدی از منابع واجد شرایط استخراج، دسته‌بندی موضوعی و به صورت تحلیلی در بخش‌های مختلف مقاله ارائه گردید.

### یافته‌ها
نتیجه مطالعه حال حاضر نشان می‌دهد که کاربرد هوش مصنوعی (AI) در بهداشت محیط و مدیریت بحران، از مرحله نظری عبور کرده و به راهکارهای عملیاتی با دقت بالا تبدیل شده است. یافته‌های این پژوهش در سه محور اصلی پایش کیفیت آب و شناسایی آلاینده‌ها، ارزیابی خسارات فیزیکی در بلایای طبیعی و همگرایی اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی (AIoT) طبقه‌بندی و ارائه می‌شوند.

۱. کارایی هوش مصنوعی در پایش کیفیت آب و شناسایی گونه‌های شیمیایی

تحلیل مقالات نشان می‌دهد که الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) توانسته‌اند محدودیت‌های روش‌های سنتی (مانند زمان‌بر بودن و نیاز به تجهیزات سنگین آزمایشگاهی) را برطرف کنند (Ahmed et al., 2023; Rani et al., 2022; Tufail et al., 2023). به طور خاص، مطالعه Wei و همکاران (2025) و همکاران نشان داد که استفاده از یک آرایه حسگر فلورسنت مبتنی بر چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) که با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM) پشتیبانی می‌شود، قادر است چهار گونه مختلف آرسنیک (AsIII ، AsV، MMAVو DMAV) را با دقت میانگین 88/96 درصد در مجموعه‌های آزمایشی شناسایی کند. حد تشخیص (LOD) برای آرسنیت (AsIII) در این روش حدود 33/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش شده است که برای شرایط اضطراری بسیار مطلوب است (Wei et al., 2025).

همچنین، یافته‌های Zou و همکاران (2025) حاکی از آن است که استفاده از تکنیک‌های سوپر-رزولوشن (Super-Resolution) مبتنی بر یادگیری عمیق بر روی تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور، توانسته است وضوح مکانی تصاویر را تا حد زیادی بهبود بخشد. این روش در مطالعه موردی شهر لاهور، منجر به بهبود شاخص نسبت سیگنال به نویز (PSNR) به میزان 4/32 دسی‌بل و شاخص شباهت ساختاری (SSIM) به 91/0 شد که امکان پایش دقیق‌تر آلودگی‌های آب زیرزمینی در مناطق متراکم شهری را فراهم کرده است (Zou et al., 2025). در جدول ۱، خلاصه‌ای از شاخص‌های عملکردی این روش‌ها در مقایسه با سایر تکنیک‌های بررسی شده ارائه شده است:

جدول ۱. مقایسه عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی در ارزیابی پارامترهای کیفی آب و محیط‌زیست (سنتز یافته‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵)

| محور ارزیابی | تکنولوژی/ الگوریتم | شاخص عملکرد (دقت/کارایی) | کاربرد در شرایط بحرانی | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شناسایی آرسنیک | حسگر فلورسنت + SVM | دقت تشخیص: % 88/96 | تفکیک سریع سموم در آب | (Wei et al., 2025) |
| کیفیت آب زیرزمینی | سنجش از دور + CNN | بهبود وضوح تصویر: 91/0 (SSIM) | پایش نفوذ آلودگی شهری | (Zou et al., 2025) |
| ارزیابی خسارت زلزله | پهپاد (UAV) + یادگیری انتقالی | دقت شناسایی: ۸۵٪ | نقشه‌برداری ساختمان‌های تخریب‌شده | (Al Shafian & Hu, 2024)) |
| هشدار سیلاب | شبکه حسگر بی‌سیم + AI | کاهش زمان هشدار: ۸۰٪ | تخلیه اضطراری ساکنان | (Chen, 2024) |
| تشخیص ناهنجاری | اینترنت اشیاء (AIoT) | نرخ مثبت کاذب: < ۵٪ | پایش خودکار مخازن آب | (Rahaman, 2025) |

2. ارزیابی هوشمند خسارات در بلایای طبیعی

یافته‌های حاصل از مرور ۳۷۰ مقاله توسط Al Shafian & Hu (2024) نشان می‌دهد که در دهه اخیر، استفاده از روش‌های مبتنی بر بینایی ماشین (Computer Vision) برای ارزیابی خسارات ساختمانی پس از زلزله و سیل، رشد نمایی داشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) با سهمی بیش از ۶۰ درصد در مطالعات، پرکاربردترین الگوریتم برای تشخیص تخریب سازه‌ها بوده‌اند (Al Shafian & Hu, 2024).

بر اساس یافته‌های Chen (2024)، پهپادهای (UAV) مجهز به حسگرهای چندطیفی و لیدار (LiDAR)، قادرند مدل‌های سه‌بعدی با دقت مکانی در حد سانتی‌متر از مناطق آسیب‌دیده تهیه کنند. این فناوری در حوادثی مانند زلزله و گل‌رود، زمان مورد نیاز برای نقشه‌برداری از مناطق خطر را نسبت به روش‌های نقشه‌برداری زمینی تا ۸۰ درصد کاهش داده است (Chen, 2024). همچنین، استفاده از یادگیری انتقالی (Transfer Learning) باعث شده است که مدل‌های هوش مصنوعی حتی با داده‌های آموزشی محدود (که در ساعات اولیه بحران شایع است)، دقتی بالای ۸۵ درصد در شناسایی ساختمان‌های فروریخته داشته باشند (Al Shafian & Hu, 2024). مقایسه کارایی این مدل‌ها در کاربردهای مختلف محیطی در نمودار ۱ به تصویر کشیده شده است.

نمودار ۱. مقایسه شاخص‌های عملکردی و کارایی مدل‌های هوش مصنوعی در کاربردهای مختلف بهداشت محیط
(Al Shafian & Hu, 2024; Rahaman, 2025; Wei et al., 2025)

بررسی داده‌های کمی مقالات نشان می‌دهد که تمرکز تحقیقات از روش‌های سنجش از دور ماهواره‌ای صرف به سمت تلفیق داده‌های پهپاد و هوش مصنوعی تغییر کرده است. همان‌طور که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، در حالی که در سال ۲۰۱۴ کمتر از ۱۰ درصد مقالات به یادگیری عمیق می‌پرداختند، این میزان در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۷۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده تغییر پارادایم به سمت تحلیل‌های خودکار است (Al Shafian & Hu, 2024).

## نمودار ۲. روند تکامل و افزایش سهم استفاده از یادگیری عمیق (Deep Learning) در مطالعات مدیریت بلایا ) ۲۰۱۴-۲۰۲۴( 
(Al Shafian & Hu, 2024)

۳. همگرایی IoT و AI در مدیریت یکپارچه داده‌ها

یافته‌های مربوط به یکپارچه‌سازی سیستم‌ها نشان می‌دهد که ترکیب هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (AIoT)، قابلیت اطمینان داده‌ها را به طرز معناداری افزایش داده است (Menon et al., 2025; Stanko et al., 2024). طبق مطالعه Miller و همکاران (2025)، استفاده از الگوریتم‌های هوشمند در لبه شبکه (Edge AI) برای پیش‌پردازش داده‌های حسگرها، حجم داده‌های ارسالی را کاهش داده و مصرف انرژی در گره‌های حسگری را بهینه کرده است (Miller et al., 2025). همچنین، Rahaman (2025) گزارش می‌دهد که سیستم‌های پایش محیطی مبتنی بر AIoT قادرند ناهنجاری‌های کیفیت هوا و آب را به صورت خودکار شناسایی کرده و هشدارهای اولیه را با نرخ مثبت کاذب کمتر از ۵ درصد صادر کنند (Rahaman, 2025).

تحلیل Bari و همکاران (2023) نیز موید آن است که استفاده از کلان‌داده‌ها (Big Data) و هوش مصنوعی در فاز پاسخگویی به بلایا، تخصیص منابع امدادی را بهینه‌سازی کرده و زمان واکنش به حوادثی مانند سیل و زلزله را بهبود بخشیده است (Bari et al., 2023). با این حال، Mishra و همکاران (2025) در یافته‌های خود تأکید می‌کنند که چالش‌های مربوط به ناهمگونی داده‌ها و عدم شفافیت مدل‌های جعبه سیاه (Black-box models) همچنان به عنوان موانع اصلی در پذیرش کامل این سیستم‌ها توسط تصمیم‌گیران باقی مانده است (Mishra et al., 2025).

به طور خلاصه، یافته‌های پژوهش اثبات می‌کند که فناوری‌های نوین نه تنها دقت اندازه‌گیری پارامترهای بهداشت محیط را افزایش داده‌اند، بلکه با کاهش زمان پردازش داده‌ها از ساعت‌ها و روزها به  دقیقه و ثانیه، ظرفیت مدیریت بحران را متحول ساخته‌اند (Miller et al., 2025; Wei et al., 2025).

### بحث
مرور جامع متون علمی در این مطالعه نشان می‌دهد که پارادایم مدیریت بهداشت محیط و پاسخگویی به شرایط بحرانی، تحت تأثیر همگرایی فناوری‌های هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیاء (IoT) و سنجش از دور (Remote Sensing)، در حال گذار بنیادین از رویکردهای واکنشی و مبتنی بر نمونه‌برداری دستی به سمت سیستم‌های پیش‌دستانه، خودکار و داده‌محور است. این تحول فناورانه که در ادبیات اخیر تحت عنوان هوش مصنوعی اشیاء (AIoT) یا حسگرهای نسل ششم (6GS) شناخته می‌شود، قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای را در سرعت، دقت و مقیاس‌پذیری ارزیابی‌های محیطی ایجاد کرده است که در روش‌های سنتی غیرقابل دستیابی بود (Das et al., 2025; Miller et al., 2025). تحلیل مطالعات نشان می‌دهد که این فناوری‌ها نه تنها ابزارهای جمع‌آوری داده هستند، بلکه به عنوان عامل‌های هوشمند (Intelligent Agents) در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حیاتی ایفای نقش می‌کنند (Abubakar et al., 2025).

- تحول در پایش کیفیت آب و شناسایی دقیق آلاینده‌ها

یکی از برجسته‌ترین محورهای بحث در ادبیات مرور شده، ارتقای چشمگیر کارایی مدل‌های یادگیری ماشین در شناسایی سریع و در محل آلاینده‌های شیمیایی و بیولوژیکی است. برخلاف روش‌های آزمایشگاهی مرسوم که نیازمند زمان طولانی برای کشت میکروبی یا آنالیز طیف‌سنجی هستند، سیستم‌های نوین نظیر آرایه‌های حسگر فلورسنت مبتنی بر یادگیری ماشین، امکان تفکیک و شناسایی بلادرنگ گونه‌های سمی مانند آرسنیک )  AsIII و AsV) را فراهم کرده‌اند (Wei et al., 2025). این قابلیت در شرایط اضطراری که خطر مسمومیت جمعی منابع آبی وجود دارد، یک مزیت حیاتی محسوب می‌شود. علاوه بر این، استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) برای افزایش وضوح تصاویر ماهواره‌ای (Super-Resolution)، محدودیت‌های پیشین سنجش از دور در پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی را برطرف کرده و امکان ردیابی دقیق‌تر تغییرات هیدروژئولوژیک و نفوذ آلاینده‌ها در محیط‌های شهری پیچیده را میسر ساخته است (Zou et al., 2025). این یافته‌ها با نتایج پژوهش‌هایی که بر نقش هوش مصنوعی در مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده کیفیت آب و کاهش خطرات بهداشتی تأکید دارند، کاملا همسو است (Ren et al., 2023; Sarker & Jahan, 2025).

- ارتقای مدیریت بلایا و ارزیابی هوشمند خسارات

در حوزه مدیریت بلایای طبیعی، تحلیل متون نشان می‌دهد که فناوری‌های بدون سرنشین (UAV) و سنجش از دور، انقلابی در عملیات شناسایی و ارزیابی خسارت ایجاد کرده‌اند. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی قادرند با نفوذ به مناطق پرخطر و صعب‌العبور در حوادثی نظیر سیل، زلزله و زمین‌لغزش، داده‌های بصری و حرارتی را به صورت بلادرنگ مخابره کنند (Chen, 2024). تلفیق این داده‌ها با الگوریتم‌های پیشرفته بینایی ماشین (Computer Vision) و شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN)، سرعت ارزیابی آسیب‌های ساختمانی و زیرساختی را به طور چشمگیری افزایش داده و خطای انسانی ناشی از خستگی یا استرس در شرایط پس از سانحه را کاهش می‌دهد (Al Shafian & Hu, 2024). همچنین، نقش هوش مصنوعی در تحلیل کلان‌داده‌های محیطی (Big Data) برای پیش‌بینی دقیق‌تر رخدادهای طبیعی مانند زلزله و آتش‌سوزی جنگل‌ها، فرصت طلایی برای هشدار زودهنگام و تخلیه ساکنان را فراهم می‌آورد که مستقیماً بر کاهش تلفات انسانی تأثیرگذار است (Bari et al., 2023; Mishra et al., 2025).

- هم‌افزایی فناوری‌ها و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری

بحث پیرامون یکپارچه‌سازی فناوری‌ها نشان می‌دهد که ترکیب اینترنت اشیاء با هوش مصنوعی (AIoT)، منجر به خلق سیستم‌های خودکار و پویایی شده است که قادرند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. برای مثال، استفاده از الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، امکان بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه در پایش‌های طولانی‌مدت محیطی را فراهم کرده است (Rahaman, 2025). این سیستم‌ها با پردازش لبه‌ای (Edge Computing)، تأخیر در انتقال داده را به حداقل رسانده و امکان تصمیم‌گیری فوری در محل حادثه را برای مدیران بحران فراهم می‌کنند (Miller et al., 2025).

- چالش‌های پیاده‌سازی و محدودیت‌های موجود

با وجود مزایای آشکار، تحلیل انتقادی متون نشان می‌دهد که استقرار عملیاتی این سیستم‌ها با چالش‌های فنی و ساختاری قابل‌توجهی مواجه است. ناهمگونی داده‌های دریافتی از منابع مختلف (حسگرهای IoT، تصاویر ماهواره‌ای و پهپادها) و فقدان پروتکل‌های استاندارد جهانی برای همگام‌سازی و تلفیق این داده‌ها (Data Fusion)، یکی از موانع اصلی در ایجاد سیستم‌های جامع و یکپارچه است (Kumar et al., 2024). علاوه بر این، مسائل مربوط به هزینه‌های محاسباتی بالا برای آموزش مدل‌های یادگیری عمیق، نیاز به زیرساخت‌های سخت‌افزاری قدرتمند و همچنین نگرانی‌های جدی در خصوص امنیت سایبری و حریم خصوصی داده‌ها در شبکه‌های IoT، از جمله چالش‌هایی هستند که پژوهشگران بر لزوم رفع آن‌ها برای پذیرش گسترده این فناوری‌ها تأکید کرده‌اند (Popescu et al., 2024; Rahaman, 2025). همچنین، وابستگی عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی به کیفیت و کمیت داده‌های آموزشی، می‌تواند در شرایطی که داده‌های تاریخی کافی در دسترس نیست، منجر به عدم قطعیت در پیش‌بینی‌ها شود (Mishra et al., 2025).

### نتیجه‌گیری
این مقاله مروری روایتی با سنتز گسترده ادبیات علمی اخیر، نشان می‌دهد که ادغام هوش مصنوعی (AI) با فناوری‌های اینترنت اشیاء (IoT) و سنجش از دور (RS)، یک پارادایم نوین و تحول‌آفرین در حوزه ارزیابی بهداشت محیط و مدیریت بحران ایجاد کرده است. یافته‌های حاصل از این مطالعه تأیید می‌کند که گذار از روش‌های سنتی و دستی به سمت سیستم‌های هوشمند و داده‌محور، نه تنها یک انتخاب فناورانه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای ارتقای تاب‌آوری جوامع در برابر بلایای طبیعی و مخاطرات انسان‌ساخت است.

به‌طور مشخص، نتایج این پژوهش در سه محور اصلی قابل جمع‌بندی است:

- پایش منابع حیاتی و کیفیت آب: فناوری‌های نوین محدودیت‌های مکانی و زمانی پیشین را از میان برداشته‌اند. بهره‌گیری از حسگرهای نسل ششم (6GS) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان تشخیص بلادرنگ و در محل آلاینده‌های خطرناک نظیر آرسنیک و فلزات سنگین را فراهم آورده است که این امر در پیشگیری از مسمومیت‌های گسترده در شرایط اضطراری نقشی کلیدی ایفا می‌کند. علاوه بر این، تکنیک‌های پیشرفته پردازش تصویر مانند سوپر-رزولوشن مبتنی بر یادگیری عمیق، دقت تصاویر ماهواره‌ای را برای پایش سفره‌های آب زیرزمینی به طرز چشمگیری افزایش داده و امکان مدیریت دقیق‌تر منابع آبی در مناطق شهری پرتراکم را میسر ساخته است.

- مدیریت بلایا و ارزیابی خسارات فیزیکی: استفاده از سیستم‌های خودکار و پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی، کارایی عملیات پاسخگویی را متحول کرده است. شواهد نشان می‌دهد که تلفیق داده‌های سنجش از دور با مدل‌های بینایی ماشین، سرعت ارزیابی آسیب‌های ساختمانی پس از زلزله و سیل را تسریع کرده و با ارائه نقشه‌های دقیق از مناطق خطر، امنیت تیم‌های امدادی و ساکنان را تضمین می‌کند. این فناوری‌ها با ایجاد سیستم‌های هشدار زودهنگام برای حوادثی همچون آتش‌سوزی جنگل‌ها و زمین‌لغزش، فاصله زمانی میان پیش‌بینی و وقوع حادثه را افزایش داده و فرصت طلایی برای اقدامات پیشگیرانه را فراهم می‌آورند.

- تسهیل‌گر تصمیم‌گیری‌های کلان: نقش هوش مصنوعی به عنوان تسهیل‌گر تصمیم‌گیری‌های کلان در سلامت اضطراری برجسته شده است. عامل‌های هوش مصنوعی (AI Agents) با تحلیل کلان‌داده‌های محیطی و اقلیمی، الگوهای پنهان تغییرات محیطی را شناسایی کرده و به مدیران بحران در تخصیص بهینه منابع و تدوین استراتژی‌های سازگاری کمک می‌کنند.

با این وجود، این مرور نشان می‌دهد که مسیر پیاده‌سازی تمام‌عیار این فناوری‌ها هموار نیست. چالش‌های مربوط به ناهمگونی داده‌ها، هزینه‌های محاسباتی بالا و مسائل امنیت سایبری در شبکه‌های IoT همچنان نیازمند توجه جدی هستند. همچنین، فقدان پروتکل‌های استاندارد جهانی برای یکپارچه‌سازی داده‌های چندمنبعی، مقیاس‌پذیری این سیستم‌ها را در سطح بین‌المللی محدود می‌کند.

در نهایت، چشم‌انداز آینده این حوزه به توسعه مدل‌های هوش مصنوعی تفسیرپذیر (Explainable AI)، محاسبات لبه‌ای (Edge Computing) برای پردازش سریع‌تر داده‌ها و ایجاد پلتفرم‌های مشارکتی میان‌رشته‌ای وابسته است. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آتی بر رفع موانع اجرایی و توسعه چارچوب‌های اخلاقی و امنیتی برای استفاده از این فناوری‌ها در شرایط بحرانی متمرکز شوند تا بتوان از ظرفیت کامل هوش مصنوعی برای تضمین سلامت و ایمنی پایدار محیط‌زیست بهره‌برداری کرد.

منابع

کاظمی, ا., حسینی, س., و پور, ب. (2019). واکاوی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت بین المللی. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 12(46), 9–39.

عرب, ع. آ., احمدی, خانکه, محمدی, و روستا, ح. (2025). سیاست‌های کلی نظام در‌زمینه پیشگیری و کاهش خطر ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه. فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 14(4), 406–423.

احمدی, منوچهری, و سوران. (2020). سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات. برنامه ریزی فضایی, 10(2), 23–56.

پوری, ع., نامی, و نادری. (2024). مروری بر کاربرد فناوری‌های سنجش از دور در مدیریت بحران (با تأکید بر مخاطرات طبیعی). فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 13(4), 490–507.

Abubakar, A. M., Zakarya, I. A., Hasnain, M., Sarkinbaka, Z. M., Mukwana, K. C., & Abdo, A. (2025). Potential Breakthroughs in Environmental Monitoring and Management. In Harnessing AI in Geospatial Technology for Environmental Monitoring and Management (pp. 239–282). IGI Global Scientific Publishing.

Ahmed, S. F., Alam, M. S. B., Hassan, M., Rozbu, M. R., Ishtiak, T., Rafa, N., Mofijur, M., Shawkat Ali, A., & Gandomi, A. H. (2023). Deep learning modelling techniques: current progress, applications, advantages, and challenges. Artificial Intelligence Review, 56(11), 13521–13617.

Al Shafian, S., & Hu, D. (2024). Integrating machine learning and remote sensing in disaster management: A decadal review of post-disaster building damage assessment. Buildings, 14(8), 2344.

Ali, G., Mijwil, M. M., Adamopoulos, I., & Ayad, J. (2025). Leveraging the internet of things, remote sensing, and artificial intelligence for sustainable forest management. Babylonian Journal of Internet of Things, 2025, 1–65.

Alotaibi, E., & Nassif, N. (2024). Artificial intelligence in environmental monitoring: in-depth analysis. Discover Artificial Intelligence, 4(1), 84.

Bari, L. F., Ahmed, I., Ahamed, R., Zihan, T. A., Sharmin, S., Pranto, A. H., & Islam, M. R. (2023). Potential use of artificial intelligence (AI) in disaster risk and emergency health management: A critical appraisal on environmental health. Environmental health insights, 17, 11786302231217808.

Chen, J., Xiong, X., Ye, J., Shuai, X., Zhou, J., Liu, Q., Huang, C., & Liu, H. (2025). Machine learning-assisted three-dimensional fluorescence for heavy metal multi-sensing. Sensors And Actuators B: Chemical, 431, 137385.

Chen, Z. (2024). Application of UAV remote sensing in natural disaster monitoring and early warning: an example of flood and mudslide and earthquake disasters. Highlights in Science, Engineering and Technology, 85, 924–933.

Das, S., Khondakar, K. R., Mazumdar, H., Kaushik, A., & Mishra, Y. K. (2025). AI and IoT: Supported sixth generation sensing for water quality assessment to empower sustainable ecosystems. ACS ES&T Water, 5(2), 490–510.

Fan, Z., Yan, Z., & Wen, S. (2023). Deep learning and artificial intelligence in sustainability: a review of SDGs, renewable energy, and environmental health. Sustainability, 15(18), 13493.

Kim, H., Choi, S.-K., Ahn, J., Yu, H., Min, K., Hong, C., Shin, I.-S., Lee, S., Lee, H., & Im, H. (2021). Kaleidoscopic fluorescent arrays for machine-learning-based point-of-care chemical sensing. Sensors And Actuators B: Chemical, 329, 129248.

Krichen, M., Abdalzaher, M. S., Elwekeil, M., & Fouda, M. M. (2024). Managing natural disasters: An analysis of technological advancements, opportunities, and challenges. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 4, 99–109.

Kumar, D., Bassill, N. P., & Ghosh, S. (2024). Analyzing recent trends in deep-learning approaches: a review on urban environmental hazards and disaster studies for monitoring, management, and mitigation toward sustainability.

Menon, U. V., Kumaravelu, V. B., Kumar, C. V., Rammohan, A., Chinnadurai, S., Venkatesan, R., Hai, H., & Selvaprabhu, P. (2025). AI-powered IoT: A survey on integrating artificial intelligence with IoT for enhanced security, efficiency, and smart applications. IEEE Access.

Miller, T., Durlik, I., Kostecka, E., Kozlovska, P., Łobodzińska, A., Sokołowska, S., & Nowy, A. (2025). Integrating artificial intelligence agents with the internet of things for enhanced environmental monitoring: applications in water quality and climate data. Electronics, 14(4), 696.

Mishra, D., Mishra, R. K., & Agarwal, R. (2025). Artificial intelligence and big data in environmental monitoring and decision support: Revolutionizing ecosystem management. Journal of Science Research International (JSRI) ISSN, 2456, 6365.

Nex, F., Duarte, D., Tonolo, F. G., & Kerle, N. (2019). Structural building damage detection with deep learning: Assessment of a state-of-the-art CNN in operational conditions. Remote sensing, 11(23), 2765.

Nti, E. K., Cobbina, S. J., Attafuah, E. E., Senanu, L. D., Amenyeku, G., Gyan, M. A., Forson, D., & Safo, A.-R. (2023). Water pollution control and revitalization using advanced technologies: Uncovering artificial intelligence options towards environmental health protection, sustainability and water security. Heliyon, 9(7).

Popescu, S. M., Mansoor, S., Wani, O. A., Kumar, S. S., Sharma, V., Sharma, A., Arya, V. M., Kirkham, M., Hou, D., & Bolan, N. (2024). Artificial intelligence and IoT driven technologies for environmental pollution monitoring and management. Frontiers in Environmental Science, 12, 1336088.

Rahaman, T. (2025). Smart Environmental Monitoring Systems for Air and Water Quality Management. American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions, 1(01), 1–19.

Rani, P., Kotwal, S., Manhas, J., Sharma, V., & Sharma, S. (2022). Machine learning and deep learning based computational approaches in automatic microorganisms image recognition: methodologies, challenges, and developments. Archives of Computational Methods in Engineering, 29(3), 1801–1837.

Rao, A. S., Nguyen, T., Palaniswami, M., & Ngo, T. (2021). Vision-based automated crack detection using convolutional neural networks for condition assessment of infrastructure. Structural Health Monitoring, 20(4), 2124–2142.

Ren, J., Wang, X., & Li, G. (2023). Bayesian Method for Water Quality Emergency Monitoring in Environmental Pollution Accident Disposal. Big Data, 11(2), 117–127.

Sarker, S., & Jahan, F. (2025). AI-DRIVEN MIS APPLICATIONS IN ENVIRONMENTAL RISK MONITORING: A SYSTEMATIC REVIEW OF PREDICTIVE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS. ASRC Procedia: Global Perspectives in Science and Scholarship, 1(01), 81–97.

Sheffield, J., Wood, E. F., Pan, M., Beck, H., Coccia, G., Serrat‐Capdevila, A., & Verbist, K. (2018). Satellite remote sensing for water resources management: Potential for supporting sustainable development in data‐poor regions. Water Resources Research, 54(12), 9724–9758.

Sinha, S., & Lee, Y. M. (2024). Challenges with developing and deploying AI models and applications in industrial systems. Discover Artificial Intelligence, 4(1), 55.

Stanko, A., Duda, O., Mykytyshyn, A., Totosko, O., & Koroliuk, R. (2024). Artificial intelligence of things (AIoT): Integration challenges, and security issues. Proceedings of the BAIT.

Tipon Tanchangya, A. R., Rahman, J., & Ridwan, M. (2024). A review of deep learning applications for sustainable water resource management. Global sustainability research, 3(4), 48–73.

Tufail, S., Riggs, H., Tariq, M., & Sarwat, A. I. (2023). Advancements and challenges in machine learning: A comprehensive review of models, libraries, applications, and algorithms. Electronics, 12(8), 1789.

Valskys, V., Hassan, H. R., Wołkowicz, S., Satkūnas, J., Kibirkštis, G., & Ignatavičius, G. (2022). A review on detection techniques, health hazards and human health risk assessment of arsenic pollution in soil and groundwater. Minerals, 12(10), 1326.

Wei, D., Fan, Y., Wu, B., Shen, Y., Deng, C., Shen, Q., Zeng, K., Hu, L., Liu, J., & Yang, Z. (2025). Enabling Emergency Response to Arsenic Contamination: Simultaneous and Rapid Identification of Arsenic Speciation by a Machine Learning-Driven Fluorescent Sensor Array. Environmental Science & Technology.

Xiong, C., Li, Q., & Lu, X. (2020). Automated regional seismic damage assessment of buildings using an unmanned aerial vehicle and a convolutional neural network. Automation in Construction, 109, 102994.

Zou, S., Ju, H., & Zhang, J. (2025). Water Quality Management in the Age of AI: Applications, Challenges, and Prospects. Water, 17(11), 1641.

چکیده
افزایش تواتر بلایای طبیعی و حوادث آلودگی زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، چالش‌های جدی برای مدیریت بحران و سلامت عمومی ایجاد کرده است، به‌طوری‌که روش‌های سنتی پایش محیطی مبتنی بر نمونه‌برداری دستی به دلیل محدودیت‌های زمانی و هزینه‌ای کارایی لازم را ندارند. این مطالعه به‌صورت مروری روایتی، نقش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و سنجش از دور را در بهبود سرعت و دقت ارزیابی‌های بهداشت محیط در شرایط بحرانی بررسی کرده است. منابع پژوهش شامل پایگاه‌های بین‌المللی Scopus، PubMed، Web of Science، ScienceDirect و Google Scholar از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ بودند. تحلیل متون نشان داد که همگرایی هوش مصنوعی و حسگرهای محیطی، پارادایم پایش را از رویکرد واکنشی به پیش‌دستانه تغییر داده است؛ به‌طوری‌که آرایه‌های حسگر فلورسنت با الگوریتم‌های یادگیری ماشین، گونه‌های سمی آرسنیک را با دقت بیش از ۹۶٪ شناسایی می‌کنند و پهپادهای مجهز به حسگرهای چندطیفی و شبکه‌های عصبی کانولوشنال، دقت ارزیابی خسارات ساختمانی پس از زلزله را به بیش از ۸۵٪ رسانده و زمان نقشه‌برداری خطر را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهند. همچنین، تکنیک‌های سوپر-رزولوشن مبتنی بر یادگیری عمیق وضوح تصاویر ماهواره‌ای را برای پایش سفره‌های آب زیرزمینی شهری بهبود بخشیده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که فناوری‌های هوشمند با پایش بلادرنگ و کاهش خطای انسانی، تاب‌آوری سیستم‌های بهداشت محیط را به‌طور معناداری افزایش می‌دهند، هرچند توسعه پلتفرم‌های یکپارچه و پروتکل‌های استاندارد جهانی برای رفع چالش‌های داده‌ای و امنیت سایبری ضروری است.