موضوع :

ایمنی ساختمان های بلند مرتبه

بهرام تقی زاده

کارمند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس

چکیده:

هرچه ساختمان بلندتر باشند، خطر سقوط افراد یا اشیاء از ارتفاع هم بیشتر می‌شود. این موضوع ایجاب می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از سقوط و حفاظت از افراد در نظر گرفته شود.

ساختمان‌های بلند معمولاً جمعیت زیادی رو در خود جای می‌دهند. در صورت بروز حادثه، مدیریت بحران و تخلیه این تعداد از افراد به سرعت و ایمنی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های مناسبی می باشند.

کنترل آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند بسیار دشواره. گسترش آتش به طبقات بالا و پایین، تخلیه ساکنین، و دسترسی نیروهای امدادی به محل حادثه، همگی چالش‌های بزرگی هستند.

در صورت وقوع حادثه، عملیات امداد و نجات در ساختمان‌های بلند به مراتب دشوارتر از ساختمان‌های کوتاهه. دسترسی به طبقات بالا و انتقال مصدومین نیازمند تجهیزات و آموزش‌های خاصی می باشد

به همین دلیل نصب سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته، مسیرهای فرار ایمن، و مصالح مقاوم در برابر آتش ، تهویه مناسب و تمام موارد که در جهت حفظ جان انسانها نیاز است باید اجرا شود.

واژه های کلیدی :ساختمان های بلند، سیستم اعلام حریق ، سیستم اطفاء حریق ، ایمنی

مقدمه:

ساختمان بلندمرتبه به ساختمانی چندطبقه و بلند گفته می‌شود که معمولاً کاربری  تجاری، اداری-مسکونی یا چندکاربری دارد

ساختمان‌های بلندمرتبه می‌توانند با کاربری‌های متنوعی از جمله مسکونی ، تجاری، اداری یا ترکیبی از این‌ها ساخته شوند

این ساختمان‌ها معمولاً به دلیل محدودیت فضا در مناطق شهری، افزایش تراکم جمعیت و نیاز به استفاده بهینه از زمین ساخته می‌شوند. طراحی و ساخت این سازه‌ها نیازمند ملاحظات مهندسی پیچیده‌تری نسبت به ساختمان‌های کوتاه است، به خصوص در زمینه سازه، مقاومت در برابر باد و زلزله، سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق، آسانسورها و تأسیسات.

ایمنی در ساختمانهای بلند مرتبه :

ایمنی در ساختمان‌های بلند مرتبه به دلیل ارتفاع زیاد و تعداد زیاد ساکنان، اهمیت بسیار بالایی دارد و شامل جنبه‌های مختلفی می‌شود.

1_سیستم های اعلام حریق :

سیستم‌های اعلام حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه نقشی حیاتی در حفظ جان و مال ساکنان ایفا می‌کنند. به دلیل پیچیدگی و ارتفاع این ساختمان‌ها، این سیستم‌ها باید بسیار پیشرفته، قابل اعتماد و چند لایه باشند. در اینجا به اجزا و ویژگی‌های کلیدی سیستم‌های اعلام حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه می‌پردازم. (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )

1_1 دتکتورها (Sensors):

دتکتورهای دود: رایج‌ترین نوع دتکتور هستند که انواع مختلفی دارند:

به ذرات ریز دود حساس هستند و برای تشخیص آتش‌های سریع با شعله زیاد مناسبند.

دتکتورهای حرارت:  به افزایش دما واکنش نشان می‌دهند و برای مکان‌هایی که دود تولید می‌شود اما احتمال آتش‌سوزی کم است (مانند آشپزخانه‌ها_پارکینگ ها ) مناسب هستند.

2_1 شستی‌های اعلام حریق (Manual Call Points):

این دستگاه‌ها به افراد اجازه می‌دهند تا در صورت مشاهده آتش، با شکستن شیشه یا فشار دادن دکمه، هشدار را به صورت دستی فعال کنند. معمولاً در مسیرهای خروج و در دسترس قرار می‌گیرند.

3_1 تابلوهای کنترل مرکزی (Fire Alarm Control Panel - FACP):

قلب تپنده سیستم است. این تابلوها سیگنال‌های دریافتی از دتکتورها و شستی‌ها را پردازش کرده و اقدامات لازم را فعال می‌کنند.

در ساختمان‌های بلند، ممکن است چندین تابلو کنترل در طبقات مختلف یا مناطق خاص وجود داشته باشد که به یک تابلوی اصلی (Master Panel) متصل هستند.

این تابلوها اطلاعات دقیقی از محل وقوع حریق، نوع هشدار و وضعیت سیستم را نمایش می‌دهند.

4_1 سیستم‌های آدرس‌پذیر (Addressable Systems):

بر خلاف سیستم‌های متعارف (Conventional) که فقط منطقه کلی حریق را مشخص می‌کنند، سیستم‌های آدرس‌پذیر هر دتکتور یا شستی دارای یک آدرس منحصر به فرد است. این امر به آتش‌نشانان امکان می‌دهد دقیقاً محل حریق را شناسایی کنند، که در ساختمان‌های بلند بسیار حیاتی است.

5_1 سیستم تخلیه دود و تهویه:

سیستم اعلام حریق می‌تواند فن‌های تخلیه دود را فعال کند تا دود از مسیرهای خروج و پله‌ها دور شود و دید و قابلیت تنفس را بهبود بخشد.

6_1 منابع تغذیه پشتیبان:

سیستم اعلام حریق باید دارای منابع تغذیه اضطراری (مانند باتری‌های قوی) باشد که بتواند برای مدت زمان مشخصی (طبق استانداردها) پس از قطع برق اصلی به کار خود ادامه دهد.

2_ سیستم های اطفاء حریق :

سیستم‌های اطفاء حریق نقش اساسی در خاموش کردن یا کنترل آتش‌سوزی‌ها دارند و از گسترش آتش و خسارات ناشی از آن جلوگیری می‌کنند. در ساختمان‌های بلند مرتبه، به دلیل تراکم جمعیت و ارتفاع زیاد، استفاده از سیستم‌های اطفاء حریق مناسب و کارآمد بسیار حیاتی است. در اینجا به انواع مختلف سیستم‌های اطفاء حریق و کاربردهای آن‌ها می‌پردازم. (مبحث سوم مقررات ملی )

1_2  ایستگاه‌های شلنگ آتش نشانی یا جعبه فایرباکس:

جعبه‌هایی هستند که شامل شلنگ آتش‌نشانی، نازل و شیر آب هستند..

معمولاً در راهروها، راه‌پله‌ها ،پارکینگ ها و سایر مکان‌های در دسترس و قابل مشاهده نصب می‌شوندکه در صورت مشاهده حریق ساکنین می تواند به صورت دستی  قبل از رسیدن آتش نشانان از آن برای خاموش کردن آتش استفاده کنند تا از پیشروی آتش جلوگیری شود .

2_ 2 سیستم اسپرسنکلر(اتوماتیک) :

این سیستم که بیشتر در قسمت سقف واحد ها _پارکینگ ها _اماکن تجاری نصب می شوند در زمان حریق بر اثر اصابت حرارت به اسپرینکلر به صورت اتوماتیک  عمل کرده و آب را بر روی حریق پاشیده  و آن را اطفا می کند.این سیستم ها هر دو به وسیله پمپ های آب نصب شده تغذیه می شوند.

3_2 پمپ‌های آتش‌نشانی (Fire Pumps):

برای تامین فشار آب کافی در تمامی طبقات ساختمان در زمان آتش‌سوزی ضروری هستند.

معمولاً دارای یک پمپ اصلی و یک پمپ پشتیبان هستند تا در صورت خرابی پمپ اصلی، پمپ پشتیبان فعال شود.

4_2 تانک‌های ذخیره آب آتش‌نشانی (Fire Water Storage Tanks):

برای تامین آب مورد نیاز سیستم اطفاء حریق برای مدت زمان مشخصی (طبق استانداردها) در صورت قطع آب شهری ضروری هستند.

5_2 سیستم‌های بوستر پمپ (Booster Pumps):

برای افزایش فشار آب در طبقات بالایی ساختمان که فشار آب کم است استفاده می‌شوند.

3_ راه پله های فرار :

تعداد دقیق راه پله‌های فرار مورد نیاز در یک ساختمان بلند مرتبه به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان یک عدد ثابت را برای همه ساختمان‌ها تعیین کرد. این عوامل شامل موارد زیر هستند: (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )

1_3 کدها و استانداردهای ساختمانی:

مهم‌ترین عامل، کدهای ساختمانی محلی و بین‌المللی (مانند NFPA 101 در آمریکا یا مقررات ملی ساختمان در ایران) هستند که الزامات مربوط به تعداد، عرض، فاصله و سایر ویژگی‌های راه پله‌های فرار را تعیین می‌کنند.

2_3تعداد ساکنان:

تعداد افرادی که به طور همزمان در ساختمان حضور دارند، تأثیر مستقیمی بر تعداد راه پله‌های مورد نیاز دارد. هرچه تعداد ساکنان بیشتر باشد، به راه‌های خروج بیشتری نیاز است.

3_3 نوع کاربری ساختمان:

نوع کاربری ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، بیمارستانی و غیره) بر تعداد راه پله‌ها تأثیر می‌گذارد. ساختمان‌های با کاربری‌های پرخطر (مانند بیمارستان‌ها) به راه‌های خروج بیشتری نیاز دارند.

4_3 مساحت طبقات:

مساحت هر طبقه و نحوه چیدمان فضاها نیز در تعیین تعداد راه پله‌ها نقش دارد. طبقات بزرگتر ممکن است به راه‌های خروج بیشتری نیاز داشته باشند.

5_3  فاصله تا خروج:

حداکثر فاصله‌ای که یک فرد باید طی کند تا به یک راه پله فرار برسد، توسط کدها تعیین می‌شود. اگر فاصله از این حد بیشتر باشد، باید راه پله‌های بیشتری در نظر گرفته شود.

6_3 عرض راه پله:

عرض راه پله‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تعداد کافی از افراد بتوانند به طور همزمان از آن عبور کنند. کدها حداقل عرض مورد نیاز را بر اساس تعداد ساکنان تعیین می‌کنند.

به طور کلی، اکثر کدها و استانداردها حداقل دو راه پله فرار را برای ساختمان‌های بلند مرتبه الزامی می‌دانند. در برخی موارد، بسته به عوامل ذکر شده، ممکن است به سه یا حتی تعداد بیشتری راه پله نیاز باشد.

*به عنوان یک راهنمای کلی:

ساختمان‌های مسکونی با تراکم کم و مساحت طبقات کوچک ممکن است با دو راه پله فرار کافی باشند.

ساختمان‌های اداری یا تجاری با تراکم بالا و مساحت طبقات بزرگ معمولاً به بیش از دو راه پله فرار نیاز دارند.

ساختمان‌های بیمارستانی و مراکز مراقبت بهداشتی به دلیل وجود افراد ناتوان و نیاز به تخلیه سریع، ممکن است به تعداد بیشتری راه پله فرار نیاز داشته باشند.

برای تعیین دقیق تعداد راه پله‌های فرار مورد نیاز برای یک ساختمان خاص، باید به کدهای ساختمانی محلی مراجعه کرده و با یک مهندس متخصص در این زمینه مشورت کنید. مهندس با بررسی تمامی عوامل ذکر شده، تعداد و مشخصات مناسب راه پله‌ها را تعیین خواهد کرد.

4_ تهویه :

تهویه در طبقات منفی ساختمان‌های بلند مرتبه، به دلیل محدودیت‌های طبیعی جریان هوا و تراکم آلودگی‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این طبقات معمولاً شامل پارکینگ‌ها، انباری‌ها، تاسیسات و فضاهای خدماتی هستند که ممکن است با مشکلاتی نظیر تجمع گازهای خطرناک، رطوبت، بوهای نامطبوع و کمبود اکسیژن مواجه شوند.

برای حل این چالش‌ها، استفاده از سیستم‌های تهویه مکانیکی مناسب ضروری است. این سیستم‌ها با ایجاد جریان هوای اجباری، آلودگی‌ها را از فضا خارج کرده و هوای تازه را جایگزین می‌کنند. (مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان  )

1_4 سیستم‌های تهویه مطبوع مرکزی (HVAC):

این سیستم‌ها می‌توانند هوای تازه را از بیرون ساختمان گرفته، فیلتر کرده و به طبقات منفی منتقل کنند. همچنین، هوای آلوده را از این طبقات تخلیه می‌کنند.

2_4 سیستم‌های تهویه موضعی:

در برخی موارد، استفاده از سیستم‌های تهویه موضعی (مانند فن‌های تخلیه) برای تهویه فضاهای خاص (مانند پارکینگ‌ها یا موتورخانه‌ها) کافی است.

3_ 4 سیستم‌های جت فن (Jet Fan Systems):

این سیستم‌ها به ویژه برای تهویه پارکینگ‌ها طراحی شده‌اند. جت فن‌ها با ایجاد جریان هوای قوی، آلودگی‌ها را به سمت خروجی‌ها هدایت می‌کنند.

4_4 سیستم‌های کنترل هوشمند:

سیستم‌های کنترل هوشمند می‌توانند میزان تهویه را بر اساس سطح آلودگی و حضور افراد تنظیم کنند. به عنوان مثال، در پارکینگ‌ها، سنسورهای مونوکسید کربن می‌توانند میزان تهویه را بر اساس سطح این گاز تنظیم کنند.

5_4 کانال‌کشی مناسب:

طراحی و اجرای صحیح کانال‌کشی برای توزیع یکنواخت هوا در تمامی نقاط طبقات منفی ضروری است.

6_4 نگهداری و بازرسی:

نگهداری و بازرسی منظم سیستم تهویه برای اطمینان از عملکرد صحیح و جلوگیری از خرابی ضروری است. این شامل تمیز کردن یا تعویض فیلترها، بررسی کانال‌ها و اطمینان از عملکرد صحیح فن‌ها و سایر تجهیزات است.

5_ جانپناه :

رعایت جان پناه (Parapet) در ساختمان‌های بلند مرتبه از جنبه‌های مهم ایمنی و طراحی است که به منظور حفاظت از افراد و جلوگیری از سقوط آن‌ها از ارتفاعات بالا در نظر گرفته می‌شود. جان پناه به عنوان یک مانع فیزیکی در لبه‌های بام، بالکن‌ها، تراس‌ها، و سایر سطوح مرتفع ساختمان عمل می‌کند. (مبحث سوم و چهارم مقررات ملی ساختمان )

1_ 5  اهمیت رعایت جان پناه در ساختمان‌های بلند مرتبه:

حفاظت از سقوط: مهم‌ترین وظیفه جان پناه، جلوگیری از سقوط افراد از ارتفاعات بالا است. این امر به ویژه در ساختمان‌های بلند مرتبه که ارتفاع سقوط می‌تواند بسیار خطرناک باشد، اهمیت بیشتری دارد.

ایمنی در برابر باد: در ساختمان‌های بلند مرتبه، باد می‌تواند نیروی زیادی به افراد وارد کند و آن‌ها را به لبه‌های بام    یا بالکن‌ها بکشاند. جان پناه می‌تواند به عنوان یک مانع در برابر باد عمل کرده و از افتادن افراد جلوگیری کند.

2_5 جلوگیری از پرتاب اشیاء:

جان پناه می‌تواند از پرتاب تصادفی یا عمدی اشیاء از ارتفاعات بالا جلوگیری کند و از آسیب رساندن به افراد یا اموال در پایین ساختمان جلوگیری کند.

3_5 ارتفاع مناسب:

ارتفاع جان پناه باید به اندازه‌ای باشد که از سقوط افراد جلوگیری کند. کدهای ساختمانی معمولاً حداقل ارتفاعی را برای جان پناه تعیین می‌کنند. به طور معمول، حداقل ارتفاع جان پناه در حدود 110 سانتی‌متر است.

4_5 فاصله بین اجزاء:

اگر جان پناه از اجزاء جدا از هم (مانند نرده‌ها یا میله‌ها) تشکیل شده باشد، فاصله بین این اجزاء نباید به اندازه‌ای باشد که یک کودک بتواند از بین آن‌ها عبور کند. کدهای ساختمانی معمولاً حداکثر فاصله‌ای را برای این اجزاء تعیین می‌کنند. به طور معمول، این فاصله نباید بیشتر از 11 سانتی‌متر باشد.

6_ مصالح مقاوم در برابر حریق :

در ساختمان‌های بلند مرتبه، استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا آتش‌سوزی در این ساختمان‌ها می‌تواند به سرعت گسترش یابد و خطرات جانی و مالی فراوانی ایجاد کند. مصالح مقاوم در برابر حریق به مصالحی گفته می‌شود که در برابر حرارت و آتش مقاومت بالایی دارند و به گسترش آتش کمک نمی‌کنند. (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  )

1_6 اهمیت استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق:

حفاظت از جان افراد: مصالح مقاوم در برابر حریق می‌توانند زمان کافی برای تخلیه ساختمان را در هنگام آتش‌سوزی فراهم کنند و از آسیب دیدن یا فوت افراد جلوگیری کنند.

کاهش  خسارات مالی: مصالح مقاوم در برابر حریق می‌توانند از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند و خسارات مالی ناشی از آتش‌سوزی را کاهش دهند.

حفاظت از اموال: مصالح مقاوم در برابر حریق می‌توانند از آسیب دیدن اموال و دارایی‌های موجود در ساختمان جلوگیری کنند.

افزایش ایمنی ساختمان: استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق می‌تواند ایمنی کلی ساختمان را افزایش دهد و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند

7_ درب های ضد حریق :

درب‌های ضد حریق (Fire-rated doors) نقش حیاتی در ایمنی ساختمان‌ها، به ویژه ساختمان‌های بلند مرتبه، ایفا می‌کنند. این درب‌ها به طور خاص طراحی شده‌اند تا از گسترش آتش و دود جلوگیری کنند و زمان کافی برای تخلیه ایمن افراد را فراهم آورند. (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان  )

1_7 عملکرد درب‌های ضد حریق:

درب‌های ضد حریق با هدف مهار آتش و دود در یک منطقه خاص برای مدت زمان مشخصی طراحی شده‌اند. این درب‌ها به عنوان بخشی از یک سیستم ایمنی حریق جامع عمل می‌کنند و می‌توانند به طور قابل توجهی از گسترش آتش و دود به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند.

2_7 ویژگی‌های کلیدی درب‌های ضد حریق:

مقاومت در برابر آتش: درب‌های ضد حریق باید توانایی مقاومت در برابر حرارت و شعله‌های آتش را برای مدت زمان مشخصی داشته باشند. این مدت زمان معمولاً بر حسب دقیقه یا ساعت اندازه‌گیری می‌شود و می‌تواند از 20 دقیقه تا 3 ساعت یا بیشتر متغیر باشد.

خودکار بسته شدن: درب‌های ضد حریق باید به گونه‌ای طراحی شوند که در صورت بروز آتش‌سوزی، به طور خودکار بسته شوند. این امر معمولاً با استفاده از لولاها و فنرهای خودکار (Door Closers) یا سیستم‌های الکترومغناطیسی انجام می‌شود.

آب‌بندی دود: درب‌های ضد حریق باید توانایی جلوگیری از نفوذ دود را داشته باشند. این امر معمولاً با استفاده از نوارهای دودبند (Smoke Seals) که در اطراف قاب درب نصب می‌شوند، انجام می‌شود.

مقاومت در برابر ضربه: درب‌های ضد حریق باید از مقاومت کافی در برابر ضربه برخوردار باشند تا در هنگام آتش‌سوزی، در اثر فشار یا ضربه آسیب نبینند و عملکرد خود را حفظ کنند.

علامت‌گذاری: درب‌های ضد حریق باید به طور واضح با علامت‌های استاندارد مشخص شوند تا در هنگام آتش‌سوزی، به راحتی قابل شناسایی باشند

3_7 کاربردهای درب‌های ضد حریق:

درب‌های ضد حریق در مکان‌های مختلفی در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند، از جمله:

ورودی‌ها و خروجی‌های اضطراری: درب‌های ضد حریق در ورودی‌ها و خروجی‌های اضطراری ساختمان‌ها نصب می‌شوند تا از گسترش آتش به راهروهای فرار جلوگیری کنند و زمان کافی برای تخلیه ایمن افراد را فراهم آورند.

راهروها و پلکان‌ها: درب‌های ضد حریق در راهروها و پلکان‌های ساختمان‌ها نصب می‌شوند تا از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند.

اتاق‌های تاسیسات: درب‌های ضد حریق در اتاق‌های تاسیسات (مانند اتاق‌های برق، موتورخانه‌ها و اتاق‌های ژنراتور) نصب می‌شوند تا از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند.

8_ ژنراتور:

ژنراتورها یکی از مهمترین وسایلی است که در ساختمانهای بلند به آن نیاز می شود از جمله دلایل استفاده می توان به مطالب زیر اشاره داشت .

1_8 تامین برق اضطراری و تداوم فعالیت‌ها:

در ساختمان‌های بلند مرتبه، به خصوص ساختمان‌های تجاری، اداری، و حتی مسکونی، قطع برق می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. ژنراتورها به عنوان یک منبع برق پشتیبان عمل می‌کنند و تضمین می‌کنند که سیستم‌های حیاتی مانند آسانسورها، سیستم‌های تهویه مطبوع (HVAC)، سیستم‌های روشنایی اضطراری، و تجهیزات امنیتی (مانند دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های اعلام حریق) در زمان قطع برق فعال باقی بمانند. این امر به حفظ تداوم فعالیت‌های روزمره و جلوگیری از اختلالات گسترده کمک می‌کند.

2_8 حفظ ایمنی و امنیت ساکنان:

در یک ساختمان بلند مرتبه، ایمنی ساکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت قطع برق، ژنراتورها برق لازم را برای سیستم‌های ایمنی مانند چراغ‌های اضطراری مسیرهای خروج، پمپ‌های آتش‌نشانی، و سیستم‌های تهویه دود فراهم می‌کنند. این امر به افراد امکان می‌دهد تا در شرایط اضطراری به سلامت ساختمان را ترک کنند یا در مکانی امن بمانند. همچنین، سیستم‌های امنیتی مانند درب‌های اتوماتیک و سیستم‌های کنترل دسترسی نیز به برق نیاز دارند که ژنراتور می‌تواند آن را تامین کند.

3_8 حفاظت از تجهیزات و داده‌های حساس:

بسیاری از ساختمان‌های بلند مرتبه، به ویژه مراکز داده، بیمارستان‌ها، و ساختمان‌های اداری، دارای تجهیزات الکترونیکی حساس و سرورهایی هستند که نیاز به برق پایدار دارند. نوسانات یا قطع ناگهانی برق می‌تواند به این تجهیزات آسیب برساند و باعث از دست رفتن داده‌های مهم شود. ژنراتورها با فراهم آوردن یک منبع برق پایدار و بدون وقفه، از این تجهیزات با ارزش محافظت می‌کنند.

4_8   آسایش و رفاه ساکنان:

در ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، ژنراتورها تضمین می‌کنند که سیستم‌های گرمایش، سرمایش، و تهویه هوا در زمان قطع برق فعال بمانند و محیط زندگی راحتی را برای ساکنان فراهم کنند. همچنین، امکان استفاده از وسایل برقی ضروری مانند یخچال و تلویزیون نیز فراهم می‌شود که به افزایش رفاه و آرامش خاطر ساکنان کمک می‌کند.

5_8 انعطاف‌پذیری و خودکفایی:

داشتن یک ژنراتور برق در ساختمان‌های بلند مرتبه، انعطاف‌پذیری ساختمان را در مواجهه با قطعی‌های طولانی‌مدت برق افزایش می‌دهد. این به ساکنان و کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا بدون اتکا به کمک‌های بیرونی، در ساختمان بمانند و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این خودکفایی در شرایط بحرانی بسیار ارزشمند است.

9_ تابلوها و علایم خروج :

در ساختمان‌های بلند، استفاده از تابلوها و علائم خروج چراغ‌دار و شب‌نما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این تابلوها در شرایط اضطراری مانند قطع برق، دود زیاد یا تاریکی مطلق، مسیرهای فرار را به وضوح نشان می‌دهند و به ساکنین کمک می‌کنند تا به سرعت و با اطمینان از ساختمان خارج شوند. (مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان  )

این علائم باید در مکان‌های استراتژیک نصب شوند، از جمله:

بالای درب‌های خروجی اضطراری: برای مشخص کردن مستقیم مسیر خروج.

در امتداد راهروها و مسیرهای فرار: به صورت منظم و در فواصل مشخص، تا پیوستگی مسیر حفظ شود.

در نزدیکی پله‌ها و رمپ‌ها: برای نشان دادن تغییر جهت یا سطح.

در تقاطع راهروها: برای هدایت افراد به مسیر صحیح.

در ارتفاع کم: علاوه بر علائم در ارتفاع استاندارد، نصب علائم کوچک‌تر در ارتفاع پایین (مثلاً 30 سانتی‌متری از کف) نیز توصیه می‌شود، زیرا در شرایط دود زیاد، دید در ارتفاع بالا ممکن است محدود شود.

هدف اصلی این تابلوها ایجاد یک سیستم هدایت بصری بدون وقفه است که افراد را در هر شرایطی، از ابتدای مسیر تا نقطه امن خارج از ساختمان، راهنمایی کند.

نتیجه گیری :

یکی از مهمترین مواردی که در زمان ساخت در ساختمان ها باید رعایت شود ایمنی مجموعه می باشد ساختمان های بلند مرتبه با توجه به اینکه ارتفاع بالا _مساحت زیاد و تعداد افراد ساکن در ساختمان زیاد می باشد رعایت ضوابط ایمنی باعث پیشگیری از حوادث مالی و جانی افراد در ساختمان می شود.

از این رو اجرای ضوابط و دستورالعمل های ایمنی آتش نشانی از جمله نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق ، رعایت جان پناه ها ، تهویه در طبقات منفی ، استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق ، درب های  ضد حریق و نصب تابلوهای خروج اضطراری در ساختمان الزامی تادر زمان وقوع حوادث  از جان و مال افراد ساختمان و گسترش و پیشروی جلوگیری به عمل آید.

منابع :

1_ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم .مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی (1395)

2_ مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم. مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی(1396)

3_مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم .مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی (1396)

4_ مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ویرایش دوم . مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی(1396)

چکیده:

هرچه ساختمان بلندتر باشند، خطر سقوط افراد یا اشیاء از ارتفاع هم بیشتر می‌شود. این موضوع ایجاب می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از سقوط و حفاظت از افراد در نظر گرفته شود.

ساختمان‌های بلند معمولاً جمعیت زیادی رو در خود جای می‌دهند. در صورت بروز حادثه، مدیریت بحران و تخلیه این تعداد از افراد به سرعت و ایمنی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های مناسبی می باشند.

کنترل آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلند بسیار دشواره. گسترش آتش به طبقات بالا و پایین، تخلیه ساکنین، و دسترسی نیروهای امدادی به محل حادثه، همگی چالش‌های بزرگی هستند.

در صورت وقوع حادثه، عملیات امداد و نجات در ساختمان‌های بلند به مراتب دشوارتر از ساختمان‌های کوتاهه. دسترسی به طبقات بالا و انتقال مصدومین نیازمند تجهیزات و آموزش‌های خاصی می باشد

به همین دلیل نصب سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته، مسیرهای فرار ایمن، و مصالح مقاوم در برابر آتش ، تهویه مناسب و تمام موارد که در جهت حفظ جان انسانها نیاز است باید اجرا شود.