تحلیل و بررسی انواع مدل سیمولینگ وقوع آتش سوزی در جنگل ها، باغات و مراتع شهرستان خوی

محمد شفحائی

رئیس امور اداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

Shofahaeim@gmail.com

چکیده:

تخریب و آتشسوزی جنگلها از مهمترین معضلات زیست محیطی است، آتشسوزی در جنگلها سالانه هزاران هکتار از درختان ، درختچه ها و گیاهان را طعمه خود می سازد. آتشسوزی می تواند توسط عوامل طبیعی یا عوامل انسانی ایجاد شود . از دیر باز آتش از ابزار های مهم شکل دهی اکوسیستم های استوایی و حاره بوده است. در ایران اکثر آتشسوزی ها در فصل خشک تابستان ایجاد می گردد. اگرچه آتش به عنوان فاکتور موثری در الگوی پراکنش جنگلها و محیط زیست ایران محسوب نمی گردد. اما موارد مختلف وقوع حریق در جنگلها و مراتع در گزارش های مختلفی قابل مشاهده می باشد. شهرستان خوی بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان آذربایجان غربی بعد از مرکز استان، ارومیه بوده و دومین شهرستان پرجمعیت استان آذربایجان غربی به حساب می‌آید و به دلیل قرارگیری این شهر در مرز ایران و ترکیه، مسافران زیادی از آن عبور می‌کنند و لازم است از نظر وقوع آتش سوزی بررسی گردد.

کلیدواژه ها: آتش سوزی، سیمولینگ،

مقدمه:

تخریب و آتشسوزی جنگلها از مهمترین معضلات زیست محیطی است، آتشسوزی در جنگلها سالانه هزاران هکتار از درختان ، درختچه ها و گیاهان را طعمه خود می سازد. آتشسوزی می تواند توسط عوامل طبیعی یا عوامل انسانی ایجاد شود . مهم ترین عوامل بروز آتش سوزی در سطح جنگلها و مراتع عبارتند از: ایجاد حریق توسط افراد سودجو به منظور توسعه اراضی زراعی و تصاحب زمینها، اقدامات خرابکارانه، سهل انگاری و بی توجهی شکارچیان و رهگذران، سهل انگاری کشاورزان در آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در اراضی مجاور در جنگل و مرتع، پرتاب سیگار و یا کبریت مشتعل در مسایر جاده های مجاور جنگل ها ، پرتاب جرقه ناشی از حرکت قطار و در عرصه های مجاور خط آهن، حریق بر اثر عوامل طبیعی از قبیل: صاعقه، بی احتیاطی مردم و یا آتشبازی کودکان در تفرجگاه های طبیعی و پارکهای جنگلی. تخریب و آتش زدن عمدی و در برخی از موارد غیر عمدی جنگل ها به موجب قانون ممنوع است و برای مرتکبین آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است (1).

شهرستان خوی بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان آذربایجان غربی بعد از مرکز استان، ارومیه بوده و دومین شهرستان پرجمعیت استان آذربایجان غربی به حساب می‌آید. که در 136 کیلومتری شمال مرکز استان، یعنی ارومیه قرار گرفته. این شهر، در مرز ایران و ترکیه، در شمال غربی ترین نقطه ایران قرار دارد. این موقعیت امروزه هم برقرار است و به دلیل قرارگیری این شهر در مرز ایران و ترکیه، مسافران زیادی از آن عبور می‌کنند و لازم است از نظر وقوع آتش سوزی بررسی گردد.

جنگل ها به عنوان منبع اصلی انرژی و آب و خاک بستر حیات و زندگی جوامع انسانی همواره در معرض تهدید و تخریب قرار داشته اند و انسانها برای تأمین نیازهای زندگی جنگل را مورد تعرض قرار داده اند، قطع درختان، تبدیل زمین، تغذیه دام، بطور مستمر عوامل کاهش و عقب نشینی سطح جنگلها بوده اند. هم اکنون در سراسر کره زمین برای حفظ درختان و حمایت از محیط زیست جوامع به صورت رسمی و غیر رسمی درصدد حفاظت جنگل و جلوگیری از نابودی و تخریب محیط زیست برآمده و همه دولتهای جهان نهادهایی را برای حراست جنگلها ایجاد کرده اند (2). امروزه افزایش آتشسوزي در عرصه هاي جنگلـی به عنـوان یکـی از فاجعـه هـاي محـیط زیسـتی تلقـی می شود (3). اگر چه آتشسوزي هاي جنگلی جزء جـدایی ناپـذیر ایـن بـوم – سازگان ها هستند، اما عدم کنتـرل آنهـا ممکـن اسـت باعث خسارتهاي اقتصادي و محیط زیسـتی شـدید مي شود (3).  آتـشسـوزي علاوه بر خسارتهاي اقتصـادي، آلـودگی هـاي محـیط زیستی و تأثیر بر آب و هواي منطقه، در از بـین بـردن فون و فلور و چشم انداز جنگل نیز تأثیر بسزایی دارد و اثرات آن در هر سطحی از اکوسیستم احساس می شود (4). همچنین حریق در صورت گسـتردگی، شدت و تکرار در یک جنگل، سبب تغییر ارزش کیفی گونه ها و استقرار گونه هاي نامرغوب و غیرتجـاري کـه فاقد ارزش اقتصادي هستند، می شود (5). در ایران اکثر آتشسوزی ها در فصل خشک تابستان ایجاد می گردد. اگرچه آتش بعنوان فاکتور موثری در الگوی پراکنش جنگلها و محیط زیست ایران محسوب نمی گردد. اما موارد مختلف وقوع حریق در جنگلها و مراتع در گزارشهای مختلفی قابل مشاهده می باشد. تداوم حریق زمانی که به مدت چند روز ادامه بیابد باعث نابودی چندین هکتار جنگل های اولیه زیبای منطقه خواهد شد. عرصه های احیا شده که جنگلهای سوزنی برگ جایگزین درختچه ها می شوند زمینه ساز ایجاد حریق در عرصه ها می باشند. علاوه بر این علوفه جنگلی در آتشسوزی ها موثر می باشند. کاهش علوفه قابل اشتعال در سطح و جایگزینی مواد غیر قابل اشتعال باعث کاهش احتمال سرایت آتش به تاج درختان می گردد. همچنین ردیف درختان نسبت به جهت تابش، باد و شدت آتش در مقدار خسارت آتش موثرند. آتشسوزی باعث خسارت زیادی به جنگلهای ایران می شود (6).

جنگل ها یکی از مهمترین اکوسیستم های کره خاکی به شمار می روند و عملکرد آنها نقش اساسی در تعادل روابط اکولوژیکی دارد. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ساختار و عملکرد اکوسیستم های جنگلی آتش سوزی است که با ایجاد تغییرات موجب آشفتگی های اکولوژیک و بی نظمی در چرخه های طبیعی می شوند. آنچه مسلم است دسترسی به داده های به روز از مناطق جنگلی مهمترین رکن برنامه ریزی و مدیرت منابع جنگلی به شمار می رود که لازم است پس از هر تغییری از جمله آتش سوزی بهنگام سازی شود که بدون بهره گیری از تکنیک های سنجش از دور کاری غیرممکن بنظر می رسد. تکنیک های سنجش از دور می تواند در تمام سه جنبه مدیریت بحران، یعنی پیش بینی، نظارت و ارزیابی آسیب، مورد استفاده قرار گیرد. فرایند شناسایی نقاط داغ یا آتش سوزی در منابع طبیعی به کمک تصاویر ماهواره ای به منظور هشدار سریع به مسئولین ذیربط و به تبع آن تسریع در عملیات اطفاء حریق انجام می شود. چند ویژگی مهم در تصاویر ماهواره ای در میزان قابلیت تصاویر ماهواره ای جه شناسایی آتش فعال تاثیر مستقیم دارند. توان تفکیک مکانی، توان تفکیک زمانی و تفکیک طیفی از مهمترین موضوعات موثر در شناسایی آتش فعال می باشند. ضمن اینکه ماهیت و تیپ پوشش گیاهی از عوامل بسیار تاثیر گذار در شناسایی آتش سوزی می باشد. تمامی الگوریتم های حاضر جه شناسایی آتش بر اساس حرارت ساطع شده در باندهایی مناسب توسعه و اجرایی می شوند و از همین رو بسته به تیپ پوشش گیاهی و میزان مواد سوختنی موجود، میزان حرارت ساطع شده از زمین تفاوت دارد. به کمک مفاهیم فیزیکی و مطالعات انجام شده به اثبات رسیده است که دو ناحیه طیفی 11 تا 12 میکرومتر و سه تا چهار میکرومتر مناسب ترین طول موج ها برای شناسایی مناطق داغ هستند. (سبحانی و همکاران، 1398). آتش سوزی یکی از مهم ترین مباحث تاثیرگذار در هر سه مقوله ایمنی, بهداشت و محیط زیست است. استفاده از روش های مناسب ارزیابی ریسک آتش سوزی با شناسایی خطرات موجود و به کارگیری اقدامات فنی و مدیریتی لازم برای کنترل یا کاهش احتمال وقوع حوادث و اثرات آنها خسارات مختلف ناشی از حریق را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد (صادقیان و همکاران، 1392). آتش سوزی، سالانه خسارت قابل ملاحظه ای را به عرصه های طبیعی وارد می سازد. اتوماتای سلولی ابزاری است برای مدلسازی و شبیه‌سازی فرایندهایی که در جهان واقعی رخ می دهند. با علم به نحوه ی گسترش آتش‌سوزی و تهیه نقشه ریسک آتش سوزی، از این نقشه ها می توان برای جلوگیری و پیشگیری از آتش سوزی و خسارات ناشی از آن استفاده کرد. در یک تحقیق ابتدا پهنه بندی ریسک آتش سوزی در جنگلهای ارسباران با استفاده از عوامل محیطی چون شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی و جهت باد غالب و بهره گیری از مدل Fire risk مشخص شده، سپس از مدل اتوماتای سلولی در غالب روش الکساندریدیس برای شبیه‌سازی نحوه ی گسترش جبهه ی آتش استفاده گردید. بررسی نتایج مدل Fire risk نشان داد که 36/56 درصد از منطقه دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیاد برای وقوع آتش سوزی می باشد و جهت شیب و مقدار آن بیشترین تاثیر را در وقوع و گسترش جبهه ی آتش دارند. همچنین میزان همبستگی نقشه نهایی پتانسیل وقوع آتش‌سوزی با خطوط ارتباطی بیش از 73/0 می باشد که نشان می دهد عامل انسانی سهم بسزایی در ایجاد حریق داشته است. نتایج بدست آمده از مدل اتوماتای سلولی نیز نشان دادند که استفاده از این مدل همراه باGIS ، علاوه بر سرعت بخشیدن به شبیه‌سازی گسترش جبهه آتش و قابلیت نمایشی پویا از آن، از دقت بالایی (88/0) نیز برخوردار است (ملکی و همکاران، 1399).

اسکندری و همکاران در سال 1392 مطالعه ای با هدف پیشبینی آتش‌سوزی‌های آینده با استفاده از مدلسازی خطر آتشسوزی در جنگلهای بخش سه نکا- ظالمرود انجام دادند. به منظور مدلسازی خطر آتشسوزی از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای وزندهی به عوامل مؤثر در آتشسوزی استفاده شد و بعد نقشه مربوط به هر عامل برای قابلیتیابی مناطق خطر آتشسوزی تهیه شد. عوامل مورد استفاده شامل 4 معیار اصلی و 17 زیرمعیار بود. معیارهای اصلی شامل معیارهای توپوگرافی، معیارهای بیولوژیکی، معیارهای اقلیمی و معیارهای انسانساخت بود. همچنین نقشه آتشسوزیهای گذشته با استفاده از اطلاعات موجود در شرکت سهامی نکاچوب و بعضاً نقشهبرداری محیط لکه‌های آتشسوزی در عرصه با سیستم موقعیت‌یاب جهانی تهیه شد. برای وزندهی به عوامل مؤثر در آتشسوزی با تحلیل سلسله مراتبی فازی، از مقیاسهای زبانی برای بیان درجه اهمیت عوامل و نتایج ارزیابی پرسشنامههای توزیع شده بین متخصصان آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی استفاده شد. سپس نسبت سازگاری هر معیار برای بررسی صحت وزن معیارها محاسبه شد. نتایج نشان داد که مناطق پرخطر آتشسوزی در نقشه قابلیت خطر تهیه شده با مناطق آتشسوزیهای گذشته تطابق زیادی داشته که نشاندهنده اعتبار و صحت بالای مدل ساخته شده است (7). امیدی و همکاران در سال 1397 مطالعه ای انجام دادند که در این مطالعه به بررسی انواع مدل های آتش سوزی پرداخته شده است، به دلیل ایجاد اثرات آتش سوزی، اجرای استراتژی های مدیریت ریسک جنگل ها ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. لذا جهت دستیابی به هدف فوق، نیاز به پایش و شناسایی جنبه های مختلف آتش سوزی مانند دلایل وقوع، ماهیت دینامیکی و اثرات آن بر بخش های مختلف اکوسیستم جنگل وجود دارد (8). فرامرزی و همکاران در سال 1393 مطالعه ای انجام دادند که نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی، حضور شکارچی، فاصله از جاده ی ترانزیتی، میانگین دما، فاصله از چشمه ها، بارش در فصل رویش و شیب را مهمترین عوامل آتشسوزی نشان داد (9).

| در تحقیق دیگر، ارتباط موثرترین عوامل محیطی (پوشش گیاهی، دمای سطح، شیب، جهت شیب، سرعت و جهت باد) و عوامل انسانی (نزدیکی به جادهها و مناطق مسکونی) بصورت یک مدل ریاضی با وقوع و انتشار آتش در منطقه جنگلی حفاظت شده ارسباران، مورد بررسی قرار گرفته و جهت اعتبار سنجی نتایج، از دادههای آتشسوزیهای پیشین استفاده شده است. برای این منظور، از تصاویر ماهوارهای لندست 8، مدل رقومی ارتفاعی زمین، سرعت و جهت باد و سایر پارامترها با استفاده از تلفیق روشهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده گردید. ابتدا از تلفیق عوامل محیطی، نقشه مناطق خطر آتشسوزی و نقشه مناطق با ریسک 50 درصدی آتشسوزی تولید گردید. سپس جهت شبیهسازی گسترش آن از مدلهای نیمه تجربی الکساندریس و اتوماسیون سلولی استفاده گردید و جهت بهینهسازی پارامترها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج ارزیابی مقادیر ضرایب همبستگی نرمال شده پارامترهای عوامل محیطی، نشان داد که به ترتیب شاخص پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، جهت شیب و شیب دارای 20/29%، 11/29%، 93/21% و 75/19% بالاترین میزان همبستگی با نقشه خطر وقوع آتشسوزی دارند و حدود %17 منطقه دارای پتانسیل خیلیزیاد و بیشتر از 50 درصد منطقه در وضعیت خطر زیاد برای آتشسوزی قرار دارند. علاوه بر عوامل محیطی، بررسی ارتباط عوامل انسانی با خطر آتشسوزی نشان داد که نزدیکی با جاده بیشترین سهم را در وقوع آتشسوزی در منطقه را دارد. همچنین نتایج شبیهسازی، نشان داد که با تلفیق مدل نیمهتجربی الکساندریس با مدل نیمهتجربی اتوماسیون سلولی، گسترش آتشسوزی در ناحیه اول تست با دقت کلی56/95 % و کاپا 14/91% درصد و در ناحیه دوم تست با دقت کلی62/94 % و کاپا 13/90% در مقایسه با دادههای مرجع حاصل گردید. این نتایج، با نتایج مطالعات شیبهسازی در گسترش آتشسوزی انطباق خوبی داشت. لذا از فرآیند شبیهسازی، میتوان جهت حفاظت کارامد از جنگلها استفاده کرد (شهریاری و همکاران، 1399). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میزان بارندگی و فاصله از جاده بیشترین نقش را در وقوع آتش سوزی ایفا می کنند. |  |
| --- | --- |
| جهت مقابله با حریق در باغات و مراتع شهرستان خوی، بحث های پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت می باشد. مراحل مقابله با حریق شامل 5 مورد زیر می باشد که به ترتیب بیان شده است: 1 -پیشگیری 2 -پیش آگاهی 3 -کشف 4 -اطفاء حریق 5 -عملیات بعد از اطفاء حریق پیشنهادات: |  |

- توصیه می گردد به غیر از زمان های نیاز و اضطراری، به هیچ عنوان در طبیعت آتش روشن ننمایید.

- ته سیگار روشن خود را به هیچ وجه در طبیعت رها ننمایید. ابتدا از خاموش بودن آن اطمینان کسب کرده و آن را در میان زباله ها رها نمایید.

- به هیچ عنوان ظروف شیشه ای مانند شیشه ی نوشابه، بشقاب شکسته و ... را در طبیعت رها ننمایید. این شیشه ها در هنگام تابش آفتاب به سطح آنها، مانند ذره بین عمل کرده و پرتوهای آفتاب را بر روی یک نقطه خاص متمرکز کرده و موجب آتش گرفتن آن قسمت و در نهایت سرایت به سایر نقاط خواهد شد.

- از روشن کردن آتش در میان علف های خشک به شدت بپرهیزید. علف های خشک مانند فتیله عمل کرده و به سرعت آتش را به سایر نقاط منتقل می نماید. محل برپایی آتش حداقل تا شعاع 10 متر عاری از هر نوع علف خشک و ضایعات چوب درختان باشد.

- در روشن نمودن آتش حتما به جهت وزش باد دقت نموده و سعی نمایید در روزهایی که وزش باد شدت دارد، آتش روشن ننمایید. همچنین در صورتی که به شعله ی زیادی نیاز ندارید، از ریختن چوب زیاد و سایر مواد اشتعال زا بر روی روی آتش جدا خودداری نمایید.

- در محل برپایی آتش، حتما وسایل خاموش کننده آتش را به همراه خود داشته باشید. در نظر داشته باشید.

- توصیه می گردد برای پخت و پز در طبیعت، از وسایل منصوب (منقل ها و باربیکیوها) در این مکان ها استفاده نمایید. در غیر اینصورت در منقل های سیار جهت درست کردن زغال استفاده نمایید و از درست کردن آتش بر روی سطح مستقیم زمین بپرهیزید.

- هنگام خروج از محلی که آتش روشن نموده اید، از خاموش بودن آتش بطور کامل اطمینان داشته باشید. از آب کافی جهت خاموش نمودن آتش استفاده نمایید. پس از اطمینان از خاموش بودن آتش، ضایعات مربوط به آتش را در مکان های مخصوص جمع آوری زباله ها و ضایعات قرار دهید.

منابع:

- نامور، اسماعیل و عشرستاقی، محمود،1395،بررسی معضلات و خلاءهای قانونی در ایجاد آتش سوزی در جنگلها و مراتع کشور،همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور،گرگان،https://civilica.com/doc/625845

- کرمی، فاطمه ،ر نوکانی، طاهره ، مومنی ،مرضیه. نابودی جنگل و 
آتش سوزی. 1395. کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، دوره 3

3. Janbaz Ghobadi, Gh., Gholizadeh, B., and Majidi Dashliburun, O. 2012. Forest fire risk zone mapping from Geographic Information System in northern forests of Iran (Case study, Golestan province). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(12), 818-824.

4. کاظمی، سید محمد. 1384 .آتش و اکوسیستم هاي جنگلی. دام، کشت، صنعت، 46 ،56-70

5. Podur, J., Martell, D.L., and Knight, K. 2002. Statistical quality control analysis of forest fire activity in Canada. Canadian Journal of Forest Research, 32, 195-205.

6. نقوی زاده، محمدرضا و صابرفرد، آرمان،1384،آتش سوزی در جنگلها و مراتع عاملی بحرانی در زندگی جوامع حاشیه ای،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه،تهران،https://civilica.com/doc/6843

7. اسکندری, سعیده, اولادی قادیکلایی, جعفر, جلیلوند, حمید, & 7. سراجیان, محمدرضا. (1392). مدل‌سازی و پیش‌بینی خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های بخش سه نکا-ظالمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 21(2), 203-217. doi: 10.22092/ijfpr.2013.3827

8. امیدی، مرجان و مافی غلامی، داود و جعفری، ابوالفضل و محمودی، بیت اله،1397،مرور انواع مدل های شبیه سازی وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع،سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران،تهران،https://civilica.com/doc/882266

9.  حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی ، اسماعیل قجر، مهدی غلامعلی فرد، (1393). ارائه ی مدلی برای خطر آتش سوزی در بوستان ملی گلستان، نشریه مدیریت بحران، 3(1)، 79-87. magiran.com/p1331833

10. سبحانی، سارا و امینی، امیرشاهرخ،1398،تحلیلی بر روش های پایش و مدل سازی آتش سوزی درجنگل ها با استفاده از داده های سنجش ازدور،اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،اردبیل،https://civilica.com/doc/961373

11.  علیرضا صادقیان، بابک امیدوار، اسماعیل صالحی، (1392). بررسی مدل های ارزیابی ریسک آتش سوزی در ساختمان ها، فصلنامه امداد و نجات، 5(4)، 80. magiran.com/p1282375

12. ملکی, مریم, ملکانی, لیلا, & ولیزاده کامران, خلیل. (1399). مدلسازی وقوع و گسترش جبهه ی آتش سوزی با استفاده از روش اتوماتای سلولی ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارسباران). نشریه محیط زیست طبیعی, 73(1), 129-141. doi: 10.22059/jne.2020.286679.1785

شبیه سازی