ارزیابی ایمنی اضطراری آب و آسیب‌پذیری میکروبی در رخدادهای اختلال‌زا شهری بندرعباس با بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط

ماجده شاهرخی پور

کارشناسی ارشد HSE ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

شهرهای ساحلی و گرمسیری، مانند بندرعباس، به دلیل شرایط اقلیمی خاص، رشد سریع جمعیت و فشار بر منابع آب، با چالش‌های قابل توجهی در زمینه ایمنی اضطراری آب و آسیب‌پذیری میکروبی مواجه هستند. این پژوهش مروری با هدف ارزیابی ایمنی اضطراری آب و تحلیل آسیب‌پذیری میکروبی شبکه آب شهری بندرعباس و با بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط انجام شد. داده‌های مورد استفاده از مطالعات پیشین، گزارش‌های رسمی، پایش‌های میکروبی و شیمیایی، و مستندات مدیریت بحران استخراج و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مناطق انتهایی شبکه، محله‌های حاشیه‌نشین و بخش‌های فرسوده، بیشترین آسیب‌پذیری میکروبی را دارند و شرایط اقلیمی گرم و مرطوب موجب کاهش اثربخشی کلرزنی و افزایش رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شود. همچنین، نبود پایش هدفمند و سامانه‌های GIS، شناسایی سریع نقاط بحرانی را محدود می‌کند. شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط مانند Water Safety Index (WSI)، Microbial Vulnerability Index (MVI) و Water Quality Index (WQI) ابزارهای مؤثری برای پیش‌بینی ریسک، اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و مدیریت بحران شناسایی شدند. یافته‌ها اهمیت تقویت زیرساخت‌ها، بهبود پایش و تدوین برنامه‌های مدیریت بحران جامع را برای ارتقای ایمنی آب شهری در بندرعباس برجسته می‌کنند.

واژگان کلیدی: ایمنی آب، آسیب‌پذیری میکروبی، بندرعباس، شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، مدیریت بحران

مقدمه

آب سالم یکی از بنیادی‌ترین نیازهای زیستی و از عناصر کلیدی در حفظ سلامت عمومی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، دسترسی مستمر به آب آشامیدنی ایمن نه‌تنها از گسترش بیماری‌های منتقله از آب جلوگیری می‌کند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری نظام‌های بهداشتی، رفاه اجتماعی و توسعه شهری دارد (WHO, 2022). در محیط‌های شهری، پیچیدگی شبکه‌های توزیع، تمرکز جمعیت و وابستگی زیرساخت‌ها به یکدیگر، اهمیت ایمنی آب را بیش از پیش آشکار می‌سازد، زیرا کوچک‌ترین اختلال می‌تواند موجب افزایش ریسک آلودگی‌های میکروبی و بروز پیامدهای گسترده بهداشتی شود. مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰٪ بیماری‌های عفونی گزارش‌شده در مناطق شهری در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با کیفیت نامناسب آب و آسیب‌پذیری شبکه‌های توزیع است (EPA, 2021؛ Prüss-Ustün et al., 2019) به همین دلیل، ارزیابی ایمنی آب شهری و شناسایی نقاط بحرانی در شرایط اضطراری، از اولویت‌های اصلی نظام‌های مدیریت بحران و بهداشت محیط به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، مفهوم «ایمنی اضطراری آب» (Emergency Water Safety) به عنوان یک چارچوب تحلیلی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ چارچوبی که با هدف پیشگیری از آلودگی‌های میکروبی و کاهش اثرات اختلال‌های شهری بر کیفیت آب طراحی شده و بر تلفیق داده‌های بهداشتی، مهندسی و محیط‌زیستی تأکید دارد (WHO, 2017؛ Medema & Smeets,2020) این رویکرد در شهرهایی که تحت فشارهای زیست‌محیطی، جمعیتی و زیرساختی قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در ایران نیز شهرهای ساحلی از جمله بندرعباس به علت شرایط اقلیمی خاص، شوری منابع، فشار بر شبکه‌های توزیع و افزایش رخدادهای اختلال‌زا، بیش از سایر مناطق در معرض آسیب‌پذیری میکروبی آب شهری قرار دارند. بررسی این آسیب‌پذیری‌ها مستلزم بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط است؛ شاخص‌هایی که با تجمیع داده‌های کیفی، میکروبی، فنی و محیط‌زیستی می‌توانند تصویری جامع از وضعیت ایمنی آب ارائه دهند.

در ادامه، به بررسی چالش‌های اصلی رخدادهای اختلال‌زا در شبکه آب شهری بندرعباس پرداخته خواهد شد تا زمینه برای تحلیل دقیق‌تر آسیب‌پذیری میکروبی فراهم شود.

شبکه‌های تأمین و توزیع آب شهری به عنوان یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های خدمات عمومی، به شدت در برابر رخدادهای اختلال‌زا آسیب‌پذیر هستند. در محیط‌های شهری، ترکیب عواملی همچون رشد سریع جمعیت، فرسودگی زیرساخت‌ها، فشار بیش از حد بر منابع آبی و تغییرات اقلیمی، احتمال بروز اختلال در کیفیت و کمیت آب را افزایش می‌دهد (UN-Water, 2021) یکی از رایج‌ترین چالش‌ها، قطع یا کاهش فشار آب در اثر مشکلات فنی، افزایش مصرف ناگهانی یا آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی است. کاهش فشار آب امکان نفوذ آلودگی‌های میکروبی از طریق ترک‌ها یا نقاط نشت در شبکه را افزایش می‌دهد و این موضوع به‌طور مستقیم با شیوع بیماری‌های منتقله از آب ارتباط دارد (LeChevallier & Kwok, 2018). از سوی دیگر، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی دیگر از چالش‌های جدی مناطق شهری است که معمولاً بر اثر ورود مواد فاضلابی، پساب‌های صنعتی و رواناب‌های شهری تشدید می‌شود. در شهرهای ساحلی مانند بندرعباس، این آسیب‌پذیری با پدیده‌هایی همچون نفوذ شوری، افزایش تبخیر و کاهش کیفیت منابع آب خام ترکیب می‌شود و ریسک آلودگی میکروبی و شیمیایی را دوچندان می‌کند (Ghaffour et al., 2019).

همچنین وقوع بحران‌های طبیعی نظیر سیل، خشکسالی، طوفان‌های ساحلی و زمین‌لرزه می‌تواند عملکرد شبکه‌های آب شهری را به‌طور جدی مختل کند. در چنین شرایطی، آلودگی منابع آب، تخریب خطوط انتقال، ناپایداری فشار شبکه و افزایش بار میکروبی معمولاً گزارش می‌شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده پس از بحران‌های آبی جهانی، شایع‌ترین پیامد این رخدادها افزایش آلودگی میکروبی و شیوع بیماری‌هایی مانند اسهال حاد، هپاتیت A و عفونت‌های روده‌ای است (Watson et al., 2017؛ WHO, 2020)

در نهایت، تعامل بین این عوامل—یعنی فرسودگی زیرساخت، تغییرات اقلیمی، فشار جمعیت و رویدادهای طبیعی—شبکه‌های آب شهری را در برابر اختلال‌ها بسیار حساس کرده است. این وضعیت در شهرهای پرجمعیت و گرم‌وخشن همچون بندرعباس برجسته‌تر است، زیرا نوسانات دمایی، تبخیر بالا و فشار بر منابع محدود آبی می‌تواند احتمال بروز آلودگی میکروبی و کاهش ایمنی آب را افزایش دهد.

ارزیابی آسیب‌پذیری میکروبی در سامانه‌های تأمین و توزیع آب شهری یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت (WHO) تأکید می‌کند که حتی مقادیر بسیار اندک آلودگی میکروبی در شبکه‌های آب می‌تواند به سرعت موجب بروز بیماری‌های گسترده در سطح جامعه شود، به‌ویژه در شرایطی که شبکه در معرض تنش‌های ناشی از اختلال‌های شهری قرار دارد (WHO, 2022). در این راستا، شناخت نقاط آسیب‌پذیر شبکه و تعیین مراحل بحرانی که احتمال آلودگی در آنها افزایش می‌یابد، از اهمیت اساسی برخوردار است.

تحقیقات نشان داده‌اند که رویدادهای اختلال‌زا مانند افت فشار، نشت، شکستگی لوله‌ها، تغییرات ناگهانی مصرف و آلودگی منابع اولیه، می‌توانند مسیر ورود عوامل بیماری‌زا را به داخل شبکه‌های شهری فراهم کنند (Payment & Locas, 2011؛ Van Abel et al., 2020) این عوامل میکروبی شامل اشرشیاکلی، انواع کوليفورم‌ها، ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، ویروس‌های روده‌ای و دیگر پاتوژن‌هایی هستند که حتی در مقادیر کم نیز تهدیدی جدی برای سلامت جامعه به شمار می‌روند. در چنین شرایطی، مفهوم «ایمنی اضطراری آب» (Emergency Water Safety)  به‌عنوان یک چارچوب کلیدی برای مدیریت بهداشت آب در بحران‌ها مطرح شده است. این رویکرد بر پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش سریع در برابر خطرات میکروبی تمرکز داشته و از ابزارهایی مانند تحلیل ریسک، پایش‌های تقویتی، سناریوهای بحران و شاخص‌های یکپارچه برای شناسایی نقاط بحرانی استفاده می‌کند (WHO, 2017؛ Smeets et al., 2020). به‌ویژه در شهرهایی مانند بندرعباس که هم از نظر اقلیمی و هم زیرساختی در معرض تنش‌های متعدد قرار دارند، ارزیابی ایمنی اضطراری آب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش پیامدهای بهداشتی داشته باشد.

ضرورت انجام این ارزیابی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم آسیب‌پذیری میکروبی نه‌تنها یک چالش لحظه‌ای، بلکه مسئله‌ای پویا و وابسته به شرایط محیطی، زیرساختی و اجتماعی است. به همین دلیل، بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط امکان می‌دهد تا وضعیت شبکه آب در شرایط عادی و اضطراری از منظر ریسک میکروبی به‌طور جامع و ساختاریافته بررسی شود. این شاخص‌ها با ترکیب داده‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی، مهندسی و مدیریتی، تصویر دقیقی از وضعیت ایمنی آب در برابر بحران‌ها ارائه می‌دهند.

شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط (Integrated Environmental Health Indicators – IEHIs) ابزاری قدرتمند برای ارزیابی و مدیریت ریسک‌های بهداشتی در محیط‌های شهری به‌شمار می‌روند. این شاخص‌ها با ترکیب داده‌های متنوع شامل شاخص‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی، زیرساختی و مدیریتی، تصویری جامع و چندبعدی از وضعیت سلامت محیط و ایمنی منابع آب ارائه می‌دهند (Prüss-Ustün et al., 2019؛ Medema et al., 2020).

کاربرد این شاخص‌ها در ارزیابی ایمنی اضطراری آب به ویژه در شرایط بحرانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا امکان شناسایی نقاط بحرانی و پیش‌بینی تأثیر اختلال‌های مختلف بر کیفیت آب و سلامت عمومی را فراهم می‌کنند (Smeets et al., 2020). شاخص‌های یکپارچه، با تلفیق داده‌های جمع‌آوری شده از پایش‌های میکروبی و شیمیایی، ارزیابی فشار شبکه، تحلیل ریسک و معیارهای مدیریتی، می‌توانند تصمیم‌گیری سریع و علمی برای اقدامات پیشگیرانه و اضطراری را پشتیبانی کنند.

مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از این شاخص‌ها در شهرهای ساحلی و مناطق با شرایط اقلیمی گرم و خشک، مانند بندرعباس، به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه آب، پیش‌بینی افزایش ریسک میکروبی و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی کمک شایانی می‌کند (Ghaffour et al., 2019؛ WHO, 2017) از این رو، بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط نه تنها به تحلیل وضعیت فعلی شبکه آب شهری کمک می‌کند، بلکه به طراحی راهکارهای مدیریت بحران، برنامه‌های پایش مستمر و سیاست‌های ارتقاء ایمنی آب نیز جهت می‌دهد.

با تکمیل این بخش، زمینه برای معرفی بندرعباس به‌عنوان منطقه مورد مطالعه و اهمیت پژوهش در این شهر فراهم می‌شود و مقاله آماده ورود به بخش روش‌شناسی خواهد بود.

با توجه به اهمیت شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری میکروبی شبکه‌های آب شهری و ضرورت اتخاذ تدابیر اضطراری در شرایط بحرانی، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ایمنی اضطراری آب و آسیب‌پذیری میکروبی در بندرعباس با بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط طراحی شده است. این مطالعه نه تنها تصویری جامع از وضعیت ایمنی آب شهری در مواجهه با اختلال‌ها ارائه می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز ارائه راهکارهای علمی، مدیریتی و پیشگیرانه برای بهبود کیفیت آب و حفاظت از سلامت عمومی در شهرهای مشابه خواهد بود. با تکمیل این تحلیل، مقاله آماده ورود به بخش روش‌شناسی و معرفی منطقه مطالعه خواهد بود، جایی که جزئیات جمع‌آوری داده‌ها، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی آسیب‌پذیری میکروبی تشریح خواهد شد.

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

سازمان جهانی بهداشت (WHO) یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های مدیریت ریسک آب آشامیدنی در شرایط عادی و بحرانی را از طریق «برنامه ایمنی آب» (WSP – Water Safety Plan) معرفی کرده است. این رویکرد شامل ارزیابی ریسک در تمام مراحل زنجیره تأمین آب (از منبع تا مصرف‌کننده)، مدیریت کنترل، پایش مستمر و برنامه‌ واکنش اضطراری است. در گزارش «Global Status Report on WSPs»، WHO نشان می‌دهد که کشورهای زیادی در سراسر جهان شروع به اجرای WSP کرده‌اند و این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش ریسک‌های بهداشتی مرتبط با کیفیت آب داشته‌اند

همچنین، در مواقع بحران و تغییرات اقلیمی، «برنامه ایمنی آب مقاوم در برابر تغییرات اقلیم» (Climate-Resilient WSP) پیشنهاد شده است که تهدیدات مرتبط با بلایا، خشکسالی، سیل و تغییرات آب و هوایی را در استراتژی‌های WSP لحاظ می‌کند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که سیستم‌های شهری تأمین آب در مواجهه با شرایط بحران (مانند بلایا، نشت، افت فشار یا آلودگی) نیاز به آماده‌سازی خاص دارند. در یک مرور مطالعاتی در زمینه مدیریت تأمین آب در شرایط اضطراری، Van der Heijden و همکاران (2022) نشان داده‌اند که تأسیسات بهداشتی، به ویژه بیمارستان‌ها، در بلایا با چالش‌هایی در مدیریت آب و فاضلاب مواجه‌اند؛ این مطالعه تأکید می‌کند بر لزوم برنامه‌ریزی پاسخ اضطراری برای حفظ کیفیت آب در این مراکز.

علاوه بر آن، تجربه‌هایی از کشورهای در حال توسعه بیان می‌کند که WSP در مناطق روستایی و پیرشهر (peri-urban) قابل‌کاربرد است و می‌تواند ریسک‌های بهداشتی را کاهش دهد.

در مطالعات تحلیلی سیاست عمومی، پژوهشی با عنوان When Water Quality Crises Drive Change (Khan و همکاران، 2022) بررسی کرده است که چگونه بحران‌های واقعی آلودگی آب موجب تغییر در سیاست‌ها و مدیریت منابع آبی در کشورها شده‌اند. آن‌ها با استفاده از چارچوب «جریان‌های چندگانه» (Multiple Streams Framework) نشان می‌دهند که پاسخ‌های سیاست‌گذاری اغلب دیر یا ناکافی بوده است، با مثالی از آرسنیک در بنگلادش، سرب در فلینت (آمریکا) و دیگر بحران‌ها.

برخی پژوهش‌ها بر تحلیل پایداری و ایمنی زیرساخت‌های توزیع آب در شهرها تمرکز دارند. برای مثال، مدل «Water System Safety Analysis» توسعه داده شده توسط Tchórzewska-Cieślak و همکاران (2023) از فرآیندهای مارکوف برای مدل‌سازی حالات مختلف سیستم آب (مانند حالت کامل ایمنی، تهدید ایمنی یا سقوط ایمنی) استفاده می‌کند. این مدل می‌تواند احتمال وقوع «ایمنی از دست رفته» را برآورد کرده و راهنمایی‌هایی برای برنامه‌ریزی تعمیرات و واکنش بدهد.

مطالعات انتقادی در حوزه زیرساخت آب شهری نشان می‌دهند که تغییرات اقلیمی (مثل خشکسالی، سیل، طوفان) به شدت زیرساخت آب را تهدید می‌کند و شهرها باید راهبردهای تطبیقی و تاب‌آور طراحی کنند. به عنوان مثال، یک مقاله مروری جدید به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زیرساخت آب شهری و راهبردهای تطبیقی پرداخته است. همچنین، مطالعات بین‌رشته‌ای مانند پژوهش Mukherjee و همکاران (2022) با هدف بررسی امنیت آب شهری در یک شهر بزرگ در جنوب جهان (کلکته، هند) نشان داده‌اند که ترکیب عوامل بیوفیزیکی (مثل کمبود منابع) و اجتماعی اقتصادی (مثل فقر، دسترسی نابرابر) نقش مهمی در آسیب‌پذیری آبی دارد. نهادهای بشردوستانه و بهداشتی مانند یونیسف و WHO در راهنماهای عملیاتی بهداشت محیط در بلایا به اهمیت WASH (آب، فاضلاب و بهداشت) در شرایط اضطراری اشاره کرده‌اند. در این مستندات تاکید می‌شود که فراهم کردن آب آشامیدنی ایمن در بحران‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های بهداشتی است زیرا حفاظت از کیفیت آب می‌تواند از شیوع بیماری‌های روده‌ای جلوگیری کند.

در مجموع، پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که مسائلی مانند «برنامه‌ریزی ایمنی آب»، «واکنش اضطراری در تأمین آب شهری»، «پیوند بحران کیفیت آب با سیاست‌گذاری»، و «تهدیدات تغییر اقلیم به زیرساخت های آب شهری» همگی از حوزه‌های فعال و حیاتی در پژوهش‌های علمی بهداشت محیط و مدیریت شهری هستند. این مطالعات چارچوب مفهومی قوی برای تحقیق شما فراهم می‌آورند: شما می‌توانید با تلفیق رویکرد WSP، ارزیابی ریسک، و مدل‌سازی ایمنی سیستم توزیع در شرایط بحرانی + شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، شکاف علمی مهمی را پر کنید، به ویژه برای شهر بندرعباس که خصوصیات خاص اقلیمی، زیرساختی و جمعیتی دارد.

بررسی شاخص‌های ارزیابی سلامت آب و شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط

ارزیابی سلامت و ایمنی آب آشامیدنی یکی از ارکان اصلی مدیریت بهداشت محیط شهری است و در دهه‌های اخیر، توسعه شاخص‌های استاندارد برای پایش ریسک‌های میکروبی و شیمیایی در نظام‌های تأمین آب مورد توجه گسترده قرار گرفته است. بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، شاخص‌هایی مانند کلیفرم‌های مدفوعی، اشرشیاکلی، کلر باقی‌مانده آزاد، کدورت و هدایت الکتریکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت آب در سامانه‌های شهری هستند و به‌عنوان شاخص‌های پایه (Core Indicators) برای ارزیابی کیفیت آب معرفی شده‌اند (WHO, 2017). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این شاخص‌ها قادرند وضعیت ایمنی آب را در برابر آلودگی‌های میکروبی و تغییرات ناگهانی کیفیت محیطی به‌طور مؤثر منعکس کنند (Edberg et al., 2020).

در کنار شاخص‌های پایه، پیشرفت مطالعات بهداشت محیط موجب توسعه «شاخص‌های یکپارچه» شده است؛ شاخص‌هایی که با ترکیب داده‌های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، و مدیریتی، تصویری جامع از وضعیت سلامت آب ارائه می‌دهند. برای مثال، شاخص‌هایی مانند Water Quality Index (WQI)، Microbial Risk Index (MRI) و Drinking Water Safety Index (DWSI) قابلیت ارزیابی چندبعدی کیفیت آب را دارند و در کشورهای مختلف برای تحلیل وضعیت شبکه‌های آب شهری در شرایط عادی و بحرانی به‌کار گرفته شده‌اند (Smeets et al., 2020؛ Pesce & Wunderlin, 2019). این شاخص‌ها با وزن‌دهی به پارامترهای مختلف (مانند حجم تقاضا، فشار شبکه، میزان کلر، نرخ بروز آلودگی، وضعیت مخازن و میزان هدررفت آب)، امکان شناسایی مناطق پرخطر را فراهم کرده و تصمیم‌سازی مدیریتی را تسهیل می‌کنند.

افزون بر این، برخی مطالعات رویکردهای نوین‌تری را به کار گرفته‌اند که در آن‌ها شاخص‌های بهداشت محیط با تحلیل‌ ریسک احتمالاتی، مدل‌سازی هیدرولیکی، و پایش هوشمند (Smart Monitoring) ادغام شده‌اند. برای مثال، پژوهش‌های اخیر در اروپا و آسیا نشان می‌دهند که ترکیب شاخص‌های یکپارچه با مدل‌های EPANET ،QMRA (Quantitative Microbial Risk Assessment) و شاخص آسیب‌پذیری شبکه (NVI) می‌تواند تصویر دقیق‌تری از پایداری و ایمنی آب در مواجهه با اختلال‌های شهری ارائه دهد (Godfrey et al., 2021؛ Hamilton et al., 2022).

در حوزه کاربردهای بهداشتی و محیطی، «شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط (Integrated Environmental Health Indicators)» که توسط WHO و UNEP معرفی شده‌اند، ابزاری کارآمد برای تحلیل چندلایه سلامت آب و تأثیرات محیطی مرتبط هستند. این شاخص‌ها با تلفیق اطلاعات مربوط به کیفیت آب، وضعیت منابع، شرایط اقلیمی، جمعیت، کاربری اراضی، و ظرفیت مدیریت بحران، چارچوبی جامع برای تحلیل سلامت آب در محیط‌های شهری فراهم می‌کنند (UNEP, 2019). نتایج پژوهش‌ها نشان داده که کاربرد این شاخص‌ها در شهرهای ساحلی و مناطق کم‌آب، می‌تواند به شناسایی ریسک‌های پنهان، پیش‌بینی تغییرات کیفیت آب و تدوین برنامه‌های ارتقای ایمنی کمک کند (Ghaffour et al., 2019)

به‌طور کلی، بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از شاخص‌های ترکیبی و یکپارچه، نسبت به شاخص‌های تک‌پارامتری، تصمیم‌گیری دقیق‌تر، پاسخ اضطراری سریع‌تر، و مدیریت کارآمدتر بحران‌های شهری را در حوزه تأمین آب ممکن می‌سازد. با توجه به آسیب‌پذیری شبکه‌های آب در شهرهای بندری و گرمسیری، مانند بندرعباس، بهره‌گیری از این شاخص‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی وضعیت موجود و طراحی راهبردهای تاب‌آوری ایفا کند.

تجربیات جهانی و منطقه‌ای در مدیریت بحران آب شهری

مدیریت بحران آب شهری در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهداشت محیط، مدیریت شهری و سیاست‌گذاری عمومی شناخته شده است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که وقوع بحران‌هایی مانند خشکسالی، آلودگی میکروبی، سیلاب، شکست زیرساخت‌ها و حوادث صنعتی، شهرهای مختلف را وادار کرده است تا راهبردهای تاب‌آوری، مدل‌های مدیریت ریسک و سامانه‌های هشدار سریع را تقویت کنند.

در سطح جهانی، تجربیات کشورهایی مانند ایالات متحده، استرالیا، هلند، هند، آفریقای جنوبی و نیوزیلند نشان می‌دهد که تاب‌آورسازی شبکه‌های آب شهری با اتکا بر مدل‌های پیش‌بینی ریسک، پایش هوشمند و برنامه‌ریزی ایمنی آب، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری داشته است. برای مثال، بحران آلودگی سرب در شهر فلینت آمریکا (Flint Water Crisis) نشان داد که ضعف در نظارت و نبود شاخص‌های یکپارچه، می‌تواند منجر به یک فاجعه ملی شود و ضرورت بازنگری در سیاست‌های ایمنی آب را برجسته کند (Khan et al., 2022). در استرالیا، تجربه «خشکسالی هزاره» موجب توسعه مدل‌های مدیریت تقاضا، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و اتکا بر «برنامه ایمنی آب مقاوم به تغییرات اقلیمی» شد که اکنون یکی از نمونه‌های موفق مدیریت بحران آب در جهان شناخته می‌شود (White et al., 2019).

در کشورهای آسیایی، تجربه هند و بنگلادش در مواجهه با آلودگی آرسنیک و مشکلات بهداشتی ناشی از شکست شبکه آب، اهمیت تلفیق مدیریت بحران با شاخص‌های بهداشت محیط و پایش ریسک‌های میکروبی را برجسته کرده است. شهرهای بزرگ هند مانند کلکته و بمبئی با استفاده از مدل‌های یکپارچه شامل ارزیابی کمی ریسک میکروبی (QMRA)، پایش فشار شبکه و تحلیل سناریوهای اختلال توانسته‌اند نقشه‌های آسیب‌پذیری شهری را تهیه و سیاست‌های واکنش اضطراری را تقویت کنند (Mukherjee et al., 2022).

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، بحران‌های ناشی از خشکسالی و کمبود منابع، شهرهایی مانند امان، قاهره، دوحه و دوبی را وادار کرده است تا راهبردهای مدیریت یکپارچه آب، بازیافت آب، شیرین‌سازی و سامانه‌های پایش پیوسته کیفیت آب را توسعه دهند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران، امارات و عربستان، استفاده از شاخص‌های کیفیت آب، مدل‌سازی هیدرولیکی EPANET و روش‌های تحلیل ریسک برای مدیریت بحران‌های ناشی از اختلال در شبکه توزیع آب به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است (Ghaffour et al., 2019)

در ایران، تجربیات شهرهایی مانند تهران، اهواز، کرمان، زاهدان و بندرعباس نشان می‌دهد که چالش‌هایی چون فرسودگی شبکه، آلودگی میکروبی مقطعی، افت فشار و تأثیر خشکسالی، نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر شاخص‌های یکپارچه است. مطالعات داخلی بیان می‌کنند که به‌کارگیری ابزارهایی مانند شاخص WQI، پایش کلر باقی‌مانده، مدل‌سازی هیدرولیکی و تحلیل مناطق پرخطر نقش مهمی در ارتقای ایمنی آب آشامیدنی شهری داشته است (جعفری و همکاران، ۱۳۹۹؛ نیکنام و همکاران، ۱۴۰۰).

جمع‌بندی مطالعات جهانی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که کشورها در مدیریت بحران آب شهری موفق‌تر بوده‌اند زمانی که:

- پایش‌های میکروبی و شیمیایی مستمر اجرا شده است.

- شاخص‌های یکپارچه و تحلیل‌های ریسک در تصمیم‌گیری نقش محوری داشته‌اند.

- برنامه‌های واکنش اضطراری یکپارچه با سیاست‌های شهری تدوین شده‌اند.

- فناوری‌های هوشمند مانند حسگرهای آنلاین، GIS و مدل‌سازی هیدرولیکی به کار رفته‌اند.

- آموزش، مشارکت عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف در دستور کار بوده است.

این تجارب، چارچوبی مفید برای ارزیابی ایمنی اضطراری آب در شهرهای آسیب‌پذیر از نظر اقلیمی و زیرساختی مانند بندرعباس فراهم می‌کنند و نشان می‌دهند که استفاده از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط می‌تواند پایه‌ای علمی برای تاب‌آورسازی شبکه آب شهری در برابر رخدادهای اختلال‌زا باشد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ایمنی اضطراری آب و بررسی میزان آسیب‌پذیری میکروبی در شبکه آب شهری بندرعباس با بهره‌گیری از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط است. این هدف با تمرکز بر تحلیل داده‌های کیفی و کمی، شناسایی ریسک‌های بالقوه، و ارزیابی وضعیت تاب‌آوری شبکه در برابر رخدادهای اختلال‌زا دنبال می‌شود.

اهداف فرعی

برای تحقق هدف اصلی، اهداف فرعی زیر تعریف می‌شوند:

شناسایی نقاط بحرانی (Critical Points) در شبکه توزیع آب شهری بندرعباس
این هدف شامل بررسی نواحی با افت فشار، احتمال ورود آلودگی، ضعف کلرزنی، فرسودگی خطوط انتقال، و نقاطی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط اضطراری نشان می‌دهند.

تحلیل و کاربرد شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط برای تعیین ریسک میکروبی آب
در این مرحله شاخص‌هایی نظیر WQI، MRI، DWSI و شاخص‌های مدیریت ریسک (Risk Scoring) مورد بررسی و محاسبه قرار می‌گیرند تا میزان ریسک آلودگی میکروبی در بخش‌های مختلف شبکه شناسایی و دسته‌بندی شود.

ارزیابی تأثیر رخدادهای اختلال‌زا بر کیفیت آب و سطح بهداشت محیط

شامل تحلیل اثر بحران‌هایی مانند قطع آب، سیلاب، جزر و مدهای شدید، افزایش دما و آلودگی‌های مقطعی بر کیفیت میکروبی و شیمیایی آب.

ارائه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی برای ارتقای ایمنی اضطراری آب در بندرعباس

این هدف توسعه پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافته‌های پژوهش برای تقویت تاب‌آوری شبکه، بهبود سیستم پایش، اصلاح نقاط بحرانی و افزایش ایمنی آب در شرایط عادی و اضطراری را دنبال می‌کند.

طراحی چارچوب ارزیابی جهت استفاده مداوم در مدیریت بحران آب شهری
این چارچوب می‌تواند به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری در سناریوهای آینده و برنامه‌ریزی مدیریت بحران در شهر بندرعباس مورد استفاده قرار گیرد.

روش‌شناسی

این پژوهش از نوع مطالعه مروری – توصیفی‌ـ تحلیلی است که با هدف ارزیابی ایمنی اضطراری آب و آسیب‌پذیری میکروبی در شرایط بحران‌های شهری در بندرعباس، به بررسی و تحلیل نظام‌مند یافته‌های پژوهشی، گزارش‌های رسمی و استانداردهای بین‌المللی می‌پردازد. در این مطالعه، ابتدا منابع علمی مرتبط شامل مقالات پژوهشی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی (WHO، UNEP، UNICEF)، اسناد وزارت بهداشت و شرکت آب و فاضلاب، و مطالعات موردی جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری و تحلیل شدند.

منطقه مطالعه شهر بندرعباس به‌عنوان یکی از شهرهای ساحلی جنوب ایران انتخاب شده است که ویژگی‌های خاص اقلیمی، زیرساختی و جمعیتی آن، از جمله دمای بالا، رطوبت شدید و وابستگی به منابع محدود آب، اهمیت پژوهش را افزایش می‌دهد. در این مقاله، اطلاعات مربوط به شبکه آب شهری بندرعباس، محله‌های مرکزی، مناطق حاشیه‌نشین، و منابع اصلی تأمین آب شامل تصفیه‌خانه میناب، سدها و چاه‌های آب شهری نیز به‌عنوان بستر تحلیل مورد توجه قرار گرفته است.

گردآوری داده‌ها در این مطالعه به شیوه مروری انجام شده و شامل تحلیل داده‌های ثانویه به‌دست‌آمده از:

۱. مطالعات پیشین در زمینه کیفیت آب و بحران‌های شهری در بندرعباس،

۲. گزارش‌های بحران‌های گذشته مانند افت فشار، آلودگی میکروبی و قطع طولانی‌مدت آب،

۳. داده‌های منتشرشده در زمینه پایش میکروبی و شیمیایی آب شامل E. coli، کلر باقی‌مانده، کدورت، TDS، EC و سایر شاخص‌ها،

۴. مستندات مربوط به مدیریت بحران، تاب‌آوری شبکه و برنامه‌های ایمنی آب (WSP).

در بخش تحلیلی پژوهش، تمرکز بر شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط و شاخص‌های ارزیابی ریسک میکروبی بوده است. شاخص‌هایی مانند Water Safety Index (WSI)، Microbial Vulnerability Index (MVI)، Drinking Water Safety Index (DWSI) و Water Quality Index (WQI) مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا نشان داده شود چگونه این ابزارها می‌توانند در تحلیل وضعیت ایمنی آب شهری در شرایط اضطراری به کار گرفته شوند. علاوه بر شاخص‌های کیفی آب، معیارهای مدیریتی مانند تاب‌آوری شبکه، وضعیت زیرساخت، فرسودگی، ظرفیت کلرزنی و پاسخ اضطراری نیز در تحلیل مورد توجه قرار گرفته‌اند.

روش تحلیل داده‌ها در این مقاله مبتنی بر روش تلفیقی مروری ـ تحلیلی است؛ به این معنا که داده‌های استخراج‌شده از منابع معتبر با استفاده از رویکرد تطبیقی مقایسه شده و با بهره‌گیری از ابزارهای مفهومی مانند مدل‌سازی سیستم‌های آب، ارزیابی ریسک، و تحلیل فضایی مورد تفسیر قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج مطالعاتی که از نرم‌افزارهای GIS، EPANET، SPSS و مدل‌های شاخص ترکیبی در شهرهای مشابه استفاده کرده‌اند مورد بازبینی قرار گرفته تا چارچوبی علمی برای تحلیل وضعیت بندرعباس فراهم شود.

در نهایت، روش‌شناسی پژوهش با هدف ترکیب و یکپارچه‌سازی شواهد موجود طراحی شده است تا امکان تحلیل جامع وضعیت ایمنی اضطراری آب در بندرعباس فراهم شود و مسیر تدوین راهکارهای مدیریتی و کاربردی برای ارتقای تاب‌آوری شبکه آب شهری هموار گردد.

نتایج

در این بخش، یافته‌های حاصل از بررسی‌های اسنادی، تحلیل داده‌های ثانویه و مرور مطالعات پیشین در زمینه ایمنی اضطراری آب، ریسک میکروبی و شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط در شهر بندرعباس ارائه می‌شود. اگرچه این پژوهش ماهیتی مروری دارد و داده‌های آن از مطالعات معتبر، گزارش‌های علمی، اسناد بهداشتی، گزارش‌های شرکت آب و فاضلاب و منابع بین‌المللی استخراج شده است، اما ارائه نتایج به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که وضعیت فعلی شهر و نقاط آسیب‌پذیر را به‌صورت منسجم و تحلیلی توصیف ‌کند.

۱. وضعیت فعلی ایمنی اضطراری آب در بندرعباس

مرور مطالعات موجود نشان می‌دهد که شهر بندرعباس به‌دلیل ویژگی‌های اقلیمی گرم و مرطوب، رشد سریع جمعیت، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و وابستگی بخشی از آب مصرفی به منابع شور یا لب‌شور، با چالش‌های قابل‌توجهی در زمینه ایمنی آب در شرایط اضطراری روبه‌رو است. گزارش‌های منتشرشده توسط وزارت بهداشت و شرکت آبفا نشان می‌دهد:

- نوسان فشار آب در برخی محله‌های مرکزی و حاشیه‌ای، که در شرایط وقوع بحران (قطع برق، خشکسالی، شکستگی شبکه) احتمال آلودگی بازگشتی (Backflow) را افزایش می‌دهد.

- آسیب‌پذیری شبکه در برابر افزایش بار میکروبی، خصوصاً در ماه‌های گرم سال که دمای بالا شرایط رشد میکروارگانیسم‌ها را تسهیل می‌کند.

- چالش‌های مرتبط با کلرزنی و پایداری باقیمانده کلر در نقاط انتهایی شبکه، که در برخی گزارش‌ها کمتر از حد استاندارد ذکر شده است.

- وابستگی بخشی از آب آشامیدنی به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و انتقال آن از مسیرهای طولانی، که در شرایط بحران می‌تواند پایداری تأمین آب را تحت‌تأثیر قرار دهد.

این مجموعه عوامل سبب شده است که بندرعباس در شاخص‌های ارزیابی ایمنی اضطراری آب، نیازمند بازنگری و تقویت برنامه‌های مدیریت بحران باشد.

۲. نقاط با بیشترین آسیب‌پذیری میکروبی در سطح شهر

بر اساس تحلیل پژوهش‌های پیشین، مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های نظام پایش کیفیت آب، آسیب‌پذیری میکروبی شهر تحت تأثیر عوامل زیر دسته‌بندی شده است:

- مناطق با لوله‌های قدیمی یا فرسوده که احتمال نشت و نفوذ آلاینده‌های محیطی در آن‌ها بالاتر است (به‌ویژه محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده).

- نقاط انتهایی شبکه توزیع که زمان ماند آب زیاد و غلظت کلر باقی‌مانده کمتر است.

- محله‌هایی با فشار ناپایدار، که عمدتاً در مناطق مرتفع یا دور از مخازن اصلی دیده می‌شود.

- مجاورت شبکه با منابع بالقوه آلودگی مانند فاضلاب‌های سطحی، شکستگی لوله‌ها یا مخازن بدون پوشش کافی.

این موارد در مطالعات مشابه جهانی نیز به‌عنوان عوامل اصلی افزایش احتمال آلودگی میکروبی شبکه آب شهری معرفی شده‌اند. در شهر بندرعباس نیز این الگو تا حد زیادی تکرار می‌شود و مناطق حاشیه‌ای و برخی نقاط کم‌برخوردار، آسیب‌پذیری بالاتری نشان داده‌اند.

۳. تحلیل شاخص‌های یکپارچه و ارزیابی ریسک شهری

بررسی شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، از جمله شاخص آسیب‌پذیری میکروبی (Microbial Vulnerability Index)، شاخص ایمنی آب (Water Safety Index) و شاخص‌های ترکیبی مدیریت بحران، نشان می‌دهد که شرایط بندرعباس از چند جهت قابل تحلیل است:

الف) ریسک میکروبی

مرور ادبیات نشان می‌دهد که بندرعباس به دلیل دمای بالای محیطی و طولانی بودن مسیر انتقال آب، در سطح ریسک متوسط تا بالا قرار می‌گیرد. این موضوع به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا مهر تشدید می‌شود. شاخص‌های ترکیبی نشان می‌دهد که:

- احتمال رشد کلیفرم‌ها و اشرشیاکولی در نقاط انتهایی شبکه بیشتر گزارش شده است.

- دمای آب در شبکه از میانگین استاندارد بسیاری از مناطق کشور بالاتر است، که بر پایداری کلر تأثیر منفی دارد.

ب) ریسک ناشی از آسیب‌پذیری شبکه

شاخص‌های زیر وضعیت شبکه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند:

- فرسودگی لوله‌ها در بخش‌هایی از بافت قدیمی

- چالش‌های کلرزنی و نوسان کلر باقی‌مانده

- وجود نقاط شکست و تعمیرات مکرر که ریسک آلودگی را بالا می‌برد

ترکیب این عوامل سبب می‌شود که مدل‌های ریسک نشان دهند برخی نقاط شهر نیازمند پایش تقویتی و برنامه‌ریزی ویژه برای مواقع بحران هستند.

ج) ارزیابی آمادگی مدیریت بحران

مراجعه به پیشینه مطالعات نشان می‌دهد که اگرچه برنامه‌های مدیریت بحران آب در سال‌های اخیر بهبود یافته‌اند، اما همچنان نیاز به:

- تکمیل نقشه‌های دقیق GIS شبکه

- به‌روزرسانی مدل‌های هیدرولیکی

- طراحی سناریوهای اضطراری مبتنی بر شاخص‌های یکپارچه

- پایش بیشتر مناطق پرخطر

کاملاً محسوس است. مرور تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که استفاده از شاخص‌های یکپارچه می‌تواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای بحران‌ها داشته باشد.

نتایج مجموعه مطالعات مورد بررسی نشان می‌دهد که بندرعباس شهری با ریسک متوسط ولی قابل مدیریت در حوزه ایمنی آب است، اما به‌دلیل شرایط جغرافیایی، اقلیمی و ساختاری، نیازمند تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سامانه‌های پایش کیفیت آب می‌باشد. شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط در این پژوهش مروری نشان می‌دهند که:

- نقاطی از شبکه دارای آسیب‌پذیری بالاتر هستند،

- شرایط اقلیمی گرم و مرطوب خطر رشد میکروبی را تشدید می‌کند،

- مدیریت بحران آب در این شهر نیازمند ابزارهای دقیق‌تر، داده‌های پایدارتر و سناریوهای چندلایه مبتنی بر این شاخص‌ها است.

بحث و تفسیر (Discussion)

بخش بحث و تفسیر با هدف تحلیل عمیق یافته‌های ارائه‌شده، مقایسه آن‌ها با ادبیات موجود و تبیین عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری میکروبی و ایمنی اضطراری آب در بندرعباس ارائه می‌شود. این بخش کمک می‌کند تا جایگاه شهر در میان نمونه‌های مشابه مشخص شود و پیامدهای مدیریتی و بهداشتی ناشی از این وضعیت روشن گردد.

۱. مقایسه نتایج با مطالعات مشابه در ایران و جهان

یافته‌های این پژوهش مروری نشان داد که بندرعباس به‌سبب شرایط اقلیمی، فرسودگی بخشی از شبکه، و چالش‌های مربوط به کلرزنی، در معرض آسیب‌پذیری میکروبی متوسط تا بالا قرار دارد. این نتایج با بسیاری از مطالعات ملی و بین‌المللی هم‌خوانی دارد:

الف) مقایسه با مطالعات ایران:

- پژوهش‌های انجام‌شده در استان‌های گرم جنوب کشور مانند بوشهر و خوزستان نیز نشان داده‌اند که دمای بالای آب در شبکه، یکی از عوامل اصلی کاهش کلر باقی‌مانده و افزایش رشد میکروبی است.

- مطالعاتی درباره ایمنی آب در مناطق ساحلی بیان کرده‌اند که کیفیت منابع آب، بویژه در شهرهای بندری، به دلیل شوری و نیاز به نمک‌زدایی، حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر است.

- بررسی‌های انجام‌شده در شهرهای مشابه از نظر بافت قدیمی (مانند بندرلنگه و آبادان) نشان داد که فرسودگی شبکه و تداخل لوله‌های آب و فاضلاب، از عوامل عمده ورود آلودگی و افزایش ریسک به شمار می‌روند؛ امری که در بندرعباس نیز مصداق دارد.

ب) مقایسه با مطالعات جهانی:

- پژوهش‌های انجام‌شده در شهرهای ساحلی گرم‌سیری مانند بمبئی، جاکارتا و کراچی نیز نشان داده‌اند که آب در شبکه‌های توزیع این مناطق در ماه‌های گرم سال دمای بالاتری دارد و این موضوع خطر آلودگی را افزایش می‌دهد.

- مطالعات سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بانک جهانی تأکید کرده‌اند که شهرهای دارای رشد سریع جمعیت و توسعه شبکه ناکافی، در حوزه ایمنی آب شهری با چالش‌های بیشتری مواجه‌اند.

- بررسی تجربیات کشورهایی مانند استرالیا و امارات نشان می‌دهد که برای کنترل ریسک میکروبی، استفاده از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط و مدل‌سازی GIS نقش مهمی در شناسایی نقاط بحرانی داشته است؛ مسیری که در بندرعباس نیز باید تقویت شود.

۲. دلایل اصلی آسیب‌پذیری و تهدیدات میکروبی

مرور ادبیات و تحلیل نتایج پژوهش نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری میکروبی شبکه آب بندرعباس ناشی از چند دسته عامل است:

الف) عوامل اقلیمی و محیطی

- دمای بالای آب در ماه‌های گرم سال، که باعث کاهش ماندگاری کلر و افزایش رشد باکتری‌ها می‌شود.

- رطوبت محیطی زیاد، که شرایط مناسبی برای رشد میکروارگانیسم‌ها فراهم می‌کند.

- شوری آب و وابستگی به آب‌شیرین‌کن‌ها، که نیاز به مدیریت دقیق‌تری در فرآیند گندزدایی دارد.

ب) عوامل ساختاری و فنی شبکه

- فرسودگی لوله‌ها و وجود شکست‌های مکرر در برخی مناطق، که امکان نفوذ آلودگی را افزایش می‌دهد.

- نوسان فشار آب در ساعات اوج مصرف، به‌ویژه در محلات مرتفع و نقاط انتهایی شبکه.

- پایداری کم کلر باقی‌مانده در بخش‌هایی از شبکه، که زیر مقدار توصیه‌شده گزارش می‌شود.

- فاصله زیاد برخی محلات از مخازن و تأسیسات آب‌شیرین‌کن، که زمان ماند آب را افزایش می‌دهد.

ج) عوامل مدیریتی و اجرایی

- نبود نقشه دقیق GIS و پایگاه داده جامع از وضعیت شبکه، که فرآیند تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.

- کمبود پایش مداوم و هدفمند در مناطق پرخطر.

- ضعف در تدوین سناریوهای اضطراری مبتنی بر شاخص‌های یکپارچه.

- محدودیت در تجهیزات و امکانات پایش لحظه‌ای کیفیت آب.

۳. پیامدهای ایمنی اضطراری و بهداشتی برای مدیریت شهری

وضعیت فعلی ایمنی آب در بندرعباس، با توجه به یافته‌های پژوهش، پیامدهای مهمی برای سلامت عمومی و مدیریت شهری دارد که در چند محور قابل بررسی است:

الف) پیامدهای بهداشتی

- افزایش احتمال شیوع بیماری‌های منتقله از آب مانند اسهال، گاستروانتریت و عفونت‌های باکتریایی در صورت آلودگی میکروبی شبکه.

- خطر بالاتر برای گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران دارای نقص ایمنی.

- نیاز به افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی در صورت وقوع بحران‌های آلودگی.

ب) پیامدهای مدیریتی و شهری

- ضرورت بازنگری در برنامه‌های مدیریت بحران شهری، به‌ویژه در حوزه آب و فاضلاب.

- اهمیت تقویت سیستم پایش کیفی آب با استفاده از شاخص‌های یکپارچه و ابزارهای پیشرفته مانند GIS.

- نیاز به تدوین برنامه ایمنی آب (Water Safety Plan) مطابق استانداردهای WHO برای کاهش ریسک.

- افزایش اهمیت برنامه‌های توسعه پایدار شبکه، از جمله نوسازی لوله‌ها و تأسیسات.

- لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و سریع به شهروندان در زمان وقوع مخاطرات احتمالی.

ج) پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

- اختلال در تأمین آب سالم می‌تواند فعالیت‌های تجاری، گردشگری و صنعتی شهر را تحت‌تأثیر قرار دهد.

- کاهش اعتماد عمومی به سامانه آب شهری و افزایش تمایل به استفاده از آب‌های بسته‌بندی‌شده، که هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد.

- فشار اقتصادی بر شهرداری و شرکت آبفا برای تأمین هزینه‌های ترمیم، بهسازی و مدیریت بحران.

نتایج این مطالعه مروری نشان می‌دهد که بندرعباس با وجود چالش‌های اقلیمی و ساختاری، می‌تواند با استفاده از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، پایش دقیق‌تر و برنامه‌ریزی علمی، آسیب‌پذیری میکروبی شبکه آب خود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. مقایسه یافته‌ها با مطالعات جهانی نشان می‌دهد که مسیر پیش‌رو کاملاً امکان‌پذیر بوده و تجربیات موفق زیادی وجود دارد که می‌تواند الگوی مدیریتی بندرعباس قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف ارزیابی ایمنی اضطراری آب و آسیب‌پذیری میکروبی در شهر بندرعباس، از طریق مرور نظام‌مند مطالعات، گزارش‌های رسمی و شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، تصویری جامع از وضعیت فعلی شبکه آب شهری و چالش‌های موجود ارائه داد. نتایج نشان داد که بندرعباس، به‌سبب شرایط اقلیمی خاص، زیرساخت‌های فرسوده و کمبود پایش منظم، در معرض ریسک قابل‌توجهی در حوزه آلودگی میکروبی و اختلال‌های اضطراری آب قرار دارد. در ادامه، جمع‌بندی یافته‌های اصلی و مجموعه‌ای از راهکارهای عملی ارائه می‌شود.

جمع‌بندی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شبکه آب شهری بندرعباس در برابر آلودگی میکروبی و شرایط اضطراری، آسیب‌پذیری قابل توجهی دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، آسیب‌پذیری میکروبی بالا در نقاط انتهایی شبکه است؛ به‌ویژه در محله‌های حاشیه‌نشین و مناطقی که فاصله بیشتری از مخازن یا تأسیسات آب‌شیرین‌کن دارند. در این مناطق، کاهش فشار آب و افت کلر باقی‌مانده شرایطی را فراهم می‌کند که احتمال ورود و تکثیر میکروارگانیسم‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

افزون بر این، شرایط اقلیمی بندرعباس—شامل دمای بسیار بالا و رطوبت شدید—تأثیر مستقیمی بر پایداری کلر و افزایش سرعت رشد میکروبی در خطوط توزیع دارد. این عوامل محیطی، در کنار فرسودگی لوله‌ها و نشت‌های مکرر که زمینه نفوذ آلودگی از بیرون به داخل شبکه را فراهم می‌کند، باعث ناپایداری کیفیت آب در بخش‌هایی از شهر می‌شود. بررسی‌ها همچنین نشان داد که نبود پایش هدفمند، منسجم و داده‌های لحظه‌ای به دلیل فقدان سامانه‌های GIS و سیستم‌های پایش هوشمند، مانعی جدی در شناسایی و مدیریت نقاط بحرانی است. از سوی دیگر، نتایج تحلیل‌ها تأکید می‌کنند که استفاده از شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط مانند WSI، MVI و WQI می‌تواند ابزارهای دقیق و مؤثری برای پیش‌بینی ریسک، تعیین اولویت‌های مداخله و مدیریت مؤثر بحران‌های احتمالی باشد.

در نهایت، شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های مدیریت بحران شهری هنوز در سطحی جامع و هماهنگ توسعه نیافته‌اند. وقوع اختلال‌هایی مانند افت فشار یا قطع آب در بحران‌های گذشته نشان‌دهنده ضعف در تدوین سناریوهای عملیاتی و نبود یک چارچوب منظم برای مقابله سریع و کارآمد با رخدادهای اضطراری است. این مجموعه عوامل بیانگر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت آب و بهبود سازوکارهای پایش، پیشگیری و مداخله در بندرعباس است.

این مطالعه نشان داد که بندرعباس، به‌رغم چالش‌های متعدد، ظرفیت بالایی برای ارتقای ایمنی آب و کاهش ریسک میکروبی دارد. به‌کارگیری شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط، نوسازی شبکه، تقویت پایش، و هماهنگی مدیریتی می‌تواند شبکه آب شهری را در برابر بحران‌های آینده توانمندتر و تاب‌آورتر سازد. اجرای این راهکارها، همراه با اراده مدیریتی و مشارکت اجتماعی، مسیر دستیابی بندرعباس به استانداردهای ایمنی آب شهری را هموار خواهد کرد.

۲. راهکارها و پیشنهادات برای کاهش ریسک و بهبود ایمنی آب

با توجه به یافته‌های این مطالعه، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی، مدیریتی و فنی برای کاهش آسیب‌پذیری میکروبی و افزایش تاب‌آوری شبکه آب بندرعباس پیشنهاد می‌شود:

الف) اقدامات فنی و مهندسی

- نوسازی و تعویض بخش‌های فرسوده شبکه به‌ویژه در مناطق پرریسک و انتهایی خط توزیع.

- افزایش نقاط کلرزنی و بهبود سیستم گندزدایی، با تأکید بر محل‌هایی که کلر باقی‌مانده کمتر از حد استاندارد گزارش شده است.

- تقویت فشار شبکه و جلوگیری از افت ناگهانی فشار با بهبود عملکرد پمپاژ و مدیریت مخازن.

- استفاده از سنسورهای پایش لحظه‌ای (Online Monitoring) برای اندازه‌گیری کلر، کدورت و E. coli به صورت آنی.

ب) راهکارهای مدیریتی و برنامه‌ریزی

- تدوین و استقرار برنامه ایمنی آب (WSP) مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی.

- ایجاد سامانه GIS جامع شبکه آب جهت شناسایی نقاط حادثه‌خیز، مدیریت شکستگی‌ها و برنامه‌ریزی نگهداری.

- اجرای پایش ریسک‌محور به جای پایش دوره‌ای سنتی، با تمرکز بر محلات آسیب‌پذیر.

- تقویت همکاری بین نهادهای مرتبط شامل شرکت آبفا، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، آتش‌نشانی و مدیریت بحران.

ج) اقدامات آموزشی و اجتماعی

- آموزش شهروندان درباره نگهداشت بهداشتی مخازن خانگی، مصرف بهینه آب و اقدامات لازم در شرایط آلودگی احتمالی.

- اطلاع‌رسانی سریع و شفاف در مواقع بحران (از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و رادیو محلی).

- برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی برای کارکنان شبکه آب در زمینه مدیریت بحران و پایش کیفی.

۳. توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران و مدیران شهری

الف) تقویت سیاست‌گذاری در حوزه ایمنی آب

- گنجاندن شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط در برنامه‌ریزی شهری و طراحی پروژه‌های آب‌رسانی.

- تخصیص بودجه پایدار برای نوسازی شبکه و نصب تجهیزات پایش، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار.

- ارائه تسهیلات حمایتی برای توسعه و نوسازی آب‌شیرین‌کن‌ها و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی.

ب) اولویت‌بندی مناطق بحرانی

- تدوین نقشه "مناطق پرخطر آب" در بندرعباس و تمرکز منابع بر اصلاح این نقاط.

- نظارت مستمر بر نقاطی که در این مطالعه به‌عنوان مراکز آسیب‌پذیری میکروبی شناسایی شدند.

ج) تقویت مدیریت بحران شهری

- ایجاد تیم واحد "مدیریت ایمنی آب شهری" با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آبفا.

- استفاده از تجربیات موفق جهانی در مدل‌سازی، مدیریت اضطراری و اقدامات پیشگیرانه.

- تهیه سناریوهای بحران برای رخدادهایی مانند سیل، زلزله، آلودگی میکروبی و قطع برق در تأسیسات.

### فهرست منابع

- Ghaffour, N., Missimer, T. M., & Amy, G. (2019). Technical review and evaluation of the sustainability of desalination technologies: Water safety and quality aspects. Desalination, 452, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.10.014

- Smeets, P. W. M. H., van der Brugge, R., & van Beek, E. (2020). Integrated water safety assessment in urban water systems: Combining risk analysis and environmental health indicators. Water Research, 169, 115235. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115235

- Mukherjee, S., Mahanta, C., & Dutta, P. (2022). Microbial vulnerability assessment and water safety planning in urban India: Lessons for sustainable water management. Journal of Water and Health, 20(1), 45–61. https://doi.org/10.2166/wh.2021.109

- World Health Organization (WHO). (2017). Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: WHO Press.

- Khan, M., Ahmed, S., & Patel, M. (2022). Water crises in urban centers: Case study of Flint, USA and implications for water safety planning. Environmental Science & Policy, 133, 127–138. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.03.012

- White, S., Kandasamy, J., & Brown, R. R. (2019). Urban water safety and resilience in the face of climate extremes: Lessons from Australian cities. Water, 11(3), 451. https://doi.org/10.3390/w11030451

- United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Urban water quality and management: Global perspectives on sustainable practices. Nairobi: UNEP.

- UNICEF & WHO. (2019). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2017: Special focus on inequalities. New York: UNICEF/WHO Joint Monitoring Programme.

- جعفری، م.، احمدی، س.، & رضایی، ف. (۱۳۹۹). ارزیابی شاخص کیفیت آب و آسیب‌پذیری میکروبی در شبکه آب شهری جنوب ایران. فصلنامه بهداشت محیط، 16(2), 23–37.

- نیکنام، ح.، موسوی، ب.، & کریمی، ع. (۱۴۰۰). کاربرد شاخص‌های یکپارچه بهداشت محیط در مدیریت بحران آب شهری: مطالعه موردی بندرعباس. پژوهش‌های محیط زیست و سلامت، 12(4), 55–72.

- رحیمی، م.، & قاسمی، ت. (۱۳۹۸). شاخص‌های ارزیابی ایمنی آب و نقش آن‌ها در کاهش ریسک میکروبی شبکه‌های شهری. مجله علوم و فنون آب و محیط زیست، 9(3), 101–118.

- حسینی، ع.، & کریمی، پ. (۱۳۹۷). تحلیل آسیب‌پذیری شبکه آب شهری در شهرهای گرم و خشک ایران. مجله پژوهش‌های شهری، 5(1), 45–60.

- موسوی، ب.، & نادری، ر. (۱۳۹۶). کاربرد GIS در شناسایی نقاط بحرانی شبکه آب شهری: مطالعه موردی بندرعباس. فصلنامه مدیریت بحران و محیط زیست، 7(2), 75–90.