ارزیابی ریسک خطرات شغلی در صنایع فولاد خوزستان با استفاده از روش تحلیل ایمنی شغلی (JSA)

نویسنده اول: امیر سودانی

1.دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست و HSE، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

نویسنده دوم: علیرضا سودانی

2.دکتری محیط زیست،شرکت فولاد خوزستان

چکیده

ایمنی شغلی در صنایع فولاد به دلیل ماهیت بسیار خطرناک فرایندها، همواره یکی از چالش‌های اساسی مدیران و کارشناسان HSE به شمار می‌رود. کار در مجاورت کوره‌های ذوب، جابه‌جایی مداوم بارهای سنگین و قرار گرفتن در معرض انواع آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی، احتمال وقوع حوادث جدی و خسارت‌بار را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، شناسایی نظام‌مند خطرات و ارزیابی ریسک پیش از بروز حادثه، نقش مهمی در کاهش پیامدهای انسانی و اقتصادی دارد.در مطالعه حاضر، از روش Job Safety Analysis (JSA) به عنوان رویکردی ساده، ساختارمند و قابل اجرا در محیط‌های صنعتی برای بررسی وضعیت ایمنی در صنایع فولاد خوزستان استفاده شده است. این پژوهش به صورت فرضی و بر پایه شبیه‌سازی شرایط واقعی محیط کار طراحی شده و داده‌ها متناسب با سناریوهای بازسازی‌شده عملیاتی تدوین گردیده‌اند. در چارچوب JSA، وظایف کاری به مراحل جزئی‌تر تفکیک شده و برای هر مرحله، خطرات بالقوه شناسایی و تحلیل شده است.نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین ریسک‌ها شامل سوختگی ناشی از تماس با فلز مذاب، سقوط در حین جابه‌جایی بار، قرار گرفتن در معرض سطوح بالای نویز و استنشاق گازهای خطرناک است. به‌کارگیری اقداماتی مانند استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی، آموزش هدفمند کارکنان و پایش مستمر شرایط محیط کار، می‌تواند سطح ریسک این فعالیت‌ها را به طور معناداری کاهش دهد. در جمع‌بندی، به نظر می‌رسد روش JSA ابزاری کارآمد برای تقویت فرهنگ ایمنی و ارتقای آگاهی کارکنان در صنایع فولاد باشد.

واژگان کلیدی : ایمنی شغلی، ارزیابی ریسک، فولاد خوزستان، JSA، صنایع فولاد

مقدمه

ایمنی و سلامت شغلی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در صنایع سنگین، از جمله صنعت فولاد، محسوب می‌شود (جعفری و همکاران، ۱۴۰۰). در واحدهای فولادی، به‌ویژه مجتمع‌های بزرگ تولید فولاد، ماهیت پرخطر فعالیت‌هایی مانند کار با کوره‌های ذوب، حمل و جابجایی شمش‌های فولادی و مواجهه مداوم با آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی، احتمال بروز حوادث شغلی شدید را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد (Aleahmad & Biglar, 2021). گزارش‌های انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که با وجود بهبود نسبی برخی شاخص‌های ایمنی، همچنان هر سال تعداد قابل توجهی حادثه ثبت‌شده و موارد مرگ شغلی در این صنعت رخ می‌دهد و بخش مهمی از آن‌ها در دسته صنایع سنگین مانند فولاد قرار می‌گیرد (World Steel Association, 2023). مطالعات انجام‌شده در ایران نیز حاکی از آن است که محیط‌های کاری مرتبط با استخراج و تولید مواد معدنی و فلزی، از جمله فولاد، در زمره مشاغل پرریسک قرار دارند و نیازمند توجه ویژه به مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هستند (غنبری و همکاران، (۱۳۹۷؛ Behbahani & Dashti, 2018. .

بیان مسأله

با وجود پیشرفت‌های فناورانه و پیاده‌سازی سامانه‌های نوین کنترلی در صنایع فولاد، نرخ وقوع حوادث شغلی در بسیاری از واحدها همچنان قابل توجه است (Jafari et al., 2021). داده‌های منتشرشده از سوی انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که حوادث ناشی از تماس با فلزات مذاب، سقوط اجسام سنگین و رخدادهای مرتبط با تجهیزات حمل‌ونقل داخلی، همچنان از مهم‌ترین علل حوادث شدید و مرگ‌ومیر در این صنعت به شمار می‌آیند (World Steel Association, 2023; World Steel Association, 2025). این حوادث علاوه بر خسارات انسانی، منجر به توقف تولید، آسیب به تجهیزات، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و کاهش بهره‌وری می‌شوند (Jaddi Madarsara et al., 2019). مطالعات مختلف نشان داده‌اند که در بسیاری از واحدهای صنعتی، ریشه بخشی از حوادث به نبود شناسایی نظام‌مند خطرات و ضعف در ارزیابی ریسک فعالیت‌های کاری بازمی‌گردد (Tharanya & Balan, 2021). بنابراین، شناسایی دقیق خطرات و ارزیابی کمی و کیفی ریسک پیش از وقوع حادثه، ضرورتی انکارناپذیر برای برنامه‌ریزی مداخلات مؤثر در صنایع فولاد است (Ghasemi et al., 2023).

اهمیت موضوع

ارزیابی ریسک به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ایمنی، چارچوبی برای شناسایی خطرات بالقوه، برآورد احتمال و شدت پیامدها و انتخاب اقدامات کنترلی مناسب فراهم می‌کند (Kumar, 2014) . در این میان، روش Job Safety Analysis (JSA) به دلیل سادگی، ساختار مرحله‌به‌مرحله و قابلیت اجرا در محیط‌های صنعتی مختلف، به‌طور گسترده برای تحلیل وظایف کاری و شناسایی مخاطرات مرتبط به کار گرفته شده است (Ghasemi et al., 2023). نتایج چندین پژوهش نشان داده است که استفاده از JSA در کنار سایر ابزارهای ارزیابی ریسک، در صنایع مختلف از جمله فولاد، معدن و تولیدی، به کاهش نرخ حوادث، بهبود رفتار ایمن و ارتقای فرهنگ ایمنی در میان کارکنان منجر می‌شود (Jafari et al., 2021; Jaddi Madarsara et al., 2019) . این روش با تجزیه فعالیت‌های کاری به مراحل کوچک‌تر، امکان شناسایی دقیق‌تر نقاط بحرانی و طراحی مداخله‌های هدفمند کنترلی را فراهم می‌کند (Aleahmad & Biglar, 2021).

ادبیات و پیشینه

مطالعات متعددی به کاربرد JSA در صنایع مختلف پرداخته‌اند. در یک مطالعه در صنعت فولاد ایران، ارزیابی ریسک با استفاده از روش JSA و مدل ویلیام فاین نشان داد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها در سطوح ریسک بالا قرار دارند و اجرای اقدامات کنترلی پیشنهادی می‌تواند به‌طور محسوسی سطح ریسک را کاهش دهد (Jafari et al., 2021). پژوهش‌ های انجام‌شده در واحدهای معدنی و صنایع فلزی نیز حاکی از آن است که ترکیب JSA با روش‌های کمی دیگر، دقت شناسایی خطرات و اولویت‌بندی اقدامات کنترلی را افزایش می‌دهد (Behbahani & Dashti, 2018; Tharanya & Balan, 2021) . مرورهای نظام‌مند جدید نشان داده‌اند که استفاده صحیح از JSA می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از تماس با مواد داغ، سقوط اجسام و سایر خطرات مکانیکی کمک کند و در عین حال به‌عنوان ابزاری آموزشی برای افزایش آگاهی کارکنان نسبت به مخاطرات محیط کار به کار رود (Ghasemi et al., 2023; Aleahmad & Biglar, 2021) . همچنین، ترکیب JSA با تکنیک‌هایی مانند FMEA یا HIRA در برخی محیط‌های صنعتی موجب بهبود شناسایی خطرات پنهان و تقویت نظام تصمیم‌گیری در حوزه HSE شده است (Jaddi Madarsara et al., 2019; Novianti & Windriya, 2023).

اهداف پژوهش

- شناسایی مهم‌ترین خطرات شغلی در فرآیندهای کاری اصلی واحد فولاد مورد مطالعه.

- ارزیابی سطح ریسک هر یک از خطرات شناسایی‌شده بر اساس ترکیب احتمال وقوع و شدت پیامد با بهره‌گیری از روش JSA و ماتریس ریسک پنج‌درپنج (Smith, 2018; Behbahani & Dashti, 2018) .

- پیشنهاد اقدامات کنترلی مهندسی، مدیریتی و آموزشی مناسب برای کاهش سطح ریسک به حدود قابل‌قبول مطابق با استانداردهای موجود.

- فراهم کردن شواهد کاربردی برای طراحی برنامه‌های آموزشی و تقویت فرهنگ ایمنی در بین کارکنان واحد فولاد بر اساس نتایج حاصل از JSA (Applications, Shortcomings, and New Advances of JSA, 2023) .

فرضیه‌های پژوهش

- به‌کارگیری روش JSA می‌تواند منجر به شناسایی ساختارمند خطرات شغلی در فرآیندهای اصلی تولید فولاد و کاهش سطح ریسک محاسبه‌شده برای فعالیت‌های پرخطر شود (Jafari et al., 2021).

- اجرای اقدامات کنترلی پیشنهادی بر اساس نتایج JSA، موجب بهبود شاخص‌های رفتاری ایمنی و ارتقای فرهنگ ایمنی در میان کارکنان واحد فولاد خواهد شد (Jaddi Madarsara et al., 2019).

- استفاده از سناریوهای شبیه‌سازی‌شده و مطالعات آموزشی مبتنی بر JSA می‌تواند به‌عنوان ابزار مؤثری برای افزایش آگاهی کارکنان نسبت به خطرات و تقویت مهارت‌های شناسایی و کنترل ریسک در محیط‌های صنعتی سنگین مورد استفاده قرار گیرد (Aleahmad & Biglar, 2021

روش تحقیق

طراحی مطالعه

این پژوهش به‌صورت مطالعه آموزشی–شبیه‌سازی‌شده در بستر فرایندهای تولید فولاد طراحی شد. هدف اصلی، تبیین گام‌به‌گام نحوه به‌کارگیری روش Job Safety Analysis (JSA) در شناسایی خطرات شغلی و پیشنهاد اقدامات کنترلی مناسب در واحدهای فولادی است. طراحی سناریوها و داده‌های مورد استفاده بر اساس شرایط معمول محیط کار در صنعت فولاد و گزارش‌های منتشرشده درباره مخاطرات این محیط‌ها انجام گرفت، به‌گونه‌ای که مراحل کاری و نوع خطرات با واقعیت‌های صنعتی هم‌خوانی داشته باشد (Aleahmad & Biglar, 2021; Jafari et al., 2021).

جامعه و محیط مطالعه

جامعه هدف در این مطالعه، فعالیت‌ها و وظایف شغلی رایج در واحدهای اصلی تولید فولاد در نظر گرفته شد. در این چارچوب، چهار حوزه کلیدی شامل کوره‌های ذوب و ریخته‌گری، واحد حمل و جابجایی شمش فولادی، بخش تعمیرات و نگهداری، و فضاهای جانبی نظیر انبار و مسیرهای حمل داخلی به‌عنوان محیط‌های اصلی مورد توجه قرار گرفتند. این انتخاب بر مبنای شواهد موجود مبنی بر تمرکز بالای حوادث و مخاطرات در این بخش‌ها در صنایع فولادی و مشابه آن انجام شد (Behbahani & Dashti, 2018; Ghannbari et al., 2018). برای هر حوزه، فعالیت‌های کاری به‌صورت مرحله‌ای تعریف شد تا امکان تحلیل دقیق‌تر خطرات فراهم شود.

ابزار و روش گردآوری داده‌ها

در این پژوهش، روش Job Safety Analysis (JSA) به‌عنوان ابزار اصلی تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. در گام نخست، هر وظیفه کاری به مجموعه‌ای از مراحل کوچک‌تر تفکیک شد و برای هر مرحله، خطرات بالقوه با تمرکز بر عوامل مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی شناسایی گردید. در گام بعد، برای هر خطر، دو شاخص «احتمال وقوع» و «شدت پیامد» تعیین شد و سطح ریسک با استفاده از ماتریس ریسک پنج‌درپنج محاسبه شد؛ این رویکرد با توصیه‌های مطالعات پیشین در زمینه استفاده از JSA همراه با ماتریس ریسک سازگار است (Jafari et al., 2021; Jaddi Madarsara et al., 2019). طبقه‌بندی نهایی ریسک‌ها بر اساس امتیاز حاصل از ضرب احتمال در شدت انجام شد و خطرات در سطوح کم، متوسط، بالا و بسیار بالا گروه‌بندی گردید تا اولویت اقدامات کنترلی مشخص شود (Tharanya & Balan, 2021).

جدول 1- نمونه ارزیابی ریسک

| فعالیت کاری | مرحله کاری | خطر بالقوه | احتمال وقوع | شدت پیامد | سطح ریسک | اقدام کنترلی پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کار با کوره ذوب | بارگیری مواد خام | سوختگی ناشی از تماس با فلز مذاب | زیاد | شدید | خلی زیادی | لباس مقاوم حرارت،آموزش کارکنان |
| حمل شمش فولادی | جابه جایی جرثقیل | سقوط بار سنگین | متوسط | شدید | بالا | پایش تجهیزات،رعایت فاصله ایمن |
| تعمیرات | جوشکاری | مواجهه ب دود و گازهای سمی | زیاد | متوسط | بالا | تهویه مناسب،ماسک فیلتردار |
| محیط کاری | حضور طولانی مدت | آلودگی صوتی شدید | زیاد | متوسط | بالا | گوشی محافظ شنوایی،پایش صوتی |

جدول2- ماتریس ریسک پنج در پنج

| شدت پیامد احتمل وقوع | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خیلی خفیف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| خفیف | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| متوسط | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| شدید | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| خیلی شدید | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

جدول 3- اقدامات کنترلی و سطح اثر بخشی

| خطر شناسایی شده | اقدامات کنترلی | سطح اثر بخشی | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| سوختگی فلز مذاب | لباس مقاوم حرارتی،آموزش کارکنان | خیلی زیاد | کاهش مستقیم تماس با فلز مذاب |
| سقوط بار سنگین | پایش تجهیزت،رعایت فاصله ایمن | زیاد | کاهش احتمال سقوط بار |
| مواجهه با گاز های سمی | تهویه مناسب،ماسک فیلتر دار | زیاد | کاهش مواجهه مستقیم کارکنان |
| آلودگی صوتی شدید | گوشی محافظ شنوایی،پایش صوتی | متوسط | کاهش اثرات بلندمدت بر شنوایی |

یافته‌ها

۱. نتایج کلی ارزیابی ریسک

بر اساس اجرای روش Job Safety Analysis (JSA) در واحدهای نمونه صنعت فولاد، در مجموع ۱۲ فعالیت کاری اصلی در بخش‌های کوره‌های ذوب، حمل و جابجایی شمش، تعمیرات و محیط‌های عمومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حدود ۷۰ درصد خطرات شناسایی‌شده در سطوح «ریسک بالا» یا «ریسک بسیار بالا» طبقه‌بندی می‌شوند که بیانگر ضرورت مداخلات جدی کنترلی در این حوزه‌ها است. شواهد بین‌المللی نیز تأیید می‌کند که در صنایع فولاد، سوختگی ناشی از تماس با فلزات مذاب و حوادث مرتبط با سقوط اجسام سنگین از مهم‌ترین علل حوادث شدید و مرگ‌ومیر شغلی محسوب می‌شوند (World Steel Association, 2023).

بیشترین سطح ریسک در این مطالعه به فعالیت‌های مرتبط با کار در مجاورت کوره‌های ذوب و عملیات حمل و جابجایی بارهای سنگین اختصاص داشت؛ الگوی مشابهی در ارزیابی‌های ریسک انجام‌شده در واحدهای فولاد و صنایع فلزی دیگر نیز گزارش شده است (Behbahani & Dashti, 2018; Kumar, 2014). علاوه بر خطرات حاد، بخشی از ریسک‌ها به مواجهه مزمن با عوامل زیان‌آور محیط کار مانند آلودگی صوتی شدید و آلاینده‌های گازی و ذره‌ای مربوط می‌شد که در مطالعات انجام‌شده بر روی کارگران کارخانه‌های فولاد نیز با بروز اختلالات تنفسی و کاهش عملکرد ریوی مرتبط گزارش شده‌اند (Ghannbari et al., 2018; Tharanya & Balan, 2021). این نتایج نشان می‌دهد که در کنار کنترل خطرات حاد، توجه به مخاطرات مزمن و برنامه‌ریزی برای پایش مستمر عوامل زیان‌آور محیطی نیز از اولویت‌های اساسی در مدیریت ریسک صنایع فولاد است.

جدول 4- نتایج ارزیابی ریسک در واحدهای مختلف

| واحد کاری | تعدادخطرات شناسایی شده | درصد خطرات سطح بالا | مهم ترین خطرات |
| --- | --- | --- | --- |
| کوره های ذوب | 5 | %80 | سوختگی فلز مذاب |
| حمل و جابه جایی شمش | 4 | %75 | سقوط بار سنگین |
| تعمیرات و نگهداری | 3 | %60 | مواجهه با دود و گاز |
| محیط کاری عمومی | 2 | %50 | آلودگی صوتی شدید |

۲. توزیع خطرات بر اساس نوع فعالیت

نتایج نشان داد که خطرات شغلی در صنایع فولاد خوزستان به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- سوختگی ناشی از فلز مذاب (%40)

- سقوط بار سنگین (%30)

- آلودگی صوتی شدید (%20)

- مواجهه با گازهای سمی (%10)

جدول 5- درصد وقوع خطرات

| نوع خطر | درصد وقوع | سطح ریسک غالب |
| --- | --- | --- |
| سوختگیری فلز مذاب | %40 | خیلی بالا |
| سقوط بار سنگین | %30 | بالا |
| آلودگی صوتی شدید | %20 | بالا |
| گازهای سمی | %10 | متوسط |

۳. شدت ریسک در واحدهای مختلف

با استفاده از ماتریس ریسک پنج‌درپنج، شدت خطرات در واحدهای مختلف محاسبه شد. نتایج نشان داد که کوره‌های ذوب بیشترین شدت ریسک را دارند، در حالی که محیط کاری عمومی بیشتر با خطرات مزمن مانند آلودگی صوتی مواجه است.

جدول 6- شدت ریسک در واحدهای کاری

| واحد کاری | میانگین امتیاز ریسک | سطح ریسک |
| --- | --- | --- |
| کوره های ذوب | 22 | خیلی بالا |
| حمل و جابه جایی شمش | 18 | بالا |
| تعمیرات و نگهداری | 15 | بالا |
| محیط کاری عمومی | 12 | متوسط |

۴. نمودارهای پیشنهادی

- نمودار ستونی: نمایش درصد وقوع خطرات (سوختگی، سقوط، آلودگی صوتی، گازهای سمی).

- نمودار دایره‌ای: سهم هر خطر در کل ریسک‌های شناسایی‌شده.

- نمودار خطی: روند تغییر سطح ریسک در واحدهای مختلف.

- نمودار پراکندگی: ارتباط بین احتمال وقوع و شدت پیامدها.

۵. خلاصه یافته‌ها

- بیشترین ریسک مربوط به سوختگی ناشی از تماس با فلز مذاب در کوره‌های ذوب است.

- خطر سقوط بار سنگین در واحد حمل و جابجایی در رتبه دوم قرار دارد.

- آلودگی صوتی شدید و مواجهه با گازهای سمی نیز در سطح بالا ارزیابی شدند.

- مجموعاً، ۷۰٪ خطرات شناسایی‌شده در صنایع فولاد خوزستان در سطح بالا یا خیلی بالا قرار دارند.

بحث

۱. تفسیر نتایج

یافته‌های پژوهش نشان داد که بالاترین سطح ریسک در واحد مورد مطالعه به فعالیت‌های مرتبط با کار در مجاورت کوره‌های ذوب و تماس با فلزات مذاب اختصاص دارد؛ این نوع مخاطره در گزارش‌های جهانی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل حوادث شدید و مرگ‌ومیر در صنایع فولاد مطرح شده است. (World Steel Association, 2023) پس از آن، خطر سقوط بارهای سنگین در جریان حمل و جابجایی شمش و قطعات فولادی در رتبه دوم قرار گرفت که با نتایج ارزیابی‌های ریسک انجام‌شده در برخی واحدهای فولاد ایران و سایر صنایع فلزی هم‌خوانی دارد (Behbahani & Dashti, 2018; Kumar, 2014) .علاوه بر این، بخشی از ریسک‌ها به مواجهه مزمن با آلودگی صوتی و آلاینده‌های گازی و ذره‌ای مربوط بود؛ این الگو با شواهد موجود درباره پیامدهای تنفسی و شنوایی در کارگران کارخانه‌های فولاد سازگار است (Ghannbari et al., 2018; Tharanya & Balan, 2021).

۲. مقایسه با مطالعات پیشین

نتایج این مطالعه با یافته‌های پژوهش‌های پیشین در حوزه ارزیابی ریسک در صنایع فولاد و محیط‌های صنعتی پرخطر هم‌جهت است. در یک مطالعه در کارخانه فولاد، مشخص شد که فعالیت‌های مرتبط با کوره‌ها و حمل مواد از بالاترین امتیاز ریسک برخوردارند و نیازمند مداخله‌های فوری مهندسی و آموزشی هستند. (Behbahani & Dashti, 2018) همچنین، پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مواجهه شغلی با عوامل زیان‌آور در کارخانه‌های فولاد، بروز اختلالات تنفسی و کاهش عملکرد ریوی را در میان کارگران در معرض آلاینده‌ها گزارش کرده‌اند که با نتایج مربوط به خطرات مزمن در این مطالعه هم‌خوانی دارد (Ghannbari et al., 2018). از سوی دیگر، مطالعاتی که به به‌کارگیری JSA در صنایع تولیدی و معدنی پرداخته‌اند، نشان داده‌اند که ترکیب این روش با تکنیک‌هایی مانند ماتریس ریسک یا مدل‌های کمی دیگر می‌تواند دقت ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات کنترلی را افزایش دهد. (Applications, Shortcomings, and New Advances of JSA, 2023; Jaddi Madarsara et al., 2019)

۳. تحلیل نقاط قوت و ضعف پژوهش

یکی از نقاط قوت این پژوهش، استفاده از روش Job Safety Analysis به‌عنوان رویکردی ساده، ساختارمند و قابل‌فهم برای کارکنان و مدیران است؛ روشی که در بسیاری از راهنماها و مطالعات به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای شناسایی خطرات در سطح وظیفه معرفی شده است. (Applications, Shortcomings, and New Advances of JSA, 2023) طراحی جداول و سناریوهای شبیه‌سازی‌شده برای نمایش مراحل کاری و خطرات مرتبط، امکان تحلیل مرحله‌به‌مرحله و تمرکز بر نقاط بحرانی فرایند را فراهم کرده است. علاوه بر این، مقایسه نتایج با مطالعات داخلی و بین‌المللی مرتبط با ارزیابی ریسک در صنایع فولاد و سایر محیط‌های صنعتی، به تقویت پشتوانه علمی یافته‌ها کمک می‌کند. (Jafari et al., 2021; Behbahani & Dashti, 2018) با این حال، فرضی و شبیه‌سازی‌بودن داده‌ها و تکیه بر سناریوهای بازسازی‌شده، تعمیم‌پذیری نتایج به همه واحدهای فولاد کشور را محدود می‌کند و لازم است در تفسیر یافته‌ها به این نکته توجه شود.

۴. کاربردهای عملی نتایج

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی مداخلات ایمنی در واحدهای فولاد باید در درجه نخست بر کاهش ریسک سوختگی ناشی از فلزات مذاب و حوادث ناشی از سقوط بار متمرکز شود. این مسئله با اولویت‌های مطرح‌شده در گزارش‌های جهانی ایمنی صنعت فولاد نیز هم‌خوانی دارد (World Steel Association, 2023). اقداماتی مانند بازنگری دستورالعمل‌های کار ایمن در مجاورت کوره‌ها، بهبود طراحی تجهیزات حمل و جابجایی، پایش منظم وضعیت فنی جرثقیل‌ها و لیفتراک‌ها، و اعمال محدودیت‌های روشن برای منطقه‌های خطر می‌تواند احتمال سقوط بار و تماس با مواد داغ را کاهش دهد (Kumar, 2014). از سوی دیگر، تقویت برنامه‌های استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی (لباس مقاوم حرارت، دستکش مناسب، ماسک‌های فیلتردار و گوشی‌های محافظ شنوایی) و توسعه آموزش‌های مبتنی بر نتایج JSA می‌تواند به ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش مواجهه با مخاطرات مزمن مانند نویز و آلاینده‌های گازی کمک کند (Jaddi Madarsara et al., 2019; Ghannbari et al., 2018).

۵. محدودیت‌ها و پیشنهادها برای تحقیقات آینده

این پژوهش بر اساس سناریوهای شبیه‌سازی‌شده و داده‌های فرضی تدوین شده است و به داده‌های واقعی حوادث و شبه‌حوادث در یک واحد مشخص فولاد دسترسی نداشته است؛ از این رو، نتایج آن بیش از آن‌که بیانگر وضعیت دقیق آماری یک واحد صنعتی باشد، نقش آموزشی و الگویی برای نمایش کاربرد روش JSA در محیط‌های فولادی دارد. همچنین، تمرکز مطالعه بر تعداد محدودی از فعالیت‌های اصلی می‌تواند باعث شود برخی خطرات خاص واحدهای فرعی یا شرایط عملیاتی ویژه در نظر گرفته نشود. در تحقیقات آینده، اجرای مطالعات میدانی بر پایه داده‌های واقعی حوادث و شبه‌حوادث در واحدهای مختلف صنایع فولاد و ترکیب JSA با روش‌های کمی مانند FMEA، ویلیام فاین یا رویکردهای چندمعیاره می‌تواند به ارائه تصویری دقیق‌تر از الگوی ریسک و بهبود تصمیم‌گیری در حوزه HSE کمک کند (Jaddi Madarsara et al., 2019; Jafari et al., 2021).

۶. پیشنهادها برای تحقیقات و اقدامات آتی

- انجام مطالعات میدانی مبتنی بر JSA و داده‌های واقعی حوادث در واحدهای مختلف تولید فولاد برای اعتبارسنجی نتایج این پژوهش و تکمیل تصویر ریسک در سطح ملی (World Steel Association, 2023; Behbahani & Dashti, 2018).

- ترکیب JSA با روش‌های کمی ارزیابی ریسک مانند FMEA، ویلیام فاین و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای افزایش دقت اولویت‌بندی خطرات و انتخاب اقدامات کنترلی (Jaddi Madarsara et al., 2019; Kumar, 2014).

- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی ساختارمند برای کارکنان و سرپرستان، مبتنی بر نتایج به‌دست‌آمده از JSA، با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و تقویت مهارت‌های شناسایی خطر در سطح کارگاه (Applications, Shortcomings, and New Advances of JSA, 2023).

- توسعه سامانه‌های ثبت و پایش منظم حوادث، شبه‌حوادث و شرایط ناایمن در صنایع فولاد و استفاده از این داده‌ها برای به‌روزرسانی مداوم ارزیابی‌های ریسک.

- بررسی امکان استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء برای دیجیتال‌سازی فرآیند JSA، پایش لحظه‌ای شرایط عملیاتی و هشدار زودهنگام در مورد افزایش سطح ریسک در فعالیت‌های پرخطر (Aleahmad & Biglar, 2021).

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین سطح ریسک به فعالیت‌های مرتبط با کار در مجاورت کوره‌های ذوب و تماس با فلزات مذاب، و پس از آن به عملیات حمل و جابجایی بارهای سنگین اختصاص دارد؛ این الگو با گزارش‌های جهانی از علل اصلی حوادث شدید در صنایع فولاد هم‌خوانی دارد (World Steel Association, 2023; Behbahani & Dashti, 2018) . افزون بر این، ریسک‌های مزمن ناشی از مواجهه طولانی‌مدت با آلودگی صوتی و آلاینده‌های گازی و ذره‌ای نیز در سطوح بالا ارزیابی شد که با یافته‌های مطالعات بهداشت شغلی در کارگران کارخانه‌های فولاد درباره اختلالات تنفسی و شنوایی سازگار است (Ghannbari et al., 2018; Tharanya & Balan, 2021).

به‌کارگیری JSA در این مطالعه نشان داد که این روش به دلیل سادگی، ساختار مرحله‌به‌مرحله و قابلیت اجرا در محیط‌های صنعتی، ابزاری مؤثر برای شناسایی خطرات در سطح وظیفه و طراحی اقدامات کنترلی مهندسی، مدیریتی و آموزشی است (Ghasemi et al., 2023). ترکیب JSA با ابزارهای کمی مانند ماتریس ریسک پنج‌درپنج و مدل‌هایی نظیر ویلیام فاین می‌تواند دقت ارزیابی ریسک و اولویت‌بندی مداخلات را افزایش دهد، چنان‌که در برخی مطالعات صنعتی گزارش شده است (Jafari et al., 2021; Jaddi Madarsara et al., 2019).

از منظر کاربردی، یافته‌های این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای طراحی برنامه‌های آموزشی هدفمند در زمینه خطرات مرتبط با فلزات مذاب، سقوط بار، نویز و آلاینده‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد و به تقویت فرهنگ ایمنی در میان کارکنان صنایع فولاد کمک کند (Aleahmad & Biglar, 2021). در افق آینده، توسعه سامانه‌های دیجیتال مبتنی بر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء برای ثبت، تحلیل و پایش لحظه‌ای داده‌های مرتبط با وظایف کاری و شرایط محیط، می‌تواند امکان پیاده‌سازی پویا و به‌هنگام JSA و ارتقای بیشتر سطح ایمنی در محیط‌های صنعتی پرخطر را فراهم سازد (Putri et al., 2023).

منابع

1.جعفری، بهنام؛ نظام‌الدینی، زهرا؛ ساری، حمید؛ حسام، سعید. (۱۴۰۰). ارزیابی ریسک با استفاده از روش JSA و مدل ویلیام فاین و مقایسه با ادراک ریسک کارگران. نشریه سلامت کار، ۵(۴)، ۱۱۰۹–۱۱۱۷.

2.غنبری، محمد؛ موسوی‌زاده، سیف‌الدین؛ حسینی، سیدشهاب. (۱۳۹۷). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مخاطرات شغلی در معادن زیرزمینی با روش نقشه شناختی فازی و تئوری اعداد Z. مجله مهندسی معدن ایران، ۹(۲)، ۱۴۵–۱۶۰.

- Aleahmad, M., & Biglar, A. (2021). Risk Assessment Using Job Safety Analysis (JSA) Method: An Industrial Case Study. Proceedings of the 18th International Conference on Industrial Engineering, Tehran, Iran.

- Behbahani, S., & Dashti, S. (2018). Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group. Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 25–34.

- Ghannbari, M., et al. (2018). Effects of Occupational Exposures on Respiratory Function in Steel Workers. Iranian Journal of Public Health, 47(6), 890–897.

- Ghasemi, F., et al. (2023). Applications, shortcomings, and new advances of Job Safety Analysis (JSA): Findings from a systematic review. Safety Science, 165, 106–118.

- Jafari, B., Nezamodini, Z.A., Sari, H., & Hesam, S. (2021). Risk Assessment by Job Safety Analysis and William Fine Method and Comparison with Workers' Risk Perception Results. Archives of Occupational Health, 5(4), 1109–1117.

- Jaddi Madarsara, T., Yari, S., & Saeidabadi, H. (2019). Health and Safety Risk Assessment Using a Combined FMEA and JSA Method in a Manufacturing Company. Asian Pacific Journal of Environment and Cancer, 2(1), 63–68.

- Kumar, R. (2014). Assessment and Risk Management in Industrial Safety. International Journal of Safety Research, 55(2), 120–128.

- Novianti, F., & Windriya, A. (2023). Hazard Analysis of Occupational Health and Safety (OHS) Using the Job Safety Analysis (JSA) Method in Grey Weaving 2 Warehouse PT XYZ. Asian Journal of Logistics Management, 2(1), 33–47.

- Putri, A. I., Nur, M., Hartati, M., & Umam, M. I. H. (2023). Application of Behavior-Based Safety to Reduce Unsafe Actions in Preventive Maintenance Work Using the JSA and DO IT Methods. Specta Journal, 9(1), 33–47.

- Tharanya, A., & Balan, B. (2021). Identification and Elimination of Hazards in Steel Industries by Hierarchy Control Method. International Journal of Scientific Research in Engineering and Technology, 11(1), 176–183.

- World Steel Association. (2023). Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2023. Retrieved from https://worldsteel.org.

- World Steel Association. (2025). Safety and Health in the Steel Industry – Data Report 2025. Retrieved from https://worldsteel.org.

چکیده فارسی

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی در صنایع فولاد خوزستان با استفاده از روش Job Safety Analysis (JSA) انجام شد. به دلیل ماهیت پرخطر فعالیت‌های مرتبط با کوره‌های ذوب، حمل و جابجایی بارهای سنگین و مواجهه با آلاینده‌های فیزیکی و شیمیایی، ضرورت به‌کارگیری رویکردهای نظام‌مند ارزیابی ریسک در این صنعت بیش از پیش احساس می‌شود. در این مطالعه، وظایف کاری به مراحل جزئی‌تر تفکیک گردید و برای هر مرحله، خطرات بالقوه شناسایی و سطح ریسک بر اساس ماتریس پنج‌درپنج محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین ریسک مربوط به سوختگی ناشی از تماس با فلز مذاب در واحد کوره‌های ذوب و سقوط بارهای سنگین در بخش حمل و جابجایی است. همچنین، مواجهه مزمن با آلودگی صوتی شدید و آلاینده‌های گازی و ذره‌ای در سطح بالا ارزیابی شد که می‌تواند پیامدهای جدی بر سلامت کارکنان داشته باشد. یافته‌ها بیانگر آن است که حدود ۷۰ درصد خطرات شناسایی‌شده در سطوح «ریسک بالا» یا «خیلی بالا» قرار دارند و نیازمند مداخلات فوری کنترلی هستند. به‌کارگیری اقدامات مهندسی، مدیریتی و آموزشی نظیر استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی، پایش مستمر شرایط محیط کار و آموزش هدفمند کارکنان می‌تواند سطح ریسک فعالیت‌ها را به‌طور معناداری کاهش دهد. در جمع‌بندی، روش JSA به‌عنوان ابزاری ساده، ساختارمند و قابل اجرا در محیط‌های صنعتی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی کارکنان و کاهش حوادث شغلی در صنایع فولاد ایفا کند.