الگوی ارگونومی عملیاتی تجهیزات آتش‌نشانی برای کاهش فشار جسمی و افزایش ایمنی مأموریت‌های شهری

ابوالفضل اقبالی

لیسانس تربیت بدنی, کارشناس آتشنشانی, سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز

چکیده

این مقاله الگویی عملیاتی برای ارزیابی و بهینه‌سازی تجهیزات آتش‌نشانی از دیدگاه ارگونومی ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی بر تطبیق تجهیزات حفاظت فردی مانند دستگاه تنفسی، لباس‌های محافظ و ابزارهای عملیاتی با ویژگی‌های جسمانی آتش‌نشانان است تا فشار مکانیکی بر سیستم اسکلتی-عضلانی به طور مؤثر مدیریت شود. همچنین بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروهای آتش‌نشانی و اصلاح روش‌های حمل و استفاده از آن‌ها در محیط‌های شهری پرچالش مورد توجه قرار گرفته تا ایمنی مأموریت‌ها تقویت گردد و خستگی زودرس کاهش یابد. با استناد به استانداردهای بین‌المللی مانند استاندارد انجمن ملی حفاظت از حریق که الزامات طراحی مجموعه‌های حفاظتی را برای حفظ تحرک و کاهش بار مکانیکی مشخص می‌کند و پژوهش‌های داخلی معتبر مانند مدل ریاضی چندهدفه برای بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروها که شاخص‌های ارگونومیک مانند زمان دسترسی و فشار جسمی را بهبود می‌بخشد و همچنین ارزیابی پوسچرهای کاری با روش ارزیابی سریع کل بدن که سطوح خطر بالا در فعالیت‌های عملیاتی را نشان می‌دهد و نیاز به مداخلات ارگونومیک را ضروری می‌سازد، الگویی واقع‌گرایانه و قابل اجرا پیشنهاد می‌شود. این الگو بر تحلیل میدانی پوسچرها، تنظیم‌پذیری تجهیزات برای ابعاد جسمانی متنوع، آموزش عملی مداوم و جمع‌آوری بازخورد از آتش‌نشانان تأکید دارد تا آسیب‌های اسکلتی-عضلانی مانند فشار بر کمر، زانوها و شانه‌ها کنترل شود. اجرای چنین رویکردی در ساختارهای شهرداری نه تنها کارایی نیروی عملیاتی را ارتقا می‌بخشد بلکه با کاهش مخاطرات ناشی از حمل تجهیزات سنگین و پوسچرهای نامناسب به افزایش ایمنی کلی مأموریت‌های شهری کمک می‌کند و راهکاری پایدار برای سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان فراهم می‌آورد.

کلمات كليدي: ارگونومی عملیاتی، تجهیزات آتش‌نشانی، ایمنی شهری، تطبیق تجهیزات

# مقدمه

عملیات آتش‌نشانی شهری به عنوان یکی از مشاغل پرخطر و پرتنش شناخته می‌شود که آتش‌نشانان را در معرض چالش‌های جسمانی متعدد قرار می‌دهد. این عملیات اغلب با حمل بارهای سنگین تجهیزات حفاظت فردی مانند دستگاه تنفسی، لباس‌های محافظ حرارتی، کلاه، دستکش و کفش‌های ویژه همراه است که وزن قابل توجهی به بدن تحمیل می‌کند و فشار مکانیکی بر سیستم اسکلتی-عضلانی وارد می‌آورد. پوسچرهای نامناسب در حین کار، مانند خم شدن مکرر برای دسترسی به ابزارها، بالا رفتن از پله‌ها در ساختمان‌های بلند یا کار در فضاهای محدود شهری، همراه با حرکات تکراری و سریع، زمینه‌ساز خستگی زودرس، محدودیت حرکتی و آسیب‌های بلندمدت می‌گردد. این فشارها نه تنها کارایی عملیاتی را کاهش می‌دهند بلکه ایمنی کلی مأموریت‌ها را تهدید می‌کنند، زیرا آتش‌نشان خسته یا آسیب‌دیده ممکن است در لحظات حساس نتواند به بهترین شکل عمل کند.  در محیط‌های شهری ایران، جایی که ترافیک سنگین، ساختمان‌های متراکم و کوچه‌های باریک عملیات را پیچیده‌تر می‌سازد، نیاز به تجهیزات تطبیق‌یافته با ویژگی‌های جسمانی آتش‌نشانان بیش از پیش احساس می‌شود. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند که بسیاری از فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانان با سطوح خطر بالای پوسچر همراه است و مداخلات ارگونومیک را ضروری می‌سازد. برای مثال، ارزیابی پوسچرهای کاری با روش ارزیابی سریع کل بدن سطوح خطر بالا یا بسیار بالا را در بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها برجسته کرده که این امر بر لزوم اصلاح روش‌های حمل و استفاده از تجهیزات تأکید دارد. همچنین، مدل‌های ریاضی چندهدفه برای بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروهای آتش‌نشانی پیشنهاد شده که شاخص‌های ارگونومیک مانند زمان دسترسی سریع به ابزارها و کاهش بار مکانیکی بر بدن را بهبود می‌بخشد و دسترسی آسان‌تر را بدون افزایش فشار جسمی فراهم می‌آورد.  از دیدگاه بین‌المللی، استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق الزامات طراحی مجموعه‌های حفاظتی را برای حفظ تحرک و کاهش بار مکانیکی مشخص کرده‌اند تا تجهیزات نه تنها از آتش‌نشان در برابر حرارت و مواد خطرناک محافظت کنند بلکه تحرک عملیاتی را نیز حفظ نمایند. این استانداردها بر تنظیم‌پذیری تجهیزات برای ابعاد جسمانی متنوع تأکید دارند، زیرا آتش‌نشانان با قد، وزن و دامنه حرکتی متفاوت ممکن است با تجهیزات ثابت دچار محدودیت شوند. حمل دستگاه تنفسی به تنهایی فشار قابل توجهی بر کمر، زانوها و شانه‌ها وارد می‌کند، اما تنظیم طول بندها و طراحی ارگونومیک‌تر می‌تواند این بار را به طور مؤثر کنترل کند و از آسیب‌های اسکلتی-عضلانی پیشگیری نماید. در شرایط واقعی مأموریت‌های شهری، جایی که آتش‌نشانان باید سریعاً از خودرو خارج شوند، ابزارها را بردارند و به محل حادثه برسند، قرارگیری نامناسب تجهیزات روی خودروها دسترسی را دشوار و خستگی را تشدید می‌کند. اصلاح این قرارگیری بر اساس مدل‌های بهینه‌سازی می‌تواند زمان عملیات را کوتاه کند و فشار جسمی را کاهش دهد، که این امر مستقیماً به افزایش ایمنی کمک می‌رساند. علاوه بر این، روش‌های حمل تجهیزات در فضاهای محدود مانند پله‌ها یا راهروهای باریک نیاز به اصلاح دارد تا پوسچرهای نامناسب کمتر شود و خطر آسیب به مفاصل کلیدی کم گردد.  این مقاله با هدف ارائه الگویی اجرایی برای مدیریت این چالش‌ها تدوین شده است. الگو بر پایه استانداردهای معتبر بین‌المللی و یافته‌های پژوهشی داخلی استوار است و بر تحلیل میدانی پوسچرها، تنظیم‌پذیری تجهیزات و آموزش عملی تمرکز دارد. اجرای چنین الگویی در ساختارهای شهرداری نه تنها آسیب‌های اسکلتی-عضلانی را کنترل می‌کند بلکه کارایی نیروی عملیاتی را ارتقا می‌بخشد. اهمیت این موضوع در آن است که آسیب‌های ناشی از فشار جسمی نه تنها سلامت آتش‌نشانان را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند منجر به کاهش توان پاسخگویی در مأموریت‌های حیاتی شود. بنابراین، تطبیق تجهیزات با ویژگی‌های آنتروپومتریک آتش‌نشانان، مانند قد متوسط و دامنه حرکتی در جمعیت ایرانی، و اعمال اصلاحات تدریجی بر اساس بازخورد عملی، راهکاری واقع‌گرایانه و پایدار ارائه می‌دهد. این الگو بر تصمیم‌گیری انسانی و ارزیابی‌های میدانی تأکید دارد و بدون نیاز به تغییرات اساسی یا فناوری‌های پیچیده، امکان پیاده‌سازی در شهرداری‌ها را فراهم می‌سازد. با اجرای مداوم آموزش و نظارت بر استانداردها، می‌توان خستگی را کاهش داد، تحرک را حفظ کرد و ایمنی مأموریت‌های شهری را به سطح بالاتری رساند. این رویکرد نه تنها سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان را تضمین می‌کند بلکه به جامعه شهری اطمینان می‌دهد که نیروهای نجات در بهترین شرایط جسمانی به یاری می‌شتابند.

پیشینه پژوهش

پژوهش‌های داخلی بر ارزیابی پوسچرهای کاری آتش‌نشانان با روش ارزیابی سریع کل بدن تمرکز دارند که سطوح خطر بالا و بسیار بالا را در بسیاری از فعالیت‌های عملیاتی نشان می‌دهد و مداخلات ارگونومیک را ضروری می‌سازد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). همچنین مدل‌های ریاضی چندهدفه برای بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروهای آتش‌نشانی شاخص‌های ارگونومیک مانند زمان دسترسی سریع و کاهش بار مکانیکی را بهبود می‌بخشد و کارایی عملیات را ارتقا می‌دهد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). مطالعات بین‌المللی بر تأثیر وزن دستگاه تنفسی بر بار مکانیکی مفاصل کلیدی مانند کمر، زانوها و شانه‌ها تأکید دارند و تنظیم‌پذیری بندها را به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل فشار و پیشگیری از آسیب‌های اسکلتی-عضلانی پیشنهاد می‌کنند (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، پاب‌مد). این یافته‌ها با استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق همخوانی دارد که طراحی تجهیزات را برای حفظ تحرک و کاهش خستگی عملیاتی الزامی می‌داند و زمینه‌ساز الگوهای واقع‌گرایانه برای ایمنی شهری است (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵).

مبانی نظری

ارگونومی عملیاتی در آتش‌نشانی بر تطبیق تجهیزات با قابلیت‌های انسانی تمرکز دارد تا بار مکانیکی بر مفاصل و عضلات کاهش یابد و تحرک عملیاتی حفظ شود (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی). استاندارد انجمن ملی حفاظت از حریق در ویرایش ۲۰۲۵ الزامات طراحی لباس‌ها، کلاه‌ها، دستکش‌ها، کفش‌ها و دستگاه تنفسی را برای حفاظت همزمان حرارتی، شیمیایی و حرکتی مشخص می‌کند و بر کاهش وزن و افزایش تنظیم‌پذیری تأکید دارد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). اصول کلیدی شامل کاهش وزن کلی تجهیزات، تنظیم‌پذیری برای ابعاد جسمانی متنوع، قرارگیری بهینه ابزارها برای دسترسی سریع و کم‌فشار، و تحلیل پوسچرهای عملیاتی است (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). این مبانی بر پایه یافته‌های پژوهشی معتبر داخلی و بین‌المللی استوار است که نشان می‌دهند تنظیم‌پذیری بندهای دستگاه تنفسی نیروی وارد بر کمر و زانوها را کنترل می‌کند (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی) و بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروها با مدل‌های ریاضی چندهدفه شاخص‌های ارگونومیک را ارتقا می‌بخشد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا).

روش‌شناسی

الگوی پیشنهادی شامل مراحل ارزیابی میدانی پوسچرها با ابزارهایی مانند روش ارزیابی سریع کل بدن در عملیات شبیه‌سازی‌شده است تا سطوح خطر اسکلتی-عضلانی دقیق شناسایی شود (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). سپس بررسی تطبیق تجهیزات حفاظت فردی مانند دستگاه تنفسی با ویژگی‌های آنتروپومتریک آتش‌نشانان انجام می‌گیرد تا تنظیم‌پذیری برای ابعاد جسمانی متنوع تضمین گردد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). تحلیل قرارگیری تجهیزات روی خودروها با مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی چندهدفه صورت می‌پذیرد که شاخص‌های ارگونومیک مانند زمان دسترسی سریع و کاهش بار مکانیکی را بهبود می‌بخشد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). در نهایت اعمال اصلاحات تدریجی مانند تنظیم بندهای دستگاه تنفسی همراه با جمع‌آوری بازخورد عملی از آتش‌نشانان اجرا می‌شود تا فشار بر مفاصل کلیدی کنترل گردد (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). این روش بر تصمیم‌گیری انسانی و تحلیل‌های میدانی تمرکز دارد و قابل اجرا بدون فناوری‌های پیچیده است و ایمنی عملیاتی را در محیط‌های شهری ارتقا می‌دهد. نظارت دوره‌ای بر اجرای مراحل الگو پایداری نتایج را تضمین می‌کند. آموزش مداوم آتش‌نشانان نیز نقش کلیدی در موفقیت این رویکرد ایفا می‌نماید.

تحلیل و یافته‌ها

بررسی بار مکانیکی وارد بر مفاصل کلیدی ناشی از حمل دستگاه تنفسی عملیاتی و راهکارهای کاهش آن

حمل دستگاه تنفسی به عنوان یکی از تجهیزات ضروری حفاظت فردی در عملیات آتش‌نشانی شهری، بار مکانیکی قابل توجهی بر سیستم اسکلتی-عضلانی آتش‌نشانان وارد می‌کند و فشار بر مفاصل کلیدی مانند کمر، زانوها و شانه‌ها را افزایش می‌دهد که این امر زمینه‌ساز خستگی زودرس، محدودیت حرکتی و آسیب‌های بلندمدت می‌گردد (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی). دستگاه تنفسی با وزن تقریبی ۸ تا ۱۲ کیلوگرم، هنگام حمل روی پشت، مرکز ثقل بدن را به عقب منتقل می‌کند و برای حفظ تعادل، آتش‌نشان مجبور به خم شدن به جلو می‌شود که این پوسچر نامناسب فشار بر ستون فقرات و مفاصل پایین‌تنه را تشدید می‌نماید (مایمائیتی و همکاران، ۲۰۲۲، مدل‌های اسکلتی-عضلانی). مطالعات بیومکانیکی نشان می‌دهند که حمل این دستگاه نیروی عضلانی راست رانی و واکنش مفاصل ران و زانو را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و در فعالیت‌های دویدن یا راه رفتن سریع، این بار مکانیکی حتی بیشتر می‌شود که خطر آسیب‌های اسکلتی-عضلانی را بالا می‌برد (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

در محیط‌های شهری پرچالش ایران، جایی که عملیات اغلب شامل بالا رفتن از پله‌ها، حرکت در فضاهای محدود و حمل ابزارهای اضافی است، این فشارها تشدید می‌شود و آتش‌نشانان را در معرض آسیب‌های مزمن مانند کمردرد قرار می‌دهد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). پژوهش‌های داخلی با ارزیابی پوسچرهای کاری تأکید دارند که فعالیت‌های عملیاتی با دستگاه تنفسی سطوح خطر بالای استرس پوسچرال ایجاد می‌کند و مداخلات ارگونومیک را ضروری می‌سازد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). از سوی دیگر، استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق در ویرایش اخیر بر طراحی تجهیزات برای کاهش بار مکانیکی و حفظ تحرک عملیاتی تأکید دارد و تنظیم‌پذیری را به عنوان اصل کلیدی معرفی می‌کند (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). یکی از راهکارهای مؤثر و عملی برای کاهش این بار مکانیکی، تنظیم طول بندهای دستگاه تنفسی است که نیروی وارد بر کمر و زانوها را کنترل می‌کند و توزیع وزن را بهبود می‌بخشد (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی). مطالعات نشان می‌دهند که تنظیم متوسط طول بندها، فشار بر شانه و کمر را به طور مؤثر کاهش می‌دهد و تحرک را حفظ می‌نماید، در حالی که بندهای خیلی شل یا خیلی سفت بار را نامتعادل می‌کند و خطر کمردرد را افزایش می‌دهد (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). طراحی‌های نوین دستگاه تنفسی با ساختار حمایتی بهتر و جذب شوک، فشار بر کمر را به طور قابل توجهی کم می‌کند و راحتی را افزایش می‌دهد (ژانگ و همکاران، ۲۰۲۴، ارگونومیکس).

علاوه بر تنظیم بندها، انتقال وزن به ناحیه لگن از طریق کمربند محکم، فشار بر شانه‌ها و ستون فقرات را کاهش می‌دهد و اصل مشابه کوله‌پشتی‌های کوهنوردی را به کار می‌گیرد (گراولین، ۲۰۱۲، گزارش ایمنی آتش‌نشانی). پژوهش‌ها تأکید دارند که بستن صحیح کمربند و شل کردن مناسب بندهای شانه، وزن را به عضلات بزرگ‌تر تنه منتقل می‌کند و خستگی را کم می‌نماید (شاو و میچل، گزارش ارگونومیک). در شرایط عملیاتی شهری، جایی که آتش‌نشانان باید سریع حرکت کنند، این تنظیمات ساده زمان عملیات را کوتاه و ایمنی را افزایش می‌دهد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا).

طراحی ارگونومیک‌تر مانند سیلندرهای سبک‌تر کامپوزیتی یا قاب پشتی کم‌حجم، بار مکانیکی را کنترل می‌کند بدون کاهش ظرفیت هوا، که این امر در استانداردهای جدید مورد توجه قرار گرفته است (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). مطالعات بیومکانیکی پیشنهاد می‌کنند که نزدیکی مرکز ثقل دستگاه به بدن، انحراف مرکز جرم را کم می‌کند و نیروی عضلانی مورد نیاز برای تعادل را کاهش می‌دهد (هور و همکاران، ۲۰۱۵، ارگونومیکس کاربردی). همچنین، آموزش مداوم برای تنظیم صحیح بندها و پوسچرهای مناسب، نقش کلیدی در پیشگیری از آسیب‌ها ایفا می‌کند و آتش‌نشانان را قادر می‌سازد تا با فشار کمتر عمل کنند (پارک و همکاران، ۲۰۱۵، گزارش فدرال آتش‌نشانی). ترکیب این راهکارها مانند تنظیم بندها، استفاده از کمربند محکم و طراحی‌های بهبودیافته، بار مکانیکی بر مفاصل کلیدی را مدیریت می‌کند و ایمنی مأموریت‌های شهری را ارتقا می‌بخشد. اجرای این اصلاحات تدریجی در ساختارهای شهرداری، بدون نیاز به تغییرات اساسی، سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان را تضمین می‌نماید.

ارزیابی تأثیر بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروها بر کاهش خستگی عملیاتی و دسترسی سریع

قرارگیری نامناسب تجهیزات روی خودروهای آتش‌نشانی دسترسی به ابزارها را دشوار می‌سازد و فشار جسمی را تشدید می‌کند که این امر خستگی عملیاتی را افزایش می‌دهد و زمان پاسخگویی را طولانی می‌نماید (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). در مقابل، بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات با استفاده از مدل‌های ریاضی چندهدفه شاخص‌های ارگونومیک مانند زمان دسترسی سریع و کاهش بار مکانیکی را بهبود می‌بخشد و کارایی عملیات را ارتقا می‌دهد که این رویکرد در پژوهش‌های داخلی به عنوان راهکاری عملی برای محیط‌های شهری پرچالش برجسته شده است (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). خودروهای آتش‌نشانی به عنوان حامل اصلی تجهیزات حفاظت فردی و ابزارهای عملیاتی، نقش کلیدی در کاهش خستگی آتش‌نشانان ایفا می‌کنند زیرا قرارگیری مناسب ابزارها امکان برداشت سریع و بدون فشار اضافی را فراهم می‌آورد و از پوسچرهای نامناسب هنگام دسترسی جلوگیری می‌نماید (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵).

در محیط‌های شهری ایران، جایی که ترافیک سنگین و فضاهای محدود عملیات را پیچیده می‌سازد، قرارگیری تجهیزات در محفظه‌های پایین یا با دسترسی آسان فشار بر کمر و شانه‌ها را کم می‌کند و خستگی را کاهش می‌دهد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). مدل‌های ریاضی پیشنهادی برای بهینه‌سازی قرارگیری، عوامل ارگونومیک مانند ارتفاع دسترسی، وزن ابزار و فرکانس استفاده را در نظر می‌گیرند تا بهترین مکان برای هر تجهیزات تعیین شود که این امر زمان برداشت ابزار را کوتاه و انرژی آتش‌نشانان را حفظ می‌نماید (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). مطالعات بین‌المللی نیز تأکید دارند که طراحی محفظه‌ها با دسترسی ارگونومیک، خستگی را کنترل می‌کند و ایمنی را افزایش می‌دهد زیرا آتش‌نشانان کمتر در معرض حرکات تکراری پرخطر قرار می‌گیرند (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس).

بهینه‌سازی قرارگیری نه تنها دسترسی سریع را تضمین می‌کند بلکه توزیع وزن روی خودرو را متعادل می‌سازد و پایداری خودرو را در حرکت‌های سریع شهری حفظ می‌نماید که این موضوع مستقیماً به کاهش خستگی راننده و سرنشینان کمک می‌رساند (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). در طراحی‌های نوین، محفظه‌های کشویی و قابل تنظیم امکان برداشت ابزارهای سنگین از ارتفاع مناسب را فراهم می‌آورند و از بلند کردن بیش از حد یا خم شدن عمیق جلوگیری می‌کنند که این ویژگی‌ها خستگی عضلانی را به طور مؤثر کم می‌نماید (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

برای مقایسه تأثیر قرارگیری سنتی و بهینه، جدول زیر مزایای کلیدی را نشان می‌دهد:

جدول نمونه شماره (1)

| تأثیر بر خستگی و دسترسی | قرارگیری بهینه‌سازی‌شده | قرارگیری سنتی | جنبه ارزیابی |
| --- | --- | --- | --- |
| کاهش خستگی و افزایش سرعت عملیات | کوتاه با مکان‌یابی استراتژیک | طولانی به دلیل جستجو و دسترسی دشوار | زمان دسترسی به ابزار |
| کنترل آسیب‌های اسکلتی-عضلانی | پایین با محفظه‌های پایین و کشویی | بالا به دلیل خم شدن و بلند کردن | فشار جسمی بر کمر و شانه |
| حفظ انرژی و ایمنی در حرکت | متعادل با مدل‌های ریاضی | نامتعادل و خطرناک | توزیع وزن تجهیزات |
| کاهش حرکات تکراری پرخطر | اولویت بر ابزارهای پرکاربرد | بدون اولویت‌بندی | فرکانس استفاده ابزار |
| کاهش خستگی در مسیرهای شهری | بهبودیافته | ممکن است مختل شود | پایداری خودرو |
| ارتقای کارایی کلی مأموریت | آسان و ایمن | محدود و پرریسک | دسترسی در شرایط اضطراری |

این جدول بر اساس یافته‌های پژوهشی داخلی و استانداردهای بین‌المللی تدوین شده است (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا؛ انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵).  اجرای بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات در شهرداری‌ها نیازمند ارزیابی میدانی اولیه و اعمال مدل‌های ریاضی ساده است که بدون هزینه‌های بالا، خستگی را کاهش می‌دهد و دسترسی را سریع می‌سازد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). این رویکرد نه تنها کارایی عملیاتی را افزایش می‌دهد بلکه سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان را حفظ می‌نماید و در بلندمدت هزینه‌های درمانی ناشی از آسیب‌ها را کم می‌کند (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). در نهایت، بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروها راهکاری واقع‌گرایانه برای مقابله با چالش‌های شهری است که ایمنی مأموریت‌ها را تقویت و خستگی را مدیریت می‌نماید (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

تحلیل سطوح خطر پوسچرهای عملیاتی در فعالیت‌های شهری و ضرورت مداخلات ارگونومیک میدانی

فعالیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی در محیط‌های شهری با پوسچرهای نامناسب متعدد همراه است که سطوح خطر بالایی برای سیستم اسکلتی-عضلانی ایجاد می‌کند و ارزیابی این پوسچرها با روش ارزیابی سریع کل بدن سطوح خطر بالا و بسیار بالا را در بسیاری از وظایف عملیاتی نشان می‌دهد که این امر مداخلات ارگونومیک فوری را ضروری می‌سازد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). در شرایط شهری پرچالش، جایی که آتش‌نشانان با حمل تجهیزات سنگین، بالا رفتن از پله‌ها، کار در فضاهای محدود و حرکات تکراری مواجه هستند، پوسچرهای خمیده، چرخشی و نامتعادل فشار مکانیکی بر کمر، زانوها، شانه‌ها و گردن را افزایش می‌دهد و خطر آسیب‌های اسکلتی-عضلانی مانند کمردرد مزمن و مشکلات مفصلی را تشدید می‌نماید (گنتزلر و استادر، ۲۰۱۰، ورک). مطالعات داخلی بر ارزیابی پوسچرهای کاری آتش‌نشانان تأکید دارند که بخش قابل توجهی از وضعیت‌های بدنی در سطوح خطر بالا یا بسیار بالا قرار می‌گیرد و نیاز به اصلاحات فوری را برجسته می‌کند زیرا این پوسچرها نه تنها خستگی زودرس ایجاد می‌کنند بلکه ایمنی کلی مأموریت‌ها را تهدید می‌نمایند (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا).

روش ارزیابی سریع کل بدن به عنوان ابزاری حساس برای شناسایی ریسک‌های پوسچر در مشاغل پویا و غیرقابل پیش‌بینی مانند آتش‌نشانی طراحی شده است و عوامل مانند وضعیت تنه، گردن، پاها، بازوها و فعالیت‌های تکراری را در نظر می‌گیرد تا امتیاز ریسک کلی را محاسبه کند (هیگنت و مک‌آتامنی، ۲۰۰۰، اپلاید ارگونومیکس). در عملیات شهری، فعالیت‌هایی مانند کشیدن شیلنگ، بلند کردن تجهیزات سنگین و حرکت در ساختمان‌های متراکم اغلب با پوسچرهای خمیده طولانی همراه است که امتیازات بالایی در این روش دریافت می‌کنند و نشان‌دهنده ضرورت اقدامات اصلاحی است (شاناهان و همکاران، ۲۰۱۳، ورک). پژوهش‌های بین‌المللی نیز بر ریسک بالای پوسچرهای تکراری در وظایف پس از آتش‌سوزی مانند بلند کردن شیلنگ بالای شانه یا غلتانیدن آن روی زمین تأکید دارند که سطوح خطر بسیار بالا ایجاد می‌کند و مداخلات مانند تغییر روش بلند کردن یا استفاده از ابزارهای کمکی را پیشنهاد می‌نماید (گنتزلر و استادر، ۲۰۱۰، ورک).

در ایران، ارزیابی پوسچرها در آتش‌نشانان شهری سطوح خطر متوسط تا بسیار بالا را برای اکثر فعالیت‌ها نشان می‌دهد که این یافته‌ها با چالش‌های محیطی مانند ساختمان‌های بلند و ترافیک سنگین همخوانی دارد و بر لزوم مداخلات میدانی مانند آموزش پوسچرهای مناسب و اصلاح روش‌های حمل ابزارها تأکید می‌کند (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق بر طراحی تجهیزات برای کاهش محدودیت‌های پوسچری تمرکز دارد تا تحرک عملیاتی حفظ شود و ریسک آسیب کم گردد که این امر ضرورت تطبیق تجهیزات با ویژگی‌های جسمانی آتش‌نشانان را برجسته می‌سازد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). مداخلات ارگونومیک میدانی مانند آموزش تکنیک‌های صحیح بلند کردن، تنظیم تجهیزات برای توزیع بهتر وزن و استفاده از ابزارهای کمکی در فضاهای محدود، سطوح خطر پوسچر را به طور مؤثر کنترل می‌کند و خستگی را کاهش می‌دهد (کسلر و همکاران، ۲۰۱۸، ارگونومیکس).  اصلاح روش حمل ابزارها یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین مداخلات است که پوسچرهای خمیده را کم می‌کند و فشار بر ستون فقرات را مدیریت می‌نماید زیرا آتش‌نشانان می‌توانند با آموزش‌های عملی، تکنیک‌های نزدیک به بدن و استفاده از عضلات بزرگ‌تر را به کار گیرند (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی). در مأموریت‌های شهری، جایی که زمان محدود و فشار روانی بالا است، پوسچرهای نامناسب اغلب نادیده گرفته می‌شود اما ارزیابی منظم با روش ارزیابی سریع کل بدن امکان شناسایی زودرس ریسک‌ها را فراهم می‌آورد و برنامه‌های آموزشی را هدایت می‌کند (هیگنت و مک‌آتامنی، ۲۰۰۰، اپلاید ارگونومیکس). پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مداخلات آموزشی مبتنی بر ارزیابی پوسچر نه تنها سطوح خطر را پایین می‌آورد بلکه آگاهی آتش‌نشانان را افزایش می‌دهد و فرهنگ ایمنی را تقویت می‌نماید (شاناهان و همکاران، ۲۰۱۳، ورک).  اجرای مداخلات ارگونومیک میدانی در ساختارهای شهرداری نیازمند ارزیابی دوره‌ای پوسچرها و اعمال تغییرات تدریجی است که این رویکرد بدون هزینه‌های بالا، ایمنی عملیات را ارتقا می‌بخشد و آسیب‌های بلندمدت را پیشگیری می‌کند (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). ترکیب آموزش پوسچرهای مناسب با تنظیم تجهیزات و اصلاح روش‌های عملیاتی، سطوح خطر را به طور پایدار کنترل می‌کند و کارایی نیروی آتش‌نشانی را حفظ می‌نماید (گنتزلر و استادر، ۲۰۱۰، ورک). در نهایت، ضرورت مداخلات ارگونومیک میدانی در فعالیت‌های شهری آتش‌نشانی بر پایه یافته‌های ارزیابی پوسچر استوار است که سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان را تضمین و ایمنی جامعه را افزایش می‌دهد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵؛ وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

نقش تنظیم‌پذیری تجهیزات حفاظت فردی در حفظ تحرک عملیاتی و مدیریت فشار مکانیکی بر بدن

تجهیزات حفاظت فردی در آتش‌نشانی نقش حیاتی در حفاظت از جان آتش‌نشانان ایفا می‌کند اما وزن و حجم آن‌ها اغلب تحرک عملیاتی را محدود و فشار مکانیکی بر بدن را افزایش می‌دهد که این امر خطر آسیب‌های اسکلتی-عضلانی را بالا می‌برد (پارک و همکاران، ۲۰۱۴، ارگونومیکس کاربردی). تنظیم‌پذیری بندها و ساختار این تجهیزات نیروی وارد بر مفاصل کلیدی مانند کمر، زانوها و شانه‌ها را به طور مؤثر کاهش می‌دهد و تحرک را حفظ می‌کند که استاندارد انجمن ملی حفاظت از حریق بر آن تأکید دارد و ایمنی مأموریت‌ها را تقویت می‌نماید (انجمع ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). دستگاه تنفسی به عنوان یکی از سنگین‌ترین اجزای تجهیزات حفاظت فردی، هنگام حمل فشار قابل توجهی بر ستون فقرات وارد می‌آورد اما تنظیم طول بندهای شانه و کمربند حمایتی وزن را به ناحیه لگن منتقل می‌کند و بار بر شانه‌ها را کم می‌نماید (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).  پژوهش‌های بیومکانیکی نشان می‌دهند که تنظیم متوسط بندها توزیع وزن را بهبود می‌بخشد و خستگی عضلانی را کنترل می‌کند زیرا مرکز ثقل بدن را نزدیک‌تر نگه می‌دارد و انحراف پوسچر را کاهش می‌دهد (مایمائیتی و همکاران، ۲۰۲۲، مدل‌های اسکلتی-عضلانی). در عملیات شهری، جایی که آتش‌نشانان باید سریع حرکت کنند و در فضاهای محدود کار نمایند، تنظیم‌پذیری لباس‌های محافظ و دستکش‌ها دامنه حرکتی را افزایش می‌دهد و از محدودیت‌های ناشی از حجم تجهیزات پیشگیری می‌کند (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). استانداردهای جدید بر طراحی تنظیم‌پذیر برای ابعاد جسمانی متنوع تأکید دارند تا تجهیزات برای آتش‌نشانان با قد و وزن متفاوت مناسب باشد و فشار مکانیکی را مدیریت نماید (انجمع ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). در ایران، پژوهش‌ها بر تأثیر تجهیزات حفاظت فردی بر استرس حرارتی و فشار جسمی تمرکز دارند که تنظیم‌پذیری را به عنوان راهکاری برای کاهش این فشارها پیشنهاد می‌کنند (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). لباس‌های محافظ با بندهای قابل تنظیم و ساختار انعطاف‌پذیر تحرک در فعالیت‌های تکراری مانند بالا رفتن از پله‌ها را حفظ می‌کند و خطر کمردرد مزمن را کم می‌نماید (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). کلاه و چکمه‌های تنظیم‌پذیر نیز با تطبیق بهتر بر سر و پا، فشار بر گردن و مچ پا را کنترل می‌کنند و تعادل را در شرایط پرتنش عملیاتی بهبود می‌بخشند (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

تنظیم‌پذیری نه تنها فشار مکانیکی را مدیریت می‌کند بلکه راحتی کلی را افزایش می‌دهد و آتش‌نشانان را قادر می‌سازد تا مدت طولانی‌تر با کارایی بالا عمل کنند (پارک و همکاران، ۲۰۱۴، ارگونومیکس کاربردی). آموزش مداوم برای تنظیم صحیح تجهیزات نقش کلیدی در بهره‌برداری از این مزایا ایفا می‌کند زیرا بسیاری از آتش‌نشانان از تنظیمات بهینه آگاه نیستند (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس).

بررسی اصلاح روش‌های حمل تجهیزات در محیط‌های شهری محدود و تأثیر بر کاهش خستگی و آسیب‌ها

محیط‌های شهری محدود مانند کوچه‌های باریک، ساختمان‌های بلند با پله‌های متعدد و فضاهای بسته، چالش‌های جدی برای حمل تجهیزات آتش‌نشانی ایجاد می‌کند و روش‌های سنتی حمل اغلب منجر به پوسچرهای نامناسب، خستگی زودرس و آسیب‌های اسکلتی-عضلانی می‌گردد که این امر ایمنی عملیات را تهدید می‌نماید (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). اصلاح روش‌های حمل تجهیزات در چنین شرایطی خستگی را به طور مؤثر کم می‌کند و ایمنی مأموریت‌ها را افزایش می‌دهد زیرا تحلیل‌های میدانی و ارزیابی پوسچرها نشان‌دهنده سطوح خطر بالا در فعالیت‌های حمل شیلنگ، دستگاه تنفسی و ابزارهای سنگین در پله‌ها و فضاهای محدود است (گنتزلر و استادر، ۲۰۱۰، ورک). در عملیات شهری ایران، جایی که ساختمان‌های متراکم و راهروهای باریک رایج است، حمل تجهیزات سنگین مانند شیلنگ‌های آب یا نردبان‌ها فشار مکانیکی بر کمر، زانوها و شانه‌ها را تشدید می‌کند و خطر لغزش، سقوط یا آسیب‌های مزمن را بالا می‌برد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا).

یکی از روش‌های سنتی حمل شیلنگ، کشیدن آن روی شانه است که در فضاهای محدود پوسچرهای خمیده ایجاد می‌کند و نیروی عضلانی بالایی طلب می‌نماید اما اصلاح این روش با استفاده از تکنیک‌های نزدیک به بدن یا تقسیم بار بین دو نفر، فشار بر ستون فقرات را کنترل می‌کند و خستگی را کاهش می‌دهد (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی). پژوهش‌های بیومکانیکی بر حمل شیلنگ در پله‌ها تمرکز دارند که نشان می‌دهد روش‌های غلتانیدن شیلنگ روی زمین یا استفاده از ابزارهای کمکی مانند قرقره‌ها، حرکات تکراری پرخطر را کم می‌کند و انرژی آتش‌نشانان را حفظ می‌نماید (شاناهان و همکاران، ۲۰۱۳، ورک). استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق بر آموزش روش‌های حمل ایمن تأکید دارد تا تحرک در محیط‌های محدود حفظ شود و خطر آسیب‌های ناشی از بار مکانیکی نامتعادل مدیریت گردد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵).

در فضاهای بسته شهری مانند زیرزمین‌ها یا تونل‌ها، حمل دستگاه تنفسی و ابزارهای نجات روش‌های خاصی نیاز دارد زیرا محدودیت فضا پوسچرهای نامناسب را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد اما اصلاح با تنظیم بندها و استفاده از تکنیک‌های خزیدن یا حمل گروهی، فشار بر مفاصل را کم می‌کند و ایمنی را افزایش می‌دهد (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). تحلیل‌های میدانی در عملیات واقعی نشان می‌دهد که روش‌های حمل فردی در پله‌ها خستگی عضلانی را تشدید می‌کند در حالی که روش‌های تیمی با تقسیم بار، زمان عملیات را کوتاه و آسیب‌ها را پیشگیری می‌نماید (مایمائیتی و همکاران، ۲۰۲۲، مدل‌های اسکلتی-عضلانی). در ایران، ارزیابی پوسچرها با روش ارزیابی سریع کل بدن سطوح خطر بالا را در حمل تجهیزات در محیط‌های محدود برجسته می‌کند و مداخلات مانند آموزش تکنیک‌های صحیح بلند کردن و حمل را ضروری می‌سازد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا).

اصلاح روش‌های حمل نه تنها خستگی را کاهش می‌دهد بلکه خطر لغزش و سقوط در پله‌ها را کم می‌کند زیرا پوسچرهای پایدارتر تعادل را حفظ می‌نماید و انرژی برای وظایف اصلی عملیات باقی می‌گذارد (پارک و همکاران، ۲۰۱۴، ارگونومیکس کاربردی). در ساختمان‌های شهری با پله‌های طولانی، حمل نردبان یا ابزارهای سنگین با روش‌های سنتی فشار بر زانوها را افزایش می‌دهد اما استفاده از تکنیک‌های چرخشی یا ابزارهای حمایتی، بار مکانیکی را توزیع بهتر می‌کند و آسیب‌های بلندمدت را کنترل می‌نماید (گنتزلر و استادر، ۲۰۱۰، ورک). پژوهش‌ها بر تأثیر مثبت آموزش مداوم در اصلاح روش‌ها تأکید دارند که آگاهی آتش‌نشانان را افزایش می‌دهد و فرهنگ ایمنی را تقویت می‌کند (شاناهان و همکاران، ۲۰۱۳، ورک).

اجرای این اصلاحات در ساختارهای شهرداری نیازمند ارزیابی میدانی دوره‌ای و برنامه‌های آموزشی است که بدون هزینه‌های بالا، خستگی را مدیریت و ایمنی را ارتقا می‌بخشد (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). ترکیب روش‌های حمل گروهی با تنظیم تجهیزات، تأثیر چشمگیری بر کاهش آسیب‌ها دارد و کارایی عملیاتی را در محیط‌های محدود شهری حفظ می‌کند (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی؛ انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵).

پیشنهادهای اجرایی برای تطبیق تجهیزات با ویژگی‌های جسمانی آتش‌نشانان و پیشگیری از آسیب‌های اسکلتی-عضلانی

اجرای الگوی ارگونومی عملیاتی در آتش‌نشانی نیازمند تمرکز بر تطبیق تجهیزات حفاظت فردی با ویژگی‌های آنتروپومتریک آتش‌نشانان است تا فشار مکانیکی بر سیستم اسکلتی-عضلانی مدیریت شود و آسیب‌های بلندمدت پیشگیری گردد (عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا). ارزیابی دوره‌ای تجهیزات مانند دستگاه تنفسی، لباس‌های محافظ، کلاه‌ها و چکمه‌ها با ابعاد جسمانی آتش‌نشانان ایرانی، که میانگین قد و وزن آن‌ها با جمعیت عمومی تفاوت دارد، ضرورت دارد تا محدودیت‌های حرکتی کم شود و تحرک عملیاتی حفظ گردد (ساده‌گی و همکاران، ۲۰۱۵، بانک داده‌های آنتروپومتریک ایرانی). آموزش مداوم آتش‌نشانان برای تنظیم صحیح بندها و ساختار تجهیزات، نقش کلیدی در کاهش بار بر مفاصل کلیدی مانند کمر، زانوها و شانه‌ها ایفا می‌کند و خستگی را کنترل می‌نماید (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).  نظارت بر رعایت استانداردهای انجمن ملی حفاظت از حریق در طراحی تجهیزات تنظیم‌پذیر، تضمین می‌کند که پوشش برای طیف وسیعی از ابعاد جسمانی فراهم شود و خطر آسیب‌های ناشی از عدم تطبیق کاهش یابد (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵). در ساختارهای شهرداری، تشکیل کمیته‌های ارزیابی تجهیزات بر اساس داده‌های آنتروپومتریک داخلی، امکان اعمال اصلاحات تدریجی را فراهم می‌آورد و از آسیب‌های مزمن مانند کمردرد پیشگیری می‌کند (حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳، سیویلیکا). پژوهش‌های اخیر بر نیاز به تجهیزات متناسب با آتش‌نشانان زن تأکید دارد زیرا تجهیزات سنتی اغلب بر اساس ابعاد مردانه طراحی شده و محدودیت‌های بیشتری ایجاد می‌کند (بولاجی و همکاران، ۲۰۲۵، ژورنال ارگونومی شغلی). برای مقایسه پیشنهادهای اجرایی کلیدی، جدول زیر ارائه می‌شود:

جدول نمونه شماره (2)

| منبع مرجع | تأثیر بر پیشگیری از آسیب‌ها | توضیحات کاربردی | پیشنهاد اجرایی |
| --- | --- | --- | --- |
| ساده‌گی و همکاران، ۲۰۱۵ | کاهش عدم تطبیق و فشار بر مفاصل کلیدی | اندازه‌گیری ابعاد جسمانی آتش‌نشانان و تطبیق تجهیزات با آن‌ها | ارزیابی دوره‌ای آنتروپومتریک |
| وانگ و همکاران، ۲۰۲۳ | کنترل بار مکانیکی و حفظ تحرک عملیاتی | دوره‌های عملی برای تنظیم بندها و ساختار لباس‌ها و دستگاه تنفسی | آموزش تنظیم تجهیزات |
| انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵ | پوشش ابعاد متنوع و کاهش محدودیت حرکتی | بررسی رعایت الزامات طراحی تنظیم‌پذیر در خرید تجهیزات | نظارت بر استانداردها |
| عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷ | پیشگیری از آسیب‌های کمر و زانو در عملیات شهری | تغییر تکنیک‌های حمل بر اساس پوسچرهای مناسب | اصلاح تدریجی روش‌های حمل |
| کسلر و همکاران، ۲۰۲۵ | افزایش فرهنگ ایمنی و کاهش خستگی زودرس | جلسات منظم برای آگاهی از تکنیک‌های ارگونومیک | برنامه‌های آموزشی مداوم |
| حاجی حسن و خرمی، ۱۴۰۳ | بهبود دسترسی و توزیع بار مکانیکی | اعمال مدل‌های ریاضی برای قرارگیری و تطبیق تجهیزات | استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی |
| بولاجی و همکاران، ۲۰۲۵ | کاهش محدودیت حرکتی و آسیب‌های مرتبط | طراحی تجهیزات متناسب با ابعاد جسمانی زنان | تمرکز بر آتش‌نشانان زن |
| مایمایتی و همکاران، ۲۰۲۲ | بهبود مستمر و پیشگیری پایدار از آسیب‌ها | نظرسنجی از آتش‌نشانان پس از اعمال تغییرات | جمع‌آوری بازخورد عملی |

این جدول پیشنهادهای عملی را بر اساس یافته‌های پژوهشی داخلی و بین‌المللی خلاصه می‌کند و اجرای آن‌ها در شهرداری‌ها کارایی عملیاتی را حفظ می‌نماید (کسلر و همکاران، ۲۰۲۵، ارگونومیکس). جمع‌آوری بازخورد عملی از آتش‌نشانان پس از اعمال تغییرات، امکان بهبود مستمر را فراهم می‌آورد و آسیب‌های اسکلتی-عضلانی را به طور پایدار مدیریت می‌کند (مایمائیتی و همکاران، ۲۰۲۲، مدل‌های اسکلتی-عضلانی). پژوهش‌های جدید بر اهمیت داده‌های آنتروپومتریک به‌روز برای طراحی تجهیزات تأکید دارد تا تجهیزات نه تنها حفاظت کند بلکه تحرک را نیز حفظ نماید (بولاجی و همکاران، ۲۰۲۵، ژورنال ارگونومی شغلی). در نهایت، این پیشنهادها با تمرکز بر تصمیم‌گیری انسانی و ارزیابی‌های میدانی، راهکاری واقع‌گرایانه برای سلامت حرفه‌ای آتش‌نشانان ارائه می‌دهند و ایمنی مأموریت‌های شهری را ارتقا می‌بخشند (انجمن ملی حفاظت از حریق، ۲۰۲۵؛ عبدالله‌زاده و همکاران، ۱۳۹۷، سیویلیکا؛ وانگ و همکاران، ۲۰۲۳، ژورنال ایمنی تحقیقاتی).

نتيجه‌گيري

الگوی پیشنهادی با تأکید بر ارزیابی میدانی پوسچرها، تطبیق تجهیزات حفاظت فردی با ویژگی‌های جسمانی آتش‌نشانان و اصلاح روش‌های حمل در محیط‌های شهری محدود، راهکاری عملی و واقع‌گرایانه برای کاهش فشار جسمی ارائه می‌دهد. این رویکرد، با تمرکز بر تنظیم‌پذیری تجهیزات و بهینه‌سازی قرارگیری ابزارها روی خودروها، خستگی زودرس را کنترل می‌کند و تحرک عملیاتی را حفظ می‌نماید. اجرای مداوم این الگو در ساختارهای شهرداری، همراه با نظارت دقیق بر استانداردها و برنامه‌های آموزشی پایدار، آسیب‌های اسکلتی-عضلانی را به طور مؤثر مدیریت می‌کند. در نهایت، این الگو نه تنها ایمنی مأموریت‌های شهری را ارتقا می‌بخشد بلکه کارایی نیروی آتش‌نشانی را تقویت می‌نماید و به سلامت حرفه‌ای بلندمدت آتش‌نشانان کمک شایانی می‌رساند. این راهکارها، مبتنی بر یافته‌های پژوهشی معتبر، امکان تصمیم‌گیری انسانی دقیق و اعمال تغییرات تدریجی را فراهم می‌آورند و زمینه‌ساز عملکردی ایمن‌تر و کارآمدتر در عملیات شهری می‌گردند.

منابع

- عبدالله‌زاده، نورالدین و خسروی، صلاح‌الدین و آرمان، لیلا. ضرورت ارگونومیک و تعیین استرس پوسچرال در آتش‌نشانان با استفاده از تکنیک  REBA. ۱۳۹۷. اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی آتش‌نشانی و ایمنی شهری. civilica.com

- حاجی حسن، حسن و خرمی، مریم. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای بهینه‌سازی قرارگیری تجهیزات روی خودروهای آتش‌نشانی. ۱۴۰۳. ششمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری. civilica.com

- ساده‌گی و همکاران. بانک داده‌های آنتروپومتریک ایرانی. ۲۰۱۵.

- National Fire Protection Association. NFPA 1970: Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting. 2025. nfpa.org

- Boelaji et al. Journal of Occupational Ergonomics. 2025.

- Gentzler and Stader. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. 2010.

- Hignett and McAtamney. Applied Ergonomics. 2000.

- Hor et al. Applied Ergonomics. 2015.

- Kessler et al. Ergonomics. 2018.

- Kessler et al. Ergonomics. 2025.

- Maimaiti et al. Musculoskeletal Model for Assessing Firefighters’ Internal Forces During SCBA Carriage. 2022. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Park et al. Applied Ergonomics. 2014.

- Park et al. Federal Firefighting Report. 2015.

- Shanahan et al. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. 2013.

- Wang et al. A biomechanical evaluation of firefighters’ musculoskeletal loads when carrying self-contained breathing apparatus. Journal of Safety Research. 2023. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Zhang et al. Ergonomics. 2024.